目  录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、 主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	86

六、结论	88

建设项目污染物排放量汇总表	90

附图及附件清单

附图：

- 建设项目地理位置图

- 建设项目周围500米环境示意图

- 生产车间平面布置图

- 厂区雨污水管网图

- 本项目所在区域土地利用规划图

- 江苏省生态空间保护区域分布图

- 无锡市环境管控单元图

附件：

- 备案证及《登记信息单》；

- 企业营业执照；

- 建设项目环境影响审批现场勘察表；

- 租房协议；

- 新区租赁场地建设项目环保管理协议；

- 危废承诺；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 《委托书》；

- 环评项目技术服务合同书；

- 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

- 《声明确认单》；

- 《承诺书》，无锡市科泓环境工程技术有限责任公司；

- 公示截图；

- 现场踏勘照片。

- 建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年收集分拣一般工业固体废物10万吨、年综合利用废塑料2000吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-320214-89-01-419947 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 林梦岚 | 联系方式 | 13861898722 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬 31 度33 分50.106秒，东经 120 度 27 分 10.398秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42 非金属塑料和碎屑加工处理 422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 无锡高新区（新吴区）数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新数投备〔2024〕487号 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2025年2月至2025年12月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）》 审批机关：无锡市人民政府 审批文号：锡政复[2022]4号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《江溪街道坊前工业集中区环境影响报告书》于2007年12月20日取得无锡市新区规划建设环保局的批复（锡新管建发[2007]150号） 跟踪评价：《无锡市江溪经济发展园环境影响跟踪评价报告书》于2017年12月26日取得无锡高新区（新吴区）环境保护委员会办公室的审查意见（锡新环委办发[2017]12号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 土地利用规划相符性分析 本项目位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，根据市政府关于《无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）》，建设项目地块属于工业用地，故本项目与土地利用规划相符，且本项目具备污染集中控制条件。 本项目地理位置详见附图1，用地规划详见附图5。 - 园区产业定位相符性分析 本项目位于江溪街道工业集中区，园区产业定位为：重点发展机械、轻纺、电子信息等轻污染行业。本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，主要从事一般工业固体废物收集分拣和废塑料的综合利用，符合园区的产业定位。 - 本项目与规划环评相符性分析 根据无锡市新区规划建设环保局对《无锡新区江溪街道坊前工业集中区环境影响报告书的批复》，批复文号锡新管建发[2007]150号，要求及执行如下。 - 江溪经济发展园区环评批复执行情况 要点; 环评批复要求. 对江溪经济发展园区建设环境管理要求和整改 意见; 园区重点发展机械、轻纺、电子信息等轻污染行业引入项目须符合《产业结构调整指导目录（2019版）》、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策、法律法规和集中区产业发展负面清单的要求；集中区在后续发展过程中，可按照国家、江苏省和无锡市最新的产业政策和规划要求，对产业发展负面清单进行动态更新。 对于区内现有的不符合产业定位及相关产业政策要求的企业，应加强日常环境管理监督，确保企业符合国家、江苏省、无锡市的环境保护要求，并按照相关产业退出政策实施搬迁转移。. 完善集中区规划，合理规划功能布局，按照《无锡新区总体发展规划（2005～2020）》，将南丰工业集中区A区调整为商业、居住以及文化娱乐用地，将南丰工业集中区B区调整为商业金融、居住用地；对于调整后拟开发的用地，在今后开发过程中，应严格按照规划的苑围及用地性质进行开发。. 完善集中区配套的环保基础设施建设，协调推进新城水处理厂和梅村水处理厂的扩建，加快污水处理厂再生水回用管网的建设；园区实行集中供热，供气管网覆盖范围内的自备锅炉及工业炉密应使用天然气等清洁能源。. 加强对园区内现有工艺废气排放企业的管理，确保工艺废气均通过有效处理后达标排放；对新入区的排放大气污染物为主的企业应合理布局，并确保各类废气达标排放；对于排放有机废气的企业，应采取严格的污染控制措施，确保废气的收集率不低于90％，并配套设置废气的回收／净化装置，净化效率不低于90％。. 园区内各企业应从源头控制实现废物减量化，一般工业固废分类收集，以便综合利用；危险废物须规划设置暂存场所并委托有相应处置资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。. 园区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故排水对区域水环境造成不良影响。. 加强园区的环境监督管理，建立监测制度，对地表水环境空气、环境噪声、地下水、土壤定期进行监测。. 园区实行污染物排放总量控制，水污染物排放总量控制指标在梅村水处理厂和新城水处理厂指标内平衡，大气污染物排放总量控制指标在苏州华电望亭热电厂和无锡友联热电有限公司指标内平衡，特征污染物排放总量指标在新吴区范围内平衡。. 规划及环 评批复执 行情况评 价; 用地及空间布局情况。目前江溪经济发展园区已开发面积为4.2078km2、占总规划面积的90.12%，未开发面积为0.4615km2、占总规划面积的9.88%。原规划集中区内无居住用地和公共管理与公共服务设施用地，现状南丰工业集中区A区内少量商业金融用地变为居住用地，南丰工业集中区B区内部分工业用地变为公共管理与公共服务设施用地（江溪经济发展园管理委员会）南丰工业集中区A区和南丰工业集中区B区的用地现状开发与原规划及《无锡新区总体发展规划（20052020）》的用地规划存在不一致，南丰工业集中区A区存在工业、居住混杂现象。. 入区企业情况。集中区内共有182家企业，包括：113家机械装备企业，6家化工企业，7家纺织服装企业，7家电子企业，16家塑料制品、包装产品等生产企业，33家汽车维修电动车生产、线路板处理以及表面涂层企业。入区的182家企业共计建设197个项目，其中91个项目办理环评手续并取得环保部门的批复（78个项目通过了“三同时”环保验收），106个项目未办理环评手续、但均已通过“三个一批”备案，环评手续执行率为100％、验收率为93.4％。区内6家化工企业与工业集中区的产业定位不相符，有13个项目未进行“三同时”验收。. 环保基础设施建设及运行现状。新城水处理厂、梅村水处理厂处理规模已分别达15万m3/d、13.5万m3/d，依托的新城水处理厂处理能力趋于饱和，梅村水处理厂超负荷运行，两家污水处理厂均未能落实中水回用，园区内污水管网已铺设到位。 坊前工业集中区和南丰工业集中区A区由协联热电公司（2012年起改出苏州华电望亭电厂）供应蒸汽，南丰工业集中区B区由友联热电公司供应蒸汽；园区内供热管网已铺设到位。园区内天然气管网已铺设到位。. 入区企业污染控制措施。园区内所有企业的废水经预处理达到梅村水处理厂和新城水处理厂的接管要求后，接入市政污水管网，送污水处理厂集中处理达标后排放。区内企业以机械加工为主，生产废水较少，主要为员工的生活污水。 园区已实施集中供热，区内无燃牒锅炉及炉密，燃用天然气等清洁能源产生的燃烧废气能做到达标排放。区内部分企业VOCs呈无组织排放，包括泵、压缩机、阀门、法兰等挥发废气，工艺废气未经处理直接无组织排放。 园区内企业产生的危险废物委托有资质的处置单位进行安全处置，一般固废由回收单位回收综合利用，生活垃圾由江溪街道环卫部门负责收运和处理。. 清洁生产与循环经济。园区内有7家企业通过了强制性清洁生产审核及验收；对比《国家生态工业示范园区标准》HJ／274－2015），工业集中区除单位工业用地面积工业增加值不达标外，其他指标均处于国内先进水平；区内尚未形成完整的循环经济产业链。. 环境管理体系及事故风险防范。江溪街道办事处设有环境保护管理办公室，并由专人负责环保工作；制定了园区环境监测计划，但需进一步完善并落实。园区基本落实了各项风险防范措施，制定了应急预案，成立了突发环境事件应急救援指挥机构；区内重点企业制定了针对本企业的风险防范措施和应急预案。. 《无锡市江溪经济发展园区规划环境影响跟踪评价报告书》于2017年12月26日取得无锡高新区（新吴区）环境保护委员会办公室的审查（锡新环委办发[2017]12号）。建设项目与《无锡市江溪经济发展园区规划环境影响跟踪评价报告书》的审查意见对照情况见下表。 - 本项目与规划环评跟踪评价审查意见的对照表 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 对江溪经济发展园区建设环境管理要求和整改 意见; 园区重点发展机械、轻纺、电子信息等轻污染行业引入项目须符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策、法律法规和集中区产业发展负面清单的要求；集中区在后续发展过程中，可按照国家、江苏省和无锡市最新的产业政策和规划要求，对产业发展负面清单进行动态更新。 对于区内现有的不符合产业定位及相关产业政策要求的企业，应加强日常环境管理监督，确保企业符合国家、江苏省、无锡市的环境保护要求，并按照相关产业退出政策实施搬迁转移。; 本项目符合园区产业定位以及国家和地方的产业政策。本项目位于太湖流域三级保区，无含氮磷的生产废水产生，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策。; 相符. 完善集中区规划，合理规划功能布局，按照《无锡新区总体发展规划（2005~2020）》，将南丰工业集中区A区调整为商业、居住以及文化娱乐用地，将南丰工业集中区B区调整为商业金融、居住用地；对于调整后拟开发的用地，在今后开发过程中，应严格按照规划的范围及用地性质进行开发。; 本项目位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，根据《无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）》，项目所在地规划用地性质属于工业用地。; 相符. 完善集中区配套的环保基础设施建设，协调推进新城水处理厂和梅村水处理厂的扩建，加快污水处理厂再生水回用管网的建设；园区实行集中供热，供气管网覆盖范围内的自备锅炉及工业炉密应使用天然气等清洁能源。; 本项目无含氮磷的生产废水产生，项目所在地供热、供汽管网均已铺设到位，满足污染集中控制条件。; 相符. 加强对园区内现有工艺废气排放企业的管理，确保工艺废气均通过有效处理后达标排放；对新入区的排放大气污染物为主的企业应合理布局，并确保各类废气达标排放；对于排放有机废气的企业，应采取严格的污染控制措施，确保废气的收集率不低于90%，并配套设置废气的回收/净化装置，净化效率不低于90%。; 项目废气均经收集处理后有组织排放，收集效率和净化效率均达到90%。; 相符. 园区内各企业应从源头控制实现废物减量化，一般工业固废分类收集，以便综合利用；危险废物须规划设置暂存场所并委托有相应处置资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。; 公司一般固废由物资回收公司回收利用，危废委托资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运处置，固废均能妥善处置。; 相符. 园区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故排水对区域水环境造成不良影响。; 企业拟建立突发环境时间应急演练制度；完善火灾、泄漏等风险事故的防范措施，防止事故排水对区域水环境造成不良影响。; 相符. 加强园区的环境监督管理，建立监测制度，对地表水环境空气、环境噪声、地下水、土壤定期进行监测。; /; 相符. 园区实行污染物排放总量控制，水污染物排放总量控制指标在梅村水处理厂和新城水处理厂指标内平衡，大气污染物排放总量控制指标在苏州华电望亭热电厂和无锡友联热电有限公司指标内平衡，特征污染物排放总量指标在新吴区范围内平衡。; 本项目无含氮磷的生产废水排放，新增的废气在新吴区内平衡。; 相符. 综上，本项目与规划环评跟踪评价审查意见要求相符。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 本项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制淘汰和禁止类；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止投资项目。本项目符合国家和地方的产业政策。 本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业；符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。 综上，本项目属符合国家和地方的产业政策。 - “三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 本项目位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目不涉及国家和省级的生态保护红线区域，与本项目最近的生态红线保护目标详见下表。 - 重要生态功能区一览表 生态红线名称; 主导生态 功能; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 生态空间管控区域范围. 无锡宛山荡省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 东北; 6300; 2.09km2; 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）。. 0.34km2; 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中除湿地保育区和恢复重建区外的范围。. 太湖（无锡市区）重要保护区; 湿地生态 系统保护; 西南; 13000; 429.47 km2; 贡湖沙渚饮用水水源地和锡东饮用水水源地一级保护区水域，以及太湖湖体和湖岸。湖体为无锡市区太湖湖体范围和蠡湖宝界桥以西部分湖体范围。湖岸部分包括贡湖湾环太湖高速、干城路、南湖路、缘溪道以南部分区域，梅梁湖望湖路、锦园路、梁湖路、环湖路以南部分区域，马山东半山、西半山利燕山山体及东侧、南侧、西侧沿湖岸线，还包括莲花山、华藏山、鸡笼山、月台山、横山等连绵地区山体，霍头渚、笔架山、石塘山、龙王山、军嶂山、南象山等连绵山体,横山山体，雪浪山山体。. 由上表可知，项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线相符性分析 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区O3未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；建设项目周边主要水体为梅花港，各监测断面COD、SS、氨氮、总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限相符性分析 本项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理，位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网，用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 - （4）环境准入负面清单相符性分析 本项目位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》附件1“江苏省生态环境管控单元图（陆域）”，本项目位于生态环境分区管控中的重点管控单元——无锡市新区江溪街道工业集中区，详见附件10。根据《无锡市江溪经济发展园区规划环境影响跟踪评价报告书》中江溪街道工业集中区产业发展负面清单一览表，本项目区域环境准入负面清单相符性分析具体情况见下表。 - 本项目与江溪经济发展园区环境准入负面清单相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放磷、氮等污染物的企业和项目，禁止引进纯电镀加工类项目; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等行业，无电镀工序。且本项目无含氮磷的生产废水产生。; 相符. 2; 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目; 本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。; 相符. 3; 禁止引进高毒农药项目。; 本项目不属于农药项目。; 相符. 4; 禁止建设增加铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放的项目; 本项目不产生铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物。; 相符. 5; 禁止新建化工企业项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质升级、结构调整以外的改扩建项目）；现有化工企业只允许在原有生产产品种类、规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造。现有化工企业严格按照《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政办发[2017]6号）要求进行整治; 本项目不属于化工企业。; 相符. 6; 禁止新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置; 本项目不使用原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料，也不直接燃用各种可燃废物。; 相符. 7; 禁止引进属于《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修正）中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中的限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导（2017年修订）》中的限制和禁止类项目、《无锡产业结构调整指导目录（试行）》中的禁止和淘汰类项目，《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的禁止类项目; 本项目符合国家和地方的产业政策。; 相符. 8; 禁止引进不符合江溪街道工业集中区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目; 本项目与江溪街道工业集中区产业定位相符。; 相符. 9; 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 本项目不属于环境污染严重项目，同时已按要求落实排放总量。; 相符. 10; 禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目; 本项目不属于进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; 相符. - 太湖水污染防治条例有关规定相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。建设项目位于太湖流域三级保护区内。 - 本项目与太湖流域相关条例相符性分析情况表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）; 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。; 本项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，不属于造纸、制革、酒精、淀粉等行业。; 相符. 第二十九条“新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模”。; 本项目距离望虞河10.2km。; 不涉及. 第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。; 本项目距离太湖13km，望虞河10.2km。; 不涉及. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖流域三级保护区内。不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀类项目。本项目生活污水经化粪池预处理后接管进入梅村水处理厂处理。固体废物分类收集和处理处置，不随意倾倒，厂区内设置专门的危废仓库和一般固废仓库；本项目不涉及违法建设行为。; 相符. 由上表可知：本项目建设与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。 - 与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》相符性分析 - 本项目与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》苏环办[2022]218号; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目破碎产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15米高排气筒FQ-01排放；挤出产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理后由15米高排气筒FQ-02排放。废气收集点位由专业设施设计单位按照《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）进行设计，能够满足距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置。; 符合. 由上表可知：本项目建设与国家和地方挥发性有机污染防治相关法规文件的相关要求均相符。 |

|  | - 与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 - 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案> 的通知》; 坚持长期治理和短期攻坚相衔接，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施策和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制；坚持达标监管和帮扶指导相统一，加强技术服务和政策解读，强化源头、过程、末端全流程控制，引导企业自觉守法、减污增效；坚持资源节约和风险防控相协同，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，破碎产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15米高排气筒FQ-01排放；挤出产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理后由15米高排气筒FQ-02排放。废气处理工艺均为成熟有效的工艺。; 相符. 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法; 第二十一条“产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置”。; 本项目挥发性有机物主要是挤出产生的有机废气，产生的废气均收集处理后达标排放。与文件要求基本相符。; 相符. 关于印发《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号）; （五）其他企业。其他行业企业涉 VOCs 相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的使用。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的使用。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目废气通过集气罩收集，废气收集率达到90%以上，有效控制无组织废气排放。. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目有机废气主要是挤出产生的有机废气，采用二级活性炭吸附装置处理，确保对有机废气处理效率达到90%以上，处理技术合理可行。. 由上表可知，本项目符合挥发性有机物污染防治相关文件要求。 - 与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）的相符性分析 - 本项目与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施。; 本项目通过引进自动化设备替代落后设备提高自动化生产能力，产生的有机废气均收集处理后达标排放。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，在工业集中区内，环境风险整体可控。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目不涉及涂装工序。本项目从事一般工业固体废物收集分拣和废塑料的综合利用，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目生活污水经化粪池预处理后接管进入梅村水处理厂处理。; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用; 本项目从事一般工业固体废物收集分拣和废塑料的综合利用，挤出过程中有机废气产生浓度较低，采用二级活性炭吸附装置处理。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目尽量通过提高工艺的先进性进一步提高产品的良品率，减少不合格品的产生量，一般固废尽量回收利用，危险废物均委托有资质的单位处置。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目破碎产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15米高排气筒FQ-01排放；挤出产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理后由15米高排气筒FQ-02排放。废气收集率达到90%以上，有效控制无组织废气排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ 1034-2019）》，本项目符合可行技术相关要求。本项目不涉及锅炉、工业炉窑。; 相符. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率,鼓励釆用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须釆用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 相符. 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 与行业要求相符性分析 - 与行业要求相符性分析 - 政策文件名称; - 要求; - 本项目相符性; - 相符性. 《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）; 禁止在居民区加工利用废塑料; 本项目位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，属于工业用地，不涉及居民区; 符合. 禁止利用废塑料生产食品用塑料袋; 本项目不利用废塑料生产食品用塑料袋，生产的塑料去向销往：汽车零部件、日用产品、灯具、家电、纺织、五金制品、手机配件、电脑配件、电子产品等方向。; 符合. 禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等; 本项目不涉及危险废物的回收利用; 符合. 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸 脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动; 本项目不涉及清洗; 符合. 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置; 本项目生产过程无边角料产生，全部利用，危险废物交由有资质的单位处置; 符合. 禁止露天焚烧废塑料及加工利用 过程产生的残余垃圾、滤网; 本项目不对回收的废塑料进行焚烧; 符合. 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定; 本项目废旧塑料不涉及进口塑料; 符合. 《废塑料 污染控制技术规范》 （HJ/T36 4-2022）; 运输要求; 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。; 本项目采用专用车辆进行废塑料的运输，保持运输车辆洁净，运输过程中采用防扬散、防渗漏措施。; 符合. 预处理污染控制要求; 1、应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。 2、废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合 GB 14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合 GB12348的规定。 3、应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 4、废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。 5、废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。 6、宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 7、应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。 8、宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。; 1-2 、本项目废塑料进行破碎后再进行后续再生利用，破碎配有布袋除尘器，噪声经厂房隔声等厂界噪声能够达标。 3、本项目废塑料进行严格的来源管控。 4、本项目采用人工分拣，分拣过程确保操作人员的健康和安全；后期投入生产后公司将定期进行职业卫生检测，确保人员的健康和安全。 5、本项目采用干法破碎，破碎配有布袋除尘器， 噪声经厂房隔声等厂界噪声能够达标。 6-8 、本项目不涉及清洗。; 符合. 再生利用和处置污染控制要求; 1、应根据废塑料材质特性、 混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。 2、应在符合《产业结构调整指导目录》的前提下，综合考虑所在区域废塑料产生情况、社会经济发展水平、产业布局及规划、再生利用产品市场需求、再生利用技术污染防治水平等因素，合理确定再生利用设施的生产规模与技术路线。 3、应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化 学需氧量、悬浮物、pH值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。 4、应加强新污染物和优先控制化学品的监测评估与治理。 5、应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气，大气污 染物排放应符合GB31572或GB16297、GB 37822等标准的规定，恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。 6、废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合GB 12348的规定。 7、废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，以及废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋，属于危险废物的应交由有相关资质单位进行利用处置。 8、再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。 9、废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。 10、宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。 11、宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。; 1、本项目所购原料全部进行严格的来源管控，采用破碎后再生利用处置方式。 2、本项目再生利用设施生产规模及技术路线符合无锡地区废塑料的处置需要。 3 、本项目不涉及清洗。 4 、本项目不涉及新污染物。 5、本项目挤出工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集二级活性炭处理后排放，破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集布袋除尘器处理后排放，废气排放可以满足相关要求。 6、生产过程中排放噪声符合 GB12348的要求。 7、本项目废塑料进行严格的来源管控，不含金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，废塑料全部回收利用，无不能再生利用的废塑料。 8、本项目生产过程中不使用任何发泡剂或有毒有害化学助剂。 9、本项目造粒设置废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水循环使用，定期更换冷却水，冷却废水委托资质单位处理，零排放。 10 、本项目采用节能熔融造粒技术，本项目废塑料不含卤素。 11 、本项目使用无丝网过滤器造粒机。; 符合. 运行环境管理 要求; 1、废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 2、废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 3、废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训。 4、废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和 “三同时”制度。 5、新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地 城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、 规划环评及其他环境保护要求。 6、废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、 原料贮存区、生产区、产品 贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。 7、新建和改扩建的废塑料再生利用企业，应严格按照国家清洁生产相关规定等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产。 8、实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》 的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。 9、废塑料的再生利用企业， 应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术。 10、废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、 HJ 819 以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。; 1、企业将按照各标准建立管理体系。设置专职人员负责环境管理工作。 2、企业将按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 3、企业将定期对人员进行环境保护培训。 4、本项目将严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 5、本项目选址符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案及其他环境保护要求。 6、本项目所在厂区将按照功能区进行划分。 7、本项目将按照清洁生产管理指标等进行建设和生产，能耗较低，满足《废塑料再生利用技术规范》（GB/T37821-2019）及《废塑料综合利用行业规范条件》中能耗要求。 8、本项目不使用技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。 9、企业将积极推进工艺、 技术和设备提升改造， 积极应用先进的清洁生产技术。 10、企业投产后将按照排污许可证要求制定监测管理计划，并按要求定期进行监测。; 符合. 《废塑料 再生利用 技术规范》 （GB/T 37821- 2019; 破碎 要求; 1、破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备。 2、干法破碎过程应配备粉尘收集和降噪设备。 3、采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用。 4、破碎机应具有安全防护措 施。; 本项目破碎为干法破碎，产生粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后排放。破碎机具有安全防护措施。; 符合. 清洗 要求; 1、宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。 2、应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂。 3、厂内处理后的排放废水，需进入城市污水收集管网的执行GB/T31962要求；直接排放的需满足当地环境保护管理要求。; 本项目不涉及清洗。; 符合. 干燥 要求; 1、宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。 2、干燥废气应集中收集，进入废气处理设施处理，不得随意排放。; 本项目经直接冷却的塑料采用自然风干，无干燥废气。; 符合. 分选要求; 1、应采用密度分选、旋风分选、摇床分选等技术，目标塑料分选率≥90%。 2、宜使用静电分选、近红外分选、X 射线分选等先进技术，目标塑料分选率≥95%。 3、应选择低毒、无害的助剂分选废塑料。 4、分选废水应集中收集处理，不得未经处理直接排放。 5、采用密度分选工艺应有高浓度盐水处理方案和措施。; 本项目采用人工分拣。; 符合. 造粒和改性要求; 1、应采用节能熔融造粒技术。 2、造粒废气应集中收集处理。推荐使用真空全密闭废气收集体系收集废气。 3、推荐使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。废弃滤网、熔融残渣应收集处理。 4、再生PVC 塑料企业宜使用钙/锌复合稳定剂等环保型助剂，减少铅盐稳定剂使用量。 5、应选用低毒、无害的改性 剂、增塑剂、相容剂等助剂进行改性，不得使用国家禁止的改性剂。; 本项目使用节能熔融造粒技术，挤出造粒过程产生的废气经收集后通过“二级活性炭”装置集中处理后排放。本项目不使用任何改性剂。; 符合. 环境 保护 要求; 1、废塑料再生利用企业应执行 GB31572、GB8978、 GB/T31962、 GB16297和 GB14554。有相关地方标准的执行地方标准。 2、收集到的清洗废水、分选 废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理。废水处理应采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生。 3、再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术。如再生利用过程的废气中含氯化氢等酸性气体，应增加喷淋处理设施，喷淋处理产生的污水按11.2 执行。 4、再生利用过程中产生的固体废 物，属于一般工业固体废物的应执行GB18599；属于危险废物的交由有相关危险废物处理资质单位处理。 5、废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理，不得随意丢弃。 6、不得在缺乏必要的环保设施条件下焚烧废弃滤网、熔融渣。 7、再生利用过程应进行减噪处理，执行GB12348。 8、应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气 治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。; 本项目执行 GB31572、GB8978、GB/T31962、GB16297 和GB14554相关标准要求，本项目无生产废水产生，生活污水接管梅村水处理厂集中处理。生产过程中产生的废气污染物经处理装置处理 后达标排放，废活性炭等危废交有资质单位处置，生产过程中产生的噪声满足GB12348的要求，企业建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施。; 符合. 《废塑料回收技术 规范》 （GB/T39 171-2020）; 收集; （1）应按废塑料的种类进行分类收集。 （2）废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒。 （3）废塑料收集过程中不得就地清洗。 （4）废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处 理，并配备相应的防尘、防 噪声措施。; 本项目按类别对废塑料进行分类收集，收集过程使用完整的包装袋进行包装，本项目不涉及清洗，本项目配备有破碎机对废塑料进行破碎，并配备防尘及减震、降噪措施。; 符合. 分拣; （1）废塑料宜按废通用塑料、废通用聚丙烯、废特种聚丙烯、废塑料合金（共混 物）和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。 （2）废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、X射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。 （3）废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。 （4）废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置。 （5）破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。 （6）废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。 （7）废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。 （8）分拣后的废塑料应采用独立完整的包装。 （9）废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符合GB8978或地方相关标准的有关规定。; 本项目按塑料类别分别进行处理，本项目废塑料来源严格管控，不沾染其他强酸、强碱等其他危险化学品，采用人工分选，本项目分拣过程中不涉及脱除表面涂层等工序，本项目采用干法破碎，破碎配有布袋除尘器、本项目已配套防噪声措施，经预测，产生的噪声符合GB12348的有关规定，本项目不涉及清洗，本项目分拣过程中不产生废水，本项目废塑料经破碎后进行挤出造粒后进行独立完整的包装。; 符合. 贮存; （1）废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。 （2）不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。 （3）废塑料应存放在封闭或 半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。 （4）废塑料贮存场所应符合GB50016 的有关规定。 （5）废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。; 本项目实施后，贮存场运行要求严格按照 GB18599 要求运行，不同种类废塑料分开存放并设置标识，本项目废塑料存放于车间内一般固废储存场，并设置有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，塑料贮存场所按 GB50016 有关规定进行建设，并配备相应消防设施及消防报警装置。; 符合. 运输; （1）废塑料运输过程中应打 包完整或采用封闭的运输工 具，防止遗撒。 （2）废塑料包装物应防晒、 防火、防高温，并在装卸、 运输过程中应确保包装完好，无遗撒。 （3）废塑料包装物表面应有 标明种类、来源、原用途和 去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。 （4）废塑料运输工具在运输 途中不得超高、超宽、超载。; 本项目实施后将严格按照要求进行运输。; 符合. |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目由来 江苏瑞澳普环保科技有限公司成立于2024年11月，位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，租用无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房标房2200平方米进行生产，主要从事一般工业固体废物收集分拣和废塑料的综合利用。 无锡市新吴区江溪街道内主要工业园为风雷工业园、春勤工业园、叙丰工业园、卫星工业园等，工业园内以注塑、铸造、机械加工等企业为主，企业生产过程中产生的一般固废（废金属、废塑料、生活垃圾、其他一般工业固体废物）目前主要委托辖区外物资回收单位进行回收利用，鉴于目前一般固废无法全过程监管，委托辖区外物资回收单位进行回收利用，存在转移不及时，厂内管理混乱，运输风险高等问题，因此，在辖区内配套一家专业一般工业废物分拣回收单位，符合一般工业固体废物管理水平，遵循“全类收集、就近处置”的原则。从而为解决辖区内一般固废规范化利用以及深入推进辖区“无废城市”建设具有重要意义。根据无锡高新区（新吴区）打好污染防治攻坚战指挥部办公室发布的关于印发《新吴区一般工业固体废物收集分拣能力高质量建设实施方案的通知》（锡新污防攻坚办[2023]23号），为满足江溪街道内一般工业固废配套能力，该辖区内需建设1个一般工业固体废物贮运一体化中心。 故公司拟投资1000万元，购置挤出造粒生产线、破碎机、拌料机等设备，用于建设年收集分拣一般工业固体废物10万吨、年综合利用废塑料2000 吨项目。该项目已于2024年12月16日取得无锡高新区（新吴区）数据局出具的《备案证》（备案证号：锡新数投备〔2024〕487号，项目代码：项目代码：2412-320214-89-01-419947），同意开展前期工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》以及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42 非金属塑料和碎屑加工处理 422”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托环评公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 - 项目概况 项目名称：年收集分拣一般工业固体废物10万吨、年综合利用废塑料2000 吨项目； 行业类别：C4220非金属废料和碎屑加工处理； 项目性质：新建； 建设地点：无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房； 投资总额：1000万元，其中环保投资20万元； 劳动定员：全厂员工20人； 工作制度：年生产天数300天，8小时单班制； 本项目设有厕所，不设食堂、浴室，员工就餐由外送快餐解决。 - 生产规模及内容 本项目的产品方案及主体工程见下表。 - 本项目主体工程及产品方案表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 一般工业固体废物收集分拣生产车间; 一般工业固体废物收集分拣; 10万吨/年; 2400h. 废塑料综合利用生产车间; 废塑料综合利用; 2000吨/年. 其中; 再生PE（聚乙烯）粒子; 410吨/年. 再生PP（聚丙烯）粒子; 350吨/年. 再生EVA（乙烯-醋酸乙烯酯树脂）粒子; 360吨/年. EPS（发泡聚苯乙烯）冷压块; 250吨/年. 再生ABS粒子; 630吨/年. - 贮运、公用及环保工程 - 主体工程、公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原辅材料仓库; 120m2; 堆放原辅材料. 半成品仓库; 50m2; 堆放半成品. 成品仓库; 100m2; 堆放成品. 运输; /; 汽车. 公用工程; 给水(自来水); 720t/a; 由自来水公司统一管网供给. 排水; 255t/a; 雨污分流；生活污水经化粪池预处理后接管进入梅村水处理厂. 供热; /; /. 供汽; /; /. 供电; 120万度/年; 由工业配套区电网统一供电. 供气; /; /. 绿化; /; /. 环保工程; 废气处理; 布袋除尘器; /; 15m高排气筒FQ-01处理破碎过程产生的颗粒物. 二级活性炭; /; 15m高排气筒FQ-02，处理挤出过程产生的有机废气. 废水处理; 化粪池1个; 依托园区现有. 固废处置; 5m2; 一般固废堆场（次生）. 15m2; 危险固废堆场. 噪声处理; /; 隔声罩、厂房隔声. - 主要设施及数量 - 主要设备一览表 生产 单元; 主要生产设施; 主要工艺; 设施参数; 数量（台/套）; 年运行时数（h）. - 一般工业固体废物收集分拣生产车间; 打包机; 打包; 处理能力6t/h; 1; 2400. 地磅; /; /; 1; 2400. 装载机; 外运; 处理能力3t/h; 1; 2400. 液压剪; 分切; 处理能力0.5t/h; 1; 2400. 压饼机; 压饼; 处理能力0.5t/h; 1; 2400. 撕碎机; 撕碎; 处理能力0.5t/h; 1; 2400. 抓机; 打包; 处理能力10t/h; 1; 2400. 挖掘机; 打包; 处理能力10t/h; 1; 2400. 铲车; 分拣; 处理能力3t/h; 1; 2400. 废塑料综合利用生产车间; 破碎机; 破碎; 处理能力0.5t/h; 1; 2400. 造粒机; 挤出; 处理能力0.5t/h; 1; 2400. 拌料机; 挤出; 处理能力0.5t/h; 1; 2400. 冷却水槽; 冷却; 规格：长6米*宽0.5米*深0.4米; 1; 2400. 切粒机; 切粒; 处理能力0.5t/h; 1; 2400. 冷压机; 破碎、冷压; 处理能力1t/h; 1; 2400. - 辅助设施; 空压机; /; 容量：1m3/min; 1; 2400. 冷却塔; 冷却; 流量：1t/h; 1; 2400. - 主要原辅材料 - 主要原辅材料消耗一览表 - 序号; - 原辅料 名称; - 成分或规格; 单位; 年用量; 备注. - 1; 一般工业固体废物; - 种类; - 代码; - 来源. - 废物种类; - 废物代码. 废钢铁; SW17; 900-001- S17; 工业生产活动中产生的以钢铁为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车、报废机械设备拆解产生的以钢铁为 主要成分的零部件等; 吨/年; 12500; ①仅收集分拣，无破碎处理等工序；进场一般固废需分类贮存； ②禁止户外堆放； ③存放时间不得超过3日； ④进出货按时进行记录，按月汇总。. 废有色金属; 900-002- S17; 工业生产活动中产生的以有色金属（铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑、铝、镁等）为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车和报废机械设备拆解产生的以有色金属为主要成分的零部件等; 吨/年; 16000. 废塑料; 900-003- S17; 工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物; 吨/年; 3500. 废纸; 900-005- S17; 工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物; 吨/年; 7500. 废旧纺织品; 900-007-S17; 工业生产活动中产生的废旧纺织品边角料、残次品等废物; 吨/年; 5000. 废木材; 900-009-S17; 工业生产活动中产生的废木材类边角料、废包装、残次品等废物; 吨/年; 2500. 废橡胶（轮胎）; 900-006-S17; 工业生产活动中产生的废轮胎以及轮胎使用过程中产生的废轮胎或者机动车拆解过程中产生的轮胎等橡胶制品; 吨/年; 1000. 废玻璃; 900-004-S17; 工业生产活动中产生的废玻璃边角料、残次品等废物; 吨/年; 750. 其他可再生类固体废物; 900-099-S17; 工业生产活动中产生的其他可再生类废物; 吨/年; 1700. 皮革; SW14; 900-099- S14-01; 皮革制品制造业产生的固体废物; 吨/年; 1500. 其他工业固体废物; SW59; 900-099-S59-99; 其他工业生产过程中产生的固体废物; 吨/年; 34000. 钨钼冶炼渣; SW01; 323-001-S01; 钨钼冶炼过程中产生的废渣; 吨/年; 150. 稀土金属冶炼渣; 323-002-S01; 稀土金属冶炼过程中产生的废渣; 吨/年; 3000. 合金渣; 324-001-S01; 有色金属合金制造过程中产生的废渣; 吨/年; 2000. 压延废渣; 325-001-S01; 有色金属铜、铝、贵金属、稀有稀土金属等压延加工过程中产生的废渣; 吨/年; 1000. 其他冶炼渣; 900-099-S01; 其他金属冶炼加工过程产生的废渣; 吨/年; 1000. 生活垃圾焚烧炉渣; SW03; 441-001-S03; 生活垃圾焚烧后从炉 床直接排出的残渣，以及过热器和省煤器排出的灰渣。; 吨/年; 1000. 炉渣; 900-001-S03; 煤炭燃烧产生的炉渣; 吨/年; 900. 其他炉渣; 900-099-S03; 工业生产过程中产生的其他炉渣，包括农林生物质燃烧产生的炉渣等。; 吨/年; 1000. - 铸造砂; - SW59; 900-001- S59; 铸造行业; 吨/年; 4000. 合计; 吨/年; 100000. 2; - 废塑料再生*; PE（聚乙烯）; 吨/年; 410; /. 3; PP（聚丙烯）; 吨/年; 350; /. 4; EVA（乙烯-醋酸乙烯酯树脂）; 吨/年; 360; /. 5; EPS（发泡聚苯乙烯）; 吨/年; 250; 主要为用于包装的泡沫塑料. 6; ABS粒子; 吨/年; 630; - /. 7; 液压油/ 润滑油; 矿物油; 吨/年; 8; 用于设备维护. *废物代码依据2024年3月19日江苏省生态环境厅固体处出具的《关于调整省固体废物信息管理系统中固体废物分类与代码的通知》。 *废塑料再生来源管控：各废塑料来源上要做以下管控 1、品种单一，不同种类塑料各归其类；2、外观在一个相似范围分类（颜色、透明度、光泽度等）；3、形态分类，同种材料分为膜类、发泡类、丝类、管板类、罐桶类分开不得混杂；4、同种塑料成分一致性分类，无填充、低填充、高填充，单质层、夹嵌、组合不得混合；5、同种加工性能再分类，高熔点、低熔点、交联料、热塑性料不得掺混；6、按照产品标准分类：压延、挤出、中空、拉丝、喷丝、注塑各归一类，并按照含杂等级，污染程度继续细化分类。7、按照市场分类，根据市场具体要求指定加工等，细化分类。 - *入厂检验：1 、PE（聚乙烯）废塑料：来料品种单一，避免有其他塑料掺混，无明显木屑、标签纸、金属、玻璃、棉毛、丝麻纸及表面油污，破碎料无表面涂层残留。不得来源于医疗废物等危险废物。2 、PP（聚丙烯）废塑料：来料品种单一，无浆料、油脂、液体、无棉毛、丝、麻、纸等杂质，不得来源于医疗废物等危险废物。3、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯树脂）废塑料：来料品种单一，无纸屑、布、金属等杂物。4、EPS（发泡聚苯乙烯）废塑料：来料品种单一，无纸屑、布、金属等杂物。 - 本项目用于再生的各塑料主要来源江溪街道塑料制品加工企业的废塑料利用需求，同时为新吴区内部分有利用需求的企业提供一定利用途径。根据前期调查，辖区内废塑料再生利用需求单位情况详见下表： - 再生废塑料回收来源清单 序号; 来源公司; 工序; 废塑料名称; 组分. 1; 无锡鑫巨宏智能科技有限公司; 注塑工序产生; ABS; 丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物. 2; 无锡华昊电器股份有限公司; 注塑工序产生; PE; 聚乙烯. 3; 无锡市太平洋新材料股份有限公司; 挤出吹塑工序产生; EVA; 乙烯酯树脂. PE; 聚乙烯. PP; 聚丙烯. 4; 无锡市鹏得塑料制品有限公司; 注塑成型工序产生; ABS; 丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物. PP; 聚丙烯. 5; 无锡市致盛塑业有限公司; 注塑成型工序产生; PP; 聚丙烯. ABS; 丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物. PE; 聚乙烯. 6; 无锡宝迪塑料科技有限公司; 注塑成型工序产生; ABS; 丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物. PP; 聚丙烯. 7; 无锡市麦得利塑料制品有限公司; 注塑成型工序产生; PP; 聚丙烯. ABS; 丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物. 8; 无锡三志塑胶有限公司; 注塑成型工序产生; PP; 聚丙烯. ABS; 丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物. 9; 博世动力总成有限公司; 注塑工序产生; EVA; 乙烯酯树脂. EPS; 发泡聚苯乙烯. （注：本项目废塑料来源于以上企业，废塑料不含有毒有害物质，如危险废物、有毒有害化学品等。） - 主要原辅材料理化性质 - 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; PE（聚乙烯）; 聚乙烯，乳白色，无臭味，浮在水上，不溶于水。熔点 140℃，热分解温度大于 300℃。; 可燃; 无资料. 2; PP（聚丙烯）; 聚丙烯，无色、无臭、无毒、半透明固体 物质，熔化温度 189℃， 热分解温度350℃以上，密度 0.89～0.91g/cm3。; 可燃; 无资料. 3; EVA（乙烯-醋酸 乙烯酯树脂）; 乙烯-醋酸乙烯酯树脂，抗菌、无毒、无 味，无污染，无接头；回弹性和抗张力 高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能：隔热，保温防寒及低温性 能优异，可耐严寒和曝晒：一般醋酸乙烯(VA)含量在 5%～40%。; 可燃; 无资料. 4; EPS（发泡聚苯乙烯）; 发泡聚苯乙烯，是由苯乙烯悬浮聚合，再加入发泡剂而制得。白色珠状颗粒，相对密度 1.05。热导率低，吸水件小。耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振。介电性能优良。溶于丙酮、醋酸乙酯、苯、甲苯、二氯乙烷、氯仿、不溶于乙醇、正己烷、环己烷、溶剂汽油等。; 可燃; 无资料. 5; ABS; ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，ABS树脂热变形温度低可燃，耐热性较差。其熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。; 可燃; 无资料. - 项目位置及项目厂区周围布置情况 本项目位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，北面为无锡雄奇精密模具科技有限公司；南面为无锡市雄杰机械有限公司；西面为无锡金声徽铝科技有限公司；东面为新韵北路，隔路为普洛斯无锡梅村物流园。详见附图1“建设项目地理位置图”及附图2“建设项目周围环境示意图”。 本项目建成后，车间布置按工艺流程合理分布，一般工业固体废物收集分拣生产车间位于车间东侧，分为堆放区、金属堆放区、纸板堆放区、塑料堆放区、打包区、压饼区、分切区、撕碎区、分拣区、机械设备区，废塑料综合利用生产车间位于车间西侧，生产车间平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 工艺流程 - （1）一般工业固体废物收集分拣工艺说明 本项目对于无法确认固废属性为一般工业固废的，本项目一律不予接收。运输过程应做好密闭工作，减少异味散发和物料散落。运输路线力求最短，减小对沿路影响，避免转运过程中产生二次污染，根据企业提供资料，大部分一般工业固体废物于各企业厂区内已分类存储，其中废布头、废木头、废玻璃制品等，本项目做到分车分类收集，进厂过磅后直接转运出场，不在厂区内贮存，收集进场的一般工业固废经过严格的筛选检查，产生异味、粉尘等的一般固废不得进场。 收集：本项目收集的其他一般工业固体废物来源于工业企业产生的一般工业固体废 物。本项目在与各企业达成协议的基础上，了解需要收运一般工业固体废物的种类和数量，派专用运输车辆到各企业收集上述一般工业固体废物后运至厂区原料仓库内，然后对工业固废按种类进行分拣。 分拣/分切/撕碎：少量体积较大的废钢铁需要使用液压剪进行剪切，少量较长的金 属刨丝需要使用撕碎机将较长的刨丝处理成长度较小的金属刨丝，上述废钢铁及金属 刨丝与其他进场的一般固废由叉车、铲车将暂存区的废弃资源转移至分拣区域进行人工 分拣后进入压饼机料斗进行压饼。此工序将产生噪声 N。 压饼：经上述工序后，物料利用压饼机将物料压缩成体积较小的形态，然后进入打 包工序。此工序将产生噪声 N。 打包：为了使一般工业固体废物便于运输，通过挖掘机、抓机将压饼后的物料分类 转运至打包机内，使用打包机将物料进行分类打包成块，此工序将产生噪声 N。 - 外售、焚烧发电： 打包成型的一般工业固废有两类：一类是有回收利用价值的一般工业固废外售综合利用；一类是无回收利用价值的一般工业固废外运至有资质单位进行焚烧发电，焚烧发电工序不在本次评价范围之内。 （2）再生塑料粒子生产工艺流程图 图例： G —废气 S —固废 N —噪声 —电加热 废塑料 破碎 挤出 冷却 切粒 成品 G2-1颗粒物 N噪声 G2-2 挤出废气 N噪声 S2-1冷却废水 N噪声 新鲜水 边角、不合格品 - 再生塑料粒子生产工艺流程图 工艺流程简述： 破碎：部分废塑料由于体积较大，为了便于投入挤出造粒设备，用破碎机破碎成较小的块状。聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、乙烯-醋酸乙烯酯树脂 EVA 、ABS单独破碎，不混合使用， 此工序产生颗粒物 G2-1、噪声 N。 挤出：各类废塑料（聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、乙烯-醋酸乙烯酯树脂 EVA）单独吸入挤出造粒，不混合使用，热塑过程温度一般控制在 150-240℃之间，加热熔融在封闭的拌料机内进行。物料经造粒机塑化成圆条状挤出，形成直径约为 5mm的条状，挤出时会产生挤出废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度）G2-2。 冷却：挤出后塑料条利用新鲜用水在冷却水槽（规格：长 6米*宽 0.5米*深 0.4米）中直接冷却至 50℃以下，出料时出料口将残留在表面的多余水分刮至冷却水槽内，此过程产生冷却废水 S2-1，冷却废水每季度更换 1次。 本项目配有 1套冷却塔，注塑冷却水经冷却塔冷却后循环使用不排放，此工序 产生噪声 N。 - 切粒：冷却后条状塑料经切粒机进行切粒加工，切成直径约 5mm左右、长度约1cm左右的圆柱状塑料粒子，制得成品，由于切粒过程是利用切粒机旋刀对塑料物进行的快 速瞬时切断，且成品塑料粒子粒径较大，切粒过程不会产生颗粒物，切粒过程会产生边角及不合格品，返回破碎工序重新加工。 （3）发泡聚苯乙烯 EPS 冷压块生产工艺流程图 废塑料（发泡聚苯乙烯EPS） 破碎 G3-1颗粒物 N噪声 冷压 N噪声 成品 图例： G —废气 S —固废 N —噪声 - 图2-3 发泡聚苯乙烯 EPS 冷压块生产工艺流程图 工艺流程简述： 本项目收集的发泡聚苯乙烯 EPS主要来源为用于包装的废弃泡沫塑料，进场前经过严格的筛选检查，收集的泡沫塑料无异味等，无需清洗。 破碎：将回收的废塑料（发泡聚苯乙烯 EPS）通过冷压机进料口自带破碎机破碎成较小的块状，破碎仅将形状较大的物料通过破碎机粉碎刀轴作用变为形状较小的物料，期间不产生有机废气，破碎此工序产生颗粒物 G3-1、噪声 N。 冷压：破碎后的块状物料被吸入冷压机，冷压机通过螺旋旋转产生的压力挤压泡沫塑料，冷压期间不进行加热，仅将密度较大的泡沫塑料压扁紧实，故冷压期间不会产生有机废气，经冷压机物理压缩处理成块（规格 60cm*60cm*100cm），此工序产生噪声 N。 成品：冷压成块后的泡沫塑料经打包后即为冷压块成品。 其他产污环节： （1）设备维护产生的废矿物油 S3 、废矿物油包装桶 S4、含油抹布 S5； （2）废气处理产生的废活性炭 S6、收集粉尘 S7； （3）职工生活污水 W1 及生活垃圾 S8。 2、主要污染物产污环节汇总 - 本项目新增产污环节汇总 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; G2-1; 破碎; 颗粒物; 间断; 经布袋除尘器处理后由15米高排气筒FQ-01排放. G3-1; 破碎; 颗粒物; 间断. G2-2; 挤出; 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度; 间断; 经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ-02排放. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; 间断; 生活污水经化粪池预处理后接管进入梅村水处理厂处理. 固体 废物; S7; 废气处理; 收集粉尘; 间断; 由物资回收单位回收利用. S2-1; 冷却; 冷却废水; 间断; 委托有资质单位处置. S3、 S4 、S5; 设备维护; 废矿物油、废矿物油 包装桶、含油抹布; 间断. S6; 废气处理; 废活性炭; 间断. S8; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫清运. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 连续; 距离衰减，厂房隔声. - 水平衡分析 - 生活用水：本项目定员20人，年工作时间300天，按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），员工生活用水定额为每人每班40～60L，生活用水采用50L/人·班计，本项目生活用水量300t/a，损耗量按15%计算，则产生生活污水255t/a。 - 冷却塔用水：本项目配套有1台冷却塔，循环流量为10m3/h，年工作时间2400h，则循环量24000t/a，补充水量按1.5%计，则补充水量为 360t/a。冷却塔为封闭式，利用喷淋水在盘管外壁蒸发以冷却管内流过的冷却水，同时利用风机把产生的水蒸气及时地带走。水在与空气接触过程中，水中的热量会传递到空气中，使水的温度下降，从而实现了热交换。冷却系统全封闭，其中不添加阻垢剂等物质，不含氮磷，循环使用不排放。 - 塑料粒子冷却用水：本项目冷却水池直接冷却挤出后的再生塑料粒子，大部分冷却水以水蒸气蒸发损失，根据建设单位提供资料，塑料粒子冷却用水量约为0.2吨/天，则全年用水量为60吨/年。考虑冷却水池中的水为直接冷却用水，建设单位每季度更换一次循环水，更换量约4.8t/a，作为危废委外处置。 损耗45 接管梅村水处理厂 生活用水. 255 300 255 化粪池. 损耗 360 冷却塔用水. 360 新鲜水720 循环量24000 损耗55.2 冷却废水 4.8 60 塑料粒子冷却用水 4.8 委托有资质单位处置 图 2-1 本项目水平衡图(t/a) |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 4现有项目存在的主要环保问题 本项目选址无锡市新区江溪街道春勤村民委员会锡达路580号，租用无锡市新区江溪街道春勤村民居委会标准厂房2200m2，园区已实施“雨污分流”，建设地污水管网已接通，无环境污染问题。 1.出租方概况 无锡市新区江溪街道春勤村民委员会成立于2011年11月，位于高锡达路580号，占地面积约19055.5m2，均用于租赁，建筑物均为钢混结构。 2.依托关系 本项目租赁无锡市新区江溪街道春勤村民委员会位于锡达路580号标准厂房2200m2，购置相关生产设备。 本项目依托的无锡市新区江溪街道春勤村民委员会公辅设施主要为： ①供电：由市政电网供给，本项目租用独栋厂房的部分区域，供电设施依托出租方无锡星洲工业园区开发股份有限公司现有供配电系统，现有供配电系统可满足本项目用电需求，不改变现有供配电系统。 ②供水：由自来水厂统一供给，依托无锡星洲工业园区开发股份有限公司现有供水系统，现有供水系统可满足本项目用水需求。 ③供热、供气：本项目采用电加热，不涉及供气，依托无锡星洲工业园区开发股份有限公司现有供气系统，现有供气系统可满足本项目用气需求。 ④雨、污水管网及排口：无锡市新区江溪街道春勤村民委员会标准厂内已按雨污分流原则建设管网，且雨污分流管网已覆盖整个厂区。厂内设置雨水排放口、污水接管口各一个。本项目建成运营后，雨水通过单独的雨水管网及雨水排放口接附近雨水管网，建设单位拟在接入园区污水管网前设置监控口，确保生产废水和生活污水分别达标后接入园区污水管网。再进一步依托现有厂区从事生产活动，公司将在厂房配套的化粪池出水处设管网排放。 ⑤园区内空间有限，除去各厂房外的绿化带外只有园区道路，园区道路均为园区主干道和消防通道，园区内无空间建设应急事故池。本项目建设单位经与园区协商后拟由本项目建设单位负责在园区雨水接管口安装切断阀并安排专人管理。 ⑥本项目消防系统依托园区现有设施，消防栓水源来自于园区自来水管网。 除以上设施外，其余公用及辅助设施、设备均为本项目自行添置。本项目对租赁厂房的适宜性改造内容包括： ①对厂房进行局部改造，分区隔断，设备安装调试等，厂房局部改造主要有：厂房内地面按照重点防渗区级别设置防渗漏措施； ②在厂房内部单独搭建危废仓库等； ③建设废气处理设施等。 3.各类工程富余能力分析 本项目租赁独栋厂房的整体区域，依托使用出租方厂区现有供气管道、供水管网、排水管网，出租方在建设厂房时已经委托专业单位根据厂房面积设计了厂区天然气管道及雨污水管网，因此厂内供电、供气、供水、排水等公辅工程叠加租用单位任有富余能力。 4.本项目租用场地的遗留环境问题 本项目租用无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房标房2200平方米进行生产，厂房自建成以来一直空置，在作为本项目生产车间前未使用过，因此无遗留环境问题。 ※环保责任划分 本项目依托园区雨污水管网，园区污水接管总口发生的超标排放责任经对园区内各单位排查后由造成超标排放的单位承担。 本项目废气均经分类收集后通过相应排气筒排放。本建设单位定期对有组织排放口、厂界无组织和厂内无组织排放情况进行检测，由本建设单位造成的大气超标排放等污染事故由本建设单位承担，不明确是否本单位造成的污染事故经对园区内各单位排查后由造成超标排放的单位承担。 6有无居民投诉、扰民等现象 无。 7“以新带老”措施 无。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，全市环境空气中臭氧最大8h第90百分位浓度（O3-90per）167微克/立方米，较2022年改善6.7%；细颗粒物（PM2.5）和二氧化硫（SO2）年均浓度分别为28微克/立方米和8微克/立方米，较2022年持平；可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）年均浓度分别为50微克/立方米、32微克/立方米和1.2毫克/立方米，较2022年分别恶化2.0%、23.1%和9.1%。2023年度无锡市全市环境空气质量情况见下表。 - 2023年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; PM2.5 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 二氧化硫(μg/m3); 二氧化氮 (ug/m3); 一氧化碳 (mg/m3); O3 (μg/m3). 无锡市; 2023年; 28; 50; 8; 32; 1.2; 167. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”环境空气质量六项指标中，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳浓度均达标，臭氧浓度未达标。 - （2）其他污染物的短期环境空气质量现状监测 本报告所在区域环境空气中非甲烷总烃数据引用南京爱迪信环境技术有限公司2022年7月对无锡市儒兴科技开发有限公司（西北，3000m）的监测报告（ZJADT20220702404）。环境空气质量现状监测数据详见下表。 - 环境空气现状补充监测结果一览表 测点名称; 检测时间; 污染因子; 1小时浓度 （mg/m3）; 标准 （mg/m3）. 无锡市儒兴科技开发有限公司; 2022.7.1-7.7; 非甲烷总烃; 0.52-1.0; 2.0. 由上表可知，区域非甲烷总烃浓度能达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。环境空气质量现状良好。 2 地表水环境 本项目生活污水经化粪池预处理后同不含氮磷的冷却废水一起接管进入梅村水处理厂处理，尾水排入梅花港。本次评价引用江苏国舜检测技术有限公司出具的检测报告（编号：GS2204001020P1）中的监测数据，采用日期为2022年4月27日~29日，检测及评价结果详见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH为无量纲) 采样地点; 采样时间; pH; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. III类标准值; —; 6~9; ≤20; ≤1; ≤0.2; /. W1梅村水处理厂上游500m; 2022.4.27; 8.3; 12; 0.936; 0.15; 1.44. 2022.4.28; 8.2; 18; 0.888; 0.12; 2.10. 2022.4.29; 8.5; 18; 0.867; 0.17; 2.51. W2梅村水处理厂下游1000m; 2022.4.27; 8.6; 18; 0.958; 0.18; 2.29. 2022.4.28; 8.2; 18; 0.910; 0.19; 2.62. 2022.4.29; 8.6; 19; 0.780; 0.16; 2.69. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 由上表可知，监测资料表明各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 3 声环境 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号文件)，项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间区域环境噪声平均等效声级为57.1dB(A)，全市夜间区域环境噪声平均等效声级为49.7dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 4 生态环境 本项目不涉及。 5 电磁辐射 本项目不涉及。 6 地下水、土壤环境 （1）地下水环境 本项目位于工业园区，利用现有厂房，原料暂存区域、危废暂存区域等涉区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，液态物料仓库、废液仓库和涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和放泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。本项目大气污染物主要为非甲烷总烃为气态物质，大部分在大气环境中扩散和分解，故本项目亦不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 经调查本项目周围500米范围内无大气环境保护目标。 - 声环境 经调查本项目周围50米单位内无声环境保护目标。 - 地表水环境 本项目废水接入梅村水处理厂，尾水排入梅花港，最终汇入江南运河。地表水环境保护目标见下表。 - 水环境保护目标一览表 环境对象; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离m; 经纬度坐标; 高差m; 距离m; 经纬度坐标. X; Y; X; Y. 梅花港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类; 2100; 120.449962; 31.556936; 0; 2100; 120.450352; 31.55717; 污水纳污水体. 江南运河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类; 9300; 120.449962; 31.556936; 0; 9400; 120.450352; 31.55717. 周泾河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类; 56; 120.450429; 31.556911; 0; 60; 120.450429; 31.556911; 周围水体. - 地下水环境 本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于工业园区内，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1环境质量标准 （1）水环境质量标准 本项目区域污水排入梅村水处理厂，其纳污水体为梅花港，按照《江苏省地表水(环境)功能区划》(2021-2030年)的要求，梅花港水环境功能区为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。详见下表。 - 地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名; 执行标准; 表号及标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 梅花港; GB3838-2002; Ⅲ类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. （2）大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5、NOx等环境空气质量因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，苯乙烯、丙烯腈、甲苯参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准；乙苯参照《环境影响评价技术导则-制药类建设项目》（HJ611-2011）化学物质在环境介质中可以容许的最大浓度计算值；丁二烯参照执行前苏联居民区大气中有害物质的最高允许浓度。具体标准值见下表。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. CO; mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75; -. 非甲烷总烃; mg/m3; -; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 苯乙烯; µg/m3; -; 10; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 甲苯; µg/m3; -; 200. 丙烯腈; µg/m3; -; 50. 丁二烯; mg/m3; -; 3; 前苏联居民区大气中有害物质的最高允许浓度. 乙苯; mg/m3; -; 0.3745; 1.12; 参照《环境影响评价技术导则-制药类建设项目》（HJ611-2011）化学物质在环境介质中可以容许的最大浓度计算值. 注：*注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 参照美国环保局于1977年公布的多介质环境目标值（MultimeediaEnvironmentalGoal，MEG）计算公示，以毒理学数据LD50为基础的计算公示为： AMEG（µg/m3）=0.107×LD50/1000 式中：AMEG—空气环境目标值（相当于居住区空气中日平均最高容许浓度），mg/m3； LD50—大鼠经口给毒的半数致死剂量。 乙苯LD50为3500mg/kg，计算得AMEG值=0.3745mg/m3，因此推荐居住区环境空气中二氯甲烷最高容许浓度为0.3745mg/m3（日平均值），再根据导则规定的换算系数，1小时平均浓度限值按24小时平均浓度的三倍折算，可算出一次的最大值标准为1.12mg/m3。 （3）声环境质量标准 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)的规定，区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，具体至见下表。 - 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2污染物排放标准 （1）废水 本项目生活污水经化粪池预处理后接管进入梅村水处理厂处理。废水接管要求COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。梅村水处理厂尾水排放中的COD、NH3-N、TN、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。详见下表。 - 废水排放标准限值表单位：mg/L 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水 排放标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; 20. NH3-N; 1（2）*. TN; 5（7.5）*. TP; 0.15（0.2）*. 优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 3. *注：出水水质指标为日平均指标，括号内为最高允许排放指标。 （2）废气 本项目废气主要为破碎工序产生的颗粒物以及挤出工序产生的非甲烷总烃，有组织排放的非甲烷总烃（包括甲苯、乙苯、苯乙烯）、颗粒物、单位产品非甲烷总烃非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中对应标准；无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准，无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值；厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准，排放标准见下表。 表3-9废气排放标准 污染物; 限值 （mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 标准来源; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 20; /; GB31572-2015; 1.0; GB31572-2015. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 4.0. 甲苯; 8; ABS树脂; 0.8. 苯乙烯; 20; /; /. 乙苯; 50; /; /. 丙烯腈; 0.5; /; /. 丁二烯; 1.0; /; /. 臭气浓度（无量纲）; 2000; GB14554-93; 20; GB14554-93. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; GB31572-2015. 厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准，详见下表。 表3-10 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值一览表 污染物名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. （3）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 - 表3-11 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 厂界名; 执行标准; 级别; 昼间标准限值; 夜间标准限值. 厂界外1米; GB12348-2008; 3类; 65; 55. （4）固体废弃物 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；一般固废的收集暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于《江苏省太湖流域水污染防治条例》中三级保护区。 废水：本项目废水最终排放总量已纳入梅村水处理厂的排污总量，可以在污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：本项目废气污染物排放量在新吴区内平衡。 固废：零排放。 - 表3-12 污染物总量控制一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 建议总量考核指标. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.675; 0.6075; 0.0675; 0.0675. 非甲烷总烃; 0.5513; 0.4962; 0.0551; 0.0551. 包括; 甲苯; 0.0134; 0.0121; 0.0013; 0.0013. 乙苯; 0.0062; 0.0056; 0.0006; 0.0006. 苯乙烯; 0.0104; 0.0094; 0.0010; 0.0010. 丙烯腈; 0.0043; 0.0039; 0.0004; 0.0004. 丁二烯; 0.0017; 0.0015; 0.0002; 0.0002. 无组织; 颗粒物; 0.075; 0; 0.075; 0.075. 非甲烷总烃; 0.0612; 0; 0.0612; 0.0612. 包括; 甲苯; 0.0015; 0; 0.0015; 0.0015. 乙苯; 0.0007; 0; 0.0007; 0.0007. 苯乙烯; 0.0011; 0; 0.0011; 0.0011. 丙烯腈; 0.0005; 0; 0.0005; 0.0005. 丁二烯; 0.0002; 0; 0.0002; 0.0002. 废水; 生活污水; 废水量; 255; 0; 255; 255. COD; 0.1275; 0.0319; 0.0956; 0.0956. SS; 0.1020; 0.0408; 0.0612; 0.0612. 氨氮; 0.0102; 0; 0.0102; 0.0102. 总氮; 0.0153; 0; 0.0153; 0.0153. 总磷; 0.0013; 0; 0.0013; 0.0013. 固废; 零排放. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产。不新建建筑以及不再对车间进行装修，在施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和设备包装箱等。施工期的环境保护措施略。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 1.废水 1.1废水来源及产生源强 本项目废水产生源强及处理方式见下表。 - 表4-1本项目水污染物产生及污染防治措施情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物; 产生源强; 污染治理设施. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术. 生活污水; 255; COD; 500; 0.1275; 厌氧生化; 化粪池; 25%; 是. SS; 400; 0.1020; 40%. 氨氮; 40; 0.0102; /. 总氮; 60; 0.0153; /. 总磷; 5; 0.0013; /. 1.2废水污染物排放情况 本项目废水污染物排放情况见下表。 - 表4-2本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活 污水; 255; COD; 375; 0.0956; 直接排放 □ 间接排放 √; 梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS- 001; 污水排放口; 一般排口; E：120.450429 N：31.556911. SS; 240; 0.0612. 氨氮; 40; 0.0102. 总氮; 60; 0.0153. 总磷; 5; 0.0013. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 1.3废水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 （1）污水处理厂概况 梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000 平方米。 梅村水处理厂现有一期工程规模3.0×104m3/d，二期规模3.0×104m3/d，三期再扩建5.0×104m3/d（一阶段先实施3.0×104m3/d，二阶段实施2.0×104m3/d），四期扩建2.5×104m3/d，总处理规模13.5万m3/d。 一期处理规模为 3.0×104m3/d，二期工程处理规模为 3.0×104m3/d，三期一阶段工程处理规模为3.0×104m3/d，三期二阶段工程处理规模为2.0×104m3/d，四期一阶段工程处理规模为2.5×104m3/d，四期二阶段工程处理规模为2.5×104m3/d，达到16万m3/d。在建五期扩建工程处理规模为5×104m3/d。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008 年正式运行，并于2008年6 月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11日通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d；四期一阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d；四期二阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d。现状已经具备16万吨/日的处理能力。 梅村水处理厂一期工程提标升级后COD、氨氮、TN、TP等主要指标执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2018）：即pH在6~9之间、COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 梅村水处理厂二期、三期工程的尾水、以及四期工程部分尾水（1万m3/d）作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港，四期工程其余尾水（4万m3/d）回用。尾水的COD达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准，氨氮、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准，BOD5 、SS、总氮达到优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中的一级 A标准的要求： 即pH在6~9之间、COD≤30mg/L、BOD5 ≤10 mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 梅村水处理厂五期工程尾水作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港。五期工程建设过程中将四期工程提标后1万m3/d排放至梅花港，4万m3/d回用。尾水水质SS执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中的一级 A 标准，其余指标类比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求：即pH在6~9之间、COD≤20 mg/L、BOD5 ≤4 mg/L、氨氮 ≤1 mg/L、总氮 ≤5mg/L、 总磷≤ 0.15 mg/L、SS≤10mg/L。 - 污水处理工艺 梅村污水处理厂已于2008年10月完成现有一期3万吨/日处理设施的提标升级改造。升级改造工程是在原有工艺基础上，强化了如下工艺措施：一是将CAST池改造为A2O-SBR池；二是在A2O-SBR池序批区投加生物填料；三是在A2O-SBR池后增建滤布滤池；四是在A2O-SBR池出水进滤布滤池前增设絮凝剂投加装置。升级改造后的污水处理工艺见图4-1。 - 污水处理厂一期废水处理工艺流程简图 二期日处理3万吨废水，采用MBR工艺，工艺流程见下图。 - 污水处理厂二期废水处理工艺流程简图 三期一阶段日处理废水3万吨，主要采用BNR-MBR一体化处理池、粗隔栅、进水泵房、细隔栅、沉砂池及膜隔栅等，具体工艺流程见下图。 - 污水处理厂三期一阶段废水处理工艺流程简图 四期一阶段和二阶段日处理量各2.5万吨，采用MSBR+滤布滤池+超滤工艺，具体工艺流程见下图。 粗格栅 细格栅及曝气沉砂池 MSBR 滤布滤池 超滤车间 回用水池 进水 出水 污水浓缩池 脱水机房 污泥外运 - 梅村水处理厂四期工程水处理工艺流程简图 - 梅村水处理厂五期扩建（同时将四期提标）工程水处理工艺流程简图 - （2）接管可行性分析 - 梅村水处理厂服务范围东、北至新吴区区界，西、南至沪宁高速公路；包括商业配套区沪宁高速公路以东片区、高新产业B区全部范围和高新产业C区全部范围，总服务面积约76.6平方公里。本项目位于无锡市新吴区江溪街道春勤工业园锡达路580号10号房，处于梅村水处理厂服务范围内，因此本项目废水接管梅村水处理厂是可行的。 - （3）处理规模的可行性分析 - 本项目污水拟接入梅村水处理厂三期工程进行处理，污水厂现已具备16万m3/d的处理能力，项目位于梅村水处理厂的收集范围，新增废水排放量约0.85t/d（255t/a），新增水量不会对梅村水处理厂造成水量冲击负荷，且梅村水处理厂已将本项目纳入接管计划，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 - （4）工艺及接管标准上的可行性分析 - 建设项目废水主要为生活污水，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求，污水中不含有对梅村水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响梅村水处理厂的处理工艺，因此排入梅村水处理厂集中处理是可行的。 1.4本项目水污染物自行监测要求 本项目废水参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ 1034-2019）》，建议每年至少开展一次自行监测，本项目水污染物自行监测要求如下表。 - 表4-3本项目水污染物自行监测要求 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监 测频次. 废水; WS-01; 污水接管口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2.废气 2. 1正常工况大气污染物产生源强核算 - 表4-4本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 治理工艺; 效率 （%）; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 生产车间; 破碎; FQ-01; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 56.25; 0.675; 布袋除尘器; 处理效率90%; 是; 5.625; 0.0675; 5000; 2400. 挤出; FQ-02; 非甲烷总烃; 45.9417; 0.5513; 二级活性炭; 处理效率90%; 是; 4.5917; 0.0551; 5000; 2400. 包括; 甲苯; 1.1167; 0.0134; 0.1083; 0.0013. 乙苯; 0.5167; 0.0062; 0.0500; 0.0006. 苯乙烯; 0.8667; 0.0104; 0.0833; 0.0010. 丙烯腈; 0.3583; 0.0043; 0.0333; 0.0004. 丁二烯; 0.1417; 0.0017; 0.0167; 0.0002. 臭气浓度; 类比法; 1000倍; /; 100倍; /. 破碎; 颗粒物; 无组织; 物料衡算法; /; 0.075; /; /; /; /; 0.075; /; 2400. 挤出; 非甲烷总烃; /; 0.0612; /; /; /; /; 0.0612. 包括; 甲苯; /; 0.0015; /; /; /; /; 0.0015. 乙苯; /; 0.0007; /; /; /; /; 0.0007. 苯乙烯; /; 0.0011; /; /; /; /; 0.0011. 丙烯腈; /; 0.0005; /; /; /; /; 0.0005. 丁二烯; /; 0.0002; /; /; /; /; 0.0002. 臭气浓度; 类比法; 10倍; /; /; /; /; 10倍; /. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目源强核算选择产污系数法、物料衡算法、类比法。 - 破碎工序颗粒物（G2-1、G3-1）： 本项目再生塑料粒子生产破碎工序和发泡聚苯乙烯 EPS 冷压块生产破碎工序均会产生废气颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4220 非金属废 料和碎屑加工处理行业系数表”产污系数：375克/吨-原料，本项目需破碎的原料量为2000吨/年，则颗粒物产生量为0.75t/a。 破碎工序产生的颗粒物分别经破碎机、冷压机进料口上方集气罩（收集效率 90%） 收集，进入1套布袋除尘器处理（处理效率 90%）后，尾气通过 15 米高排气筒 FQ-01排放，风机风量5000m3/h，年工作时间2400h。故产生有组织颗粒物 0.675t/a。未被捕集的废气将在车间内自然通风排放，产生无组织排放颗粒物0.075t/a。 - ②挤出工序废气（G2-2） 本项目再生塑料粒子生产过程中，挤出工序会产生挤出废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯、臭气浓度），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表” 产污系数：350克/吨-原料，本项目用于再生塑料粒子生产的原料量为1750吨/年，则产生非甲烷总烃（包括甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯）0.6125t/a、臭气浓度。 ABS塑料粒子：根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工，2016(6):62-63），ABS 树脂热解过程苯乙烯单体含量为 25.55mg/kg、乙苯单体含量为15.34mg/kg、丙烯腈单体含量为 10.63mg/kg；根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀—气相色谱法测定》（袁丽凤、邬蓓蕾等，分析测试学报[J]. 2008（27）：1095-1098）中实验结果：ABS树脂热解过程甲苯单体含量为33.2mg/kg；根据《PS和ABS制品中 1,3-丁二烯残留量的测定》（陈旭明，刘贵深等，塑料包装[J].2018(28):29-32）中实验结果，ABS树脂热解过程1,3-丁二烯单体含量范围为2.15-4.31mg/kg，本次评价按最不利情况考虑以 4.31mg/kg 计。本项目ABS塑料粒子使用量为450t/a，则甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯产生量分别为0.0149t/a、0.0069t/a、0.0115t/a、0.0048t/a、0.0019t/a；根据同行业类比，产生臭气浓度1000（无量纲）。 - 挤出工序产生的非甲烷总烃经造粒机出料口上方集气罩（收集效率 90%）收集，进入1套二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%）后，尾气通过15米高排气筒FQ-02排放，风机风量5000m3/h，年工作时间2400h。故产生有组织非甲烷总烃0.1418t/a（其中甲苯0.0099t/a、乙苯0.0057t/a、苯乙烯0.0142t/a、丙烯腈0.0411t/a、丁二烯0.0709t/a）、臭气浓度。未被捕集的废气将在车间内自然通风排放，产生无组织排放非甲烷总烃 0.0157t/a。 - 本项目有组织、无组织废气污染源产污情况见下表。 - 表4-5 本项目废气污染物产生源强表 污染源; 污染物名称; 单位; 产生量; 收集方式; 捕集率（%）; 排气筒. 总产生量; 有组织; 无组织. 破碎; 颗粒物; t/a; 0.75; 0.675; 0.075; 集气管道; 90; FQ-01. 挤出; 非甲烷总烃; t/a; 0.6125; 0.5513; 0.0612; 集气管道; 90; FQ-02. 包括; 甲苯; t/a; 0.0149; 0.0134; 0.0015. 乙苯; t/a; 0.0069; 0.0062; 0.0007. 苯乙烯; t/a; 0.0115; 0.0104; 0.0011. 丙烯腈; t/a; 0.0048; 0.0043; 0.0005. 丁二烯; t/a; 0.0019; 0.0017; 0.0002. 臭气浓度; 无量纲; 1000. |
| --- | --- |

| 续上表：运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2正常工况废气污染物排放情况 - 表4-6正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表 污染源; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 经度; 纬度. 破碎; 颗粒物; 5.625; 0.0281; 0.0675; 15; 0.4; 25; FQ-01; 废气排放口; 一般排放口; 120.27119; 31.33497; 20; /. 挤出; 非甲烷总烃; 4.5917; 0.0230; 0.0551; 15; 0.4; 25; FQ-02; 废气排放口; 一般排放口; 120.27118; 31.33495; 60; /. 包括; 甲苯; 0.1083; 0.0005; 0.0013; 8; /. 乙苯; 0.0500; 0.0003; 0.0006; 50; /. 苯乙烯; 0.0833; 0.0004; 0.0010; 20; /. 丙烯腈; 0.0333; 0.0002; 0.0004; 0.5; /. 丁二烯; 0.0167; 0.0001; 0.0002; 1.0; /. 臭气浓度; 100; 2000（无量纲）; /. 由上表可知：有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准；有组织排放的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准。塑料粒子用量为1750t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.0081kg/t，能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中所有合成树脂排放限值要求：单位产品非甲烷总烃≤0.3kg/t产品。 - 全厂废气有组织产生及排放情况见下表。 表4-7全厂大气污染物有组织产生及排放情况一览表 - 污染源; - 污染因子; - 治理设施; - 处理效率; - 风量（Nm3/h）; - 排放口; - 执行标准; - 排放量. - 破碎; - 颗粒物; - 布袋除尘器; - 90%; - 5000; - FQ-01; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准; - 颗粒物0.0675吨/年. - 挤出; - 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯; - 二级活性炭; - 90%; - 5000; - FQ-02; - 非甲烷总烃0.0551吨/年、甲苯0.0013吨/年、乙苯0.0006吨/年、苯乙烯0.001吨/年、丙烯腈0.0004吨/年、丁二烯0.0002吨/年. - 臭气浓度; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准; - /. - 表4-8正常工况本项目大气污染物无组织排放情况一览表 生产设施/无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 主要污染防治措施; 效率; 排放量 （t/a）; 排放标准. 厂界浓度限值（mg/m3）; 车间边界浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 破碎; 颗粒物; 0.075; /; /; 0.075; 1.0; /. 挤出; 非甲烷总烃; 0.0612; /; /; 0.0612; 4.0; 1小时平均浓度：6 任意一次浓度值：20. 包括; 甲苯; 0.0015; /; 0.0004; 0.8; /. 乙苯; 0.0007; /; 0.0001; /; /. 苯乙烯; 0.0011; /; 0.0001; /; /. 丙烯腈; 0.0005; /; /. 丁二烯; 0.0002; /; /. 臭气浓度; /; /; /; 20倍; /. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2.3本项目大气污染防治措施有效性分析 挤出 集气管道 二级活性炭 破碎 集气管道 布袋除尘器 15米高排气筒FQ-01排放 15米高排气筒FQ-02排放 （1）本项目大气污染物治理方案 - 本项目废气污染治理方案示意图 （2）污染治理措施简述 布袋除尘器：本项目破碎工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理，除尘原理：含尘气体通过各种滤料，尘粒被捕集下来，被净化的气体由滤料的孔隙通过，这与筛分作用相同，因此滤料孔隙大小就决定了捕集粉尘粒径大小。随着过滤工况的不断进行，附着于滤袋外表的粉尘逐渐增多，更细的尘粒可被收集，气流通过的阻力也逐渐增大，当达到一定阻力值时，进行清灰处理，净化后的气体透过滤袋进入清洁室至出风口经烟囱排人大气。布袋除尘器对尘粒的捕集分离包括以下两个过程。1．过滤材料对尘粒的捕集当含尘气体通过过滤材料时，滤料层对尘粒的捕集是多种效应综合作用的结果。这些效应包括惯性碰撞、直接截留、扩散、静电、筛滤和重力沉降等。2．粉尘层对尘粒的捕集过滤操作一段时间后，滤料网孔及其表面截留粉尘形成粉尘层。在清灰后依然残留一定厚度的粉尘，称为粉尘初层。由于粉尘初层中的粉尘粒径通常比纤维小，因此，筛滤、惯性、截留和扩散等作用都有所增加，使除尘效率显著提高。 二级活性炭：二级活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔----毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。 活性炭吸附装置结构与性能见表4-9。 表4-9 活性炭吸附装置的技术性能 序号; 项目; FQ-01技术指标. 1; 材质; 碳钢Q235. 2; 配套风机风量（m3/h）; 5000. 3; 填充量（吨/次）; 1.28. 4; 更换周期; 77天. 5; 装置数量（套）; 1套. 6; 活性炭参数; 外观; 颗粒状. 7; 比表面积（m2/g）; 700. 8; 单丝直径（mm）; φ4. 9; 灰分（%）; 5. 10; 总比孔容（ml/g）; 0.86. 11; 碳碘值; ≥800. 12; 单位面积重（g/m2）; 1050. 13; 着火点; 500. 14; 吸附阻力（pa）; ≤1200. （3）废气收集效率可行性分析 根据《环保设备设计手册—大气污染控制设备》（周兴求主编，化学工业出版社）P495： 集气罩（h/B≥0.2）的排风量 Q 可根据下式计算： Q=（10x2 +A）Vx （m3/s） 式中： A——罩口面积； x——污染源至罩口的距离； Vx——罩口断面处流速，一般取 0.25-2.5m/s，本报告取 0.3m/s。 - ①破碎废气 本项目破碎机配备布袋除尘器，废气通过集气罩收集。污染源至罩口的距离0.2m，设计尺寸为A=0.8m2，本项目设置1台破碎机，根据公式计算，风量为1296m3/h。则破碎工序设计风量5000m3/h合理可行。 - ②挤出废气 - 本项目挤出废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理。造粒机设一个集气罩，污染源至罩口的距离0.3m，设计尺寸为A=1m2，本项目设置1台造粒机，根据公式，风量为2050m3/h。则挤出工序设计风量5000m3/h合理可行。 - （4）废气治理措施可行性分析 - 本项目废气治理措施可行性分析见下表。 - 表4-10 本项目废气治理措施可行性技术对照一览表 产生点; 污染物; 治理措施; 推荐技术; 是否为可行技术; 判定依据. 破碎; 颗粒物; 布袋除尘器; 布袋除尘器; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ 1034-2019）》. 挤出; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 活性炭吸附; 是. - （5）无组织达标分析 - 本项目无组织废气排放及估算结果详见下表： - 表4-11 无组织排放废气（面源）参数调查清单 名称; 面源起点经纬度/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物; 排放速率（kg/h）. E; N. 生产车间; 120.27085; 31.33503; 8; 90; 22; 10; 2400; 正常; 颗粒物; 0.0312. 正常; 非甲烷总烃; 0.0255. 正常; 甲苯; 0.0006. 正常; 乙苯; 0.0003. 正常; 苯乙烯; 0.0005. 正常; 丙烯腈; 0.0002. 正常; 丁二烯; 0.0001. - 表4-12 估算模式计算结果统计 污染源; 污染因子; 厂界浓度（mg/m3）; 厂界浓度标准限（mg/m3）. 生产车间; 颗粒物; 0.0235; 1.0. 非甲烷总烃; 0.0192; 4.0. 甲苯; 0.000452; 0.8. 乙苯; 0.000226; /. 苯乙烯; 0.000377; /. 丙烯腈; 0.000151; /. 丁二烯; 0.0000754; /. 由上表可知，无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、颗粒物达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准。 2.4卫生防护距离测算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。首先根据单个大气有害物质的等标排放量（Qc/Cm）筛选特征大气有害物质，本项目污染物的等标排放量计算结果见下表。 - 表4-13大气有害物质等标排放量计算结果表 污染源; 污染指标; Qc排放速率kg/h; Cm小时标准浓度mg/m3; Qc/Cm. 生产车间; 颗粒物; 0.0312; 0.45; 0.0693. 非甲烷总烃; 0.0255; 2.0; 0.0128. 甲苯; 0.0006; 0.2; 0.0030. 乙苯; 0.0003; 1.12; 0.0003. 苯乙烯; 0.0005; 0.01; 0.0500. 丙烯腈; 0.0002; 0.05; 0.0040. 丁二烯; 0.0001; 3; 0.00003. 根据上表可知，生产车间相关的大气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，且这两种污染物的等标排放量相差＞10%，因此生产车间优先选择颗粒物为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。计算公式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 - 表4-14 卫生防护距离一览表 污染源名称; 污染 指标; 计算系数; 污染物最大排放速率 (kg/h); Cm (mg/Nm3); 无组织排放源面积（m2）; 无组织排放源高度(m); 计算卫生防护距离L计(m); 卫生防护距离初值L(m). A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0312; 0.45; 1980; 8; 3.111; 50. 根据计算，从上表可知，建议本项目建成后全厂的卫生防护距离终值为生产车间外50米。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无学校、医院等敏感环境保护目标，在该防护距离内今后也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 2.5本项目大气污染物自行监测要求 为定期自查维护污染治理设施的运行效果，参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ 1034-2019）》，本项目大气污染物自行监测要求如下表： - 表4-15 本项目大气污染物自行监测要求 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 监测频次. 废气; FQ-01; 颗粒物; 1次/年. FQ-02; 非甲烷总烃（包括甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯）、臭气浓度; 1次/半年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃（包括甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯）、臭气浓度; 1次/年. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m; 非甲烷总烃; 1次/年. 2.6非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，事故状态最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表： - 表4-16本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 污染物排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ-01; 颗粒物; 废气处理效率50%; 28.125; 0.1405; 1; 20; /. FQ-02; 非甲烷总烃; 22.9585; 0.115; 1; 60; /. 包括; 甲苯; 0.5415; 0.0025; 1; 8; /. 乙苯; 0.25; 0.0015; 1; 50; /. 苯乙烯; 0.4165; 0.002; 1; 20; /. 丙烯腈; 0.1665; 0.001; 0.5; /. 丁二烯; 0.0835; 0.0005; 1.0; /. 臭气浓度; /; 500; 1; 2000倍; /. 由上表可知：本项目非正常工况下FQ-01排放的颗粒物达不到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准。建设单位仍需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 |
| --- | --- |

| - 续上表：运营期环境影响和保护措施 | - 3.噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 - 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： Lpli(T)=10lg（j=1N100.1Lplij) 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 - 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的的隔声量，dB； - 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。 - 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备数量; 单台声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级dB(A); 建筑外距离m. 生产车间; 打包机; 1; 75; 厂房隔声、距离衰减; 50; 12; 1; 东; 4; 东; 63; 8:00~16:00; 18; 东; 56.3; 20. 南; 50; 南; 41. 西; 32; 西; 44.9. 北; 18; 北; 49.9. 装载机; 1; 80; 15; 10; 1; 东; 7; 东; 63.1. 南; 24; 南; 52.4. 西; 56; 西; 45. 北; 15; 北; 56.5. 液压剪; 1; 75; 54; 12; 1; 东; 5; 东; 61. 南; 23; 南; 47.8. 西; 57; 西; 39.9. 北; 17; 北; 50.4. 压饼机; 1; 75; 12; 22; 1; 东; 3; 东; 65.5; 南; 41.5; 50. 南; 28; 南; 46.1. 西; 62; 西; 39.2. 北; 20; 北; 49. 撕碎机; 1; 78; 52; 12; 1; 东; 4; 东; 66. 南; 15; 南; 54.5. 西; 65; 西; 41.7. 北; 18; 北; 52.9. 铲车; 1; 80; 60; 12; 1; 东; 5; 东; 66. 南; 45; 南; 46.9. 西; 35; 西; 49.1. 北; 16; 北; 55.9. 破碎机; 1; 80; 53; 14; 1; 东; 6; 东; 64.4; 西; 40.3; 20. 南; 42; 南; 47.5. 西; 38; 西; 48.4. 北; 15; 北; 56.5. 造粒机; 1; 75; 55; 12; 1; 东; 4; 东; 63. 南; 13; 南; 52.7. 西; 67; 西; 38.5. 北; 18; 北; 49.9. 拌料机; 1; 75; 55; 14; 1; 东; 5; 东; 61. 南; 68; 南; 38.3. 西; 12; 西; 53.4. 北; 17; 北; 50.4. 切粒机; 1; 75; 52; 17; 1; 东; 4; 东; 63; 北; 45.7; 47. 南; 60; 南; 39.4. 西; 20; 西; 49. 北; 18; 北; 49.9. 冷压机; 1; 75; 50; 16; 1; 东; 5; 东; 61. 南; 58; 南; 39.7. 西; 23; 西; 47.8. 北; 16; 北; 50.9. 空压机; 1; 75; 48; 17; 1; 东; 6; 东; 59.4. 南; 57; 南; 39.9. 西; 22; 西; 48.2. 北; 15; 北; 51.5. 注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 - 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 设备数量; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级 dB(A); 距厂界距离m. 废气处理风机; 2; 16; 13; 1; 80; 东; 82; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩; 8:00~16:00. 南; 43. 西; 31. 北; 30. 2; 冷却塔; 1; 18; 12; 1; 80; 东; 85. 南; 42. 西; 34. 北; 31. 注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 - 表4-19 厂界噪声预测结果 序号; 预测点位置; 噪声影响值dB(A); 昼间噪声标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 56.3; 65; 达标. 2; 南厂界; 42; 65; 达标. 3; 西厂界; 41.4; 65; 达标. 4; 北厂界; 46.1; 65; 达标. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，昼间各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值，夜间不生产。 ④噪声自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求和建设单位实际生产情况，建议厂界至少每季度开展一次噪声监测，监测项目和监测内容如下表。 - 表4-20 噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. |
| --- | --- |

| 续 上 表 ： 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 4.固体废物 - 本项目副产物种类判断 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）相关内容识别出本项目的固体废物。 - 表4-21 本项目副产物类别判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 废矿物油; 设备维护; 液; 矿物油; √; -; 4.2g. 废包装桶; 设备维护; 固; 矿物油、桶; √; -; 4.1c. 含油抹布; 设备维护; 固; 矿物油、布; √; -; 4.1c. 粉尘; 废气处理; 固; 粉尘; √; -; 4.2a. 冷却废水; 冷却; 液; 有机物、水; √; -; 4.1c. 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、活性炭; √; -; 4.3l. 生活垃圾; 职工生活; 固; 纸; √; -; 4.1i. - 本项目固体废物产生源强核算依据 - 表4-22 固体废物产生源强表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 核算方法. 设备维护; 废矿物油; 3; 类比分析. 设备维护; 废包装桶; 0.5; 类比分析. 设备维护; 含油抹布; 0.5; 类比分析. 废气处理; 粉尘; 0.6075; 物料平衡. 冷却; 冷却废水; 4.8; 水平衡. 废气处理; 废活性炭; 5.6162; 设计方案. 职工生活; 生活垃圾; 2.4; 类比分析. - 废矿物油：本项目设备需定期维护，期间产生废矿物油，根据企业提供资料，每年约产生废矿物油3t/a； - 废包装桶：本项目每年约使用200L/桶的矿物油25桶，桶重约20Kg，则产生废包装桶0.5t/a； - 含油抹布：根据建设单位提供资料，设备定期维护过程产生含油抹布0.5t/a； - 粉尘：本项目破碎过程产生颗粒物0.75t/a，产生的废气集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放，废气收集、去除效率均为90%，则收集的粉尘为0.75*0.9*0.9=0.6075t/a； - 冷却废水：根据水平衡图，本项目产生冷废水4.8t/a； - 废活性炭：活性炭更换周期按照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知（苏环办〔2021〕218 号）》中的要求计算：T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（根据废气设计方案10%） c—活性炭削减的VOCs 浓度，mg/m3； Q—风量，单位 m3/h； t—运行时间，单位 h/d。 FQ-01废气设施：T=1280×10%÷（41.35×10-6×5000×8）=77天，活性炭填充量分别为1.28t，按照300天工作日计算，FQ-01每年更换4次，则全厂产生废活性炭5.6162t/a（包含吸附废气量0.4962t/a）。 - 生活垃圾：本项目定员20人，按照人均产生量0.4kg/d计算，则产生生活垃圾2.4t/a。 - 固体废物属性识别 - 根据《国家危险废物名录》（2025年）和《固体废物分类与代码目录》等文件，本项目固体废物属性判别和代码识别结果见下表。 - 表4-23 本项目固体废物属性判定表 序号; 工序/生产线; 固体废物 名称; 主要有害物质; 物理 性质; 危险 特性; 固废属性; 固废代码; 固废编码; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量（t/a）; 贮存方式. 1; 废气处理; 粉尘; /; 固; /; 一般固废; SW59; 900-009-S59; 0.6075; 0.6075; 0; 袋装. 2; 员工生活; 生活垃圾; /; 固; /; SW64; 900-099-S64; 12; 12; 0; 袋装. 3; 设备维护; 废矿物油; 矿物油; 液; T/I; 危险废物; HW08; 900-214-08; 3; 0; 3; 桶装，下设托盘. 4; 设备维护; 废包装桶; 矿物油; 固; T/I; HW08; 900-249-08; 0.5; 0; 0.5; 加盖密闭贮存. 5; 设备维护; 含油抹布; 矿物油; 固; T; HW49; 900-041-49; 0.5; 0; 0.5; 存在扎口的密封袋中. 6; 冷却; 冷却废水; 有机物; 液; T; HW09; 900-007-09; 4.8; 0; 4.8; 桶装，下设托盘. 7; 废气处理; 废活性炭; 有机物、活性炭; 固; T; HW49; 900-039-49; 5.6162; 0; 5.6162; 存在扎口的密封袋中. - 固废防治措施评述 （1）固废处置方法 本项目固废利用处置情况见下表。 - 表4-24 本项目固废废物处置利用情况一览表 产生源; 名称; 性状; 固废 代码; 固废编码; 产生量t/a; 拟采取的处理处置方式; 委托处置单位; 是否符合环保要求. 废气处理; 粉尘; 固; SW59; 900-009-S59; 0.6075; 专业单位回收; 专业单位回收; 符合. 员工生活; 生活垃圾; 固; SW64; 900-099-S64; 12; 环卫部门清运; 环卫部门; 符合. 设备维护; 废矿物油; 液; HW08; 900-214-08; 3; 有资质单位处置; 委托有资质单位处置; 符合. 设备维护; 废包装桶; 固; HW08; 900-249-08; 0.5; 符合. 设备维护; 含油抹布; 固; HW49; 900-041-49; 0.5; 符合. 冷却; 冷却废水; 液; HW09; 900-007-09; 4.8; 符合. 废气处理; 废活性炭; 固; HW49; 900-039-49; 5.6162; 符合. （2）委托处置可行性分析 本项目危险废物意向处置单位详见下表。 - 表4-25 危废处置单位概况 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 无锡市工业废物安全处置有限公司; 无锡市青龙山村(桃花山); JS0200OOI032-14; 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）]、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计2.3万吨/年。. - 由上表可见，省内有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力均尚有余量，本项目产生的危险废物是能够做到安全处置的。本项目产生的危险废物拟委托上表中单位处置，措施可行。 |
| --- | --- |

| 续上表：运营期环境影响和保护措施 | - 固废环境影响分析 - 固体废弃物产生情况及其分类 本项目产生的固体废物有废矿物油、废包装桶、含油抹布、粉尘、冷却废水、废活性炭、生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 - 一般工业固废 本项目产生的一般工业废物有粉尘，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 - 危险废物 ①固体废物包装、收集环境影响 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 ②危险废物运输环境影响 危废运输过程影响主要是夜间运输噪声可能会影响居民正常休息。因此，运输过程必须要引起建设单位的足够重视，改进车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，同时应调整好运输的时间尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③堆放、贮存场所的环境影响 Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。 Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。 Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。 ④综合利用、处理、处置的环境影响 厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 - 本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 本项目危险固废堆场占地面积15m2，最大储存量约为10吨。按照一年周转一次计算，危废仓库容量可满足全厂危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。 - 表4-26 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存点; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 危废堆场; 15m2; 袋装; 3t; 一年. 废包装桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.5t; 一年. 含油抹布; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.5t; 一年. 冷却废水; HW09; 900-007-09; 袋装; 0.5t; 一年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 6t; 一年. ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。 - 表4-27 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危废仓库内应设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目危废仓库将按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位应落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。新增危废仓库建成后，将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危废仓库防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。液态危废暂存区域设置截留沟。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。; 本项目危废仓库内危险废物分类分区存放。液态危废存放在吨桶内，危废仓库地面铺设环氧地坪，并设置截流沟。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目建成后应及时编制突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目固态危险废物采用不透气密封袋暂存，液态危险废物采用吨桶暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 本项目涉及的危废贮存过程中进行密封存放，尽可能减少异味产生。 5.地下水、土壤 （1）本项目地下水、土壤污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于危险废物的泄漏。建设单位生产区域为不发火混凝土地面；危险废液桶装加盖后放在防渗漏托盘。根据本项目平面布局特点应如下防渗措施： - 表4-28 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 危废仓库; 重要防渗区域：不发火混凝土（厂房现有结构）地面。. 2; 车间内其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）地面。. （2）本项目地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 6.生态 本项目不涉及。 7.环境风险分析 7.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质临界量见下表。 - 表4-29 涉及的化学品最大储存量及储存方式 名称; 最大储存量 （t）; 临界量 （Qn/t）; 该种危险物质Q值. 液压油/ 润滑油; 4; 2500; 0.0016. 废矿物油; 3; 2500; 0.0012. 冷却废水; 4.8; 200; 0.024. 合计（Σq/Q）; 0.0376. 注：*冷却废水临界值参照导则附表B.2中的危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性2）的临界量。 由上表可知，Q＜1，环境风险物质的存储量均较小。 7.2风险源分布情况及可能影响的途径 - 表4-30 本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号; 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险 类型; 影响途径. 1; 存储单元; 原材料仓库; 液压油/ 润滑油; 泄漏 火灾; - 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； - 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； - 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾； - 气瓶存储不当引发火灾、爆炸。. 2; 生产单元; 生产车间; 液压油/ 润滑油; 泄漏 火灾; - 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； - 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； - 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。. 3; 环保设施单元; 废气处理设施; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度; 超标 排放; 废气处理设施运行不当或维护不到位，导致处理效率降低，引起废气污染物超标排放。. 危废仓库; 废矿物油、冷却废水、废活性炭等; 泄漏 火灾; - 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； - 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； - 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。. 7.3环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。 - 7.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施 （1）选址、总图布置 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；生产车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）建筑安全防范 主要生产装置区布置在车间厂房内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2015版)的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。 - 7.3.2贮运安全防范措施 本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危废暂存间内。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。 危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。 - 7.3.3工艺技术设计安全防范措施 各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。生产车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。 按照《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入生产区域人员应穿戴好个人安全防护用品，如防护眼镜等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。 - 7.3.4自动控制设计安全防范措施 生产车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在生产车间及贮存区设置可燃性气体检测报警器、烟感报警器、火灾报警器，空气中产生烟雾或可燃性气体浓度出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。 生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。 - 7.3.5电气、电讯安全防范措施 企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。 - 7.3.6火灾消防安全防范措施 （1）火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(2014版)的要求。在内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。 （2）次生风险防范：拟采用厂区雨水管网收集消防废水。发生火灾，通过阀门切断雨水管排放口，将消防尾水收集到雨水管网中暂存，避免进入外环境。 - 7.3.7安全生产管理系统 项目投产后，公司在安全生产方面制订一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 - 7.3.8泄漏事故的防范 企业涉及液态原辅料时，物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终收集暂存，待事故结束后委外处置。 - 发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 - 在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。 - 定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并作好记录。 - 定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。 7.3.9污染治理设施的管理 制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换活性炭、过滤棉，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。 - 7.3.10事故应急预案 建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。 本项目利用标房进行生产，在生产设施及公辅设施布局时充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。生产车间地面为不发火混凝土地面，危废仓库设有截流沟，各风险单元防腐防渗措施均应落实到位。公司已在雨水排口设有切断阀门，提高风险防控能力。 本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。 8.电磁辐射 - 本项目不涉及。 9.排污口规范化管理 - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 - （1）废水：厂区实行清污分流、雨污分流，本项目设1个雨水排放口和1个污水接管口。 - （2）废气：本项目设2个废气排放口，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； - （3）固废：本项目设1个一般固废暂存区和1个危险废物堆放场，应分别按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）等规范设置标识标志牌、信息公开栏等； - （4）噪声：本项目高噪声设备应在其作业区域内张贴噪声污染标识牌。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 破碎 | 颗粒物 | 集气罩收集（收集效率90%），布袋除尘器处理（处理效率90%），经15米高排气筒FQ-01排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 |
|  |  | 挤出 | 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯 | 集气罩收集（收集效率90%），二级活性炭处理（处理效率90%），经15米高排气筒FQ-02排放 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 未被捕集废气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、甲苯 |  |  |
|  |  |  | 乙苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯 |  | / |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准 |
| 地表水环境 | WS-01 |  | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后进入梅村水处理厂处理 | 接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 |
| 声环境 | 各厂界 |  | 设备工作噪声 | 低噪声设备、合理布局、生产时关闭门窗，定期维护保养设备、基础减振、软管连接 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | - 分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用； - 全过程管理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、分区防渗：车间全部做防渗漏处理；危废仓库设有托盘； 2、加强管理：合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、防渗漏措施：分区防渗，固化地坪；危废仓库设有截流托盘。 2、消防用水：园区消防用水依赖市政自来水供应系统。 3、消防废水收集：本项目雨水排口应建切断阀，可将消防废水拦截。 4、设专人管理废气处理设施，定期点检和维护，确保长期稳定达标排放。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 - 加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，做好噪声防治措施，确保厂界噪声贡献值达标排放。 - 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求贮存危险废物，落实危险固废处置单位，做到固废“零”排放。 - 加强对废气处理装置的管理，确保废气污染物稳定达标排放。加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。 - 本项目的卫生防护距离为生产车间外50米范围，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合要求，今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。 |  |  |  |  |

- 六、结论

- 相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 环保措施有效性分析 全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施，确保各类污染物达到有效控制实现达标排放： （1）水污染物：生活污水经化粪池预处理后接管进入梅村水处理厂处理。接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准。 （2）大气污染物：有组织排放的破碎产生的颗粒物、挤出产生的非甲烷总烃（包括甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯）、单位产品非甲烷总烃非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准；挤出产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 厂界无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准。 本项目共设2根15米高排气筒。 （3）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上，江苏瑞澳普环保科技有限公司年收集分拣一般工业固体废物10万吨、年综合利用废塑料2000吨项目符合国家产业政策，选址符合“三线一单”和城市发展总体规划。采取的污染防治措施有效可行，各类污染物能够稳定达标排放，对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能；满足总量控制要求，环境风险可接受。因此，在有效落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量） ③ | 本项目排放量（固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量（新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | / | 0.0675 | 0 | 0.0675 | +0.0675 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | / | 0.0551 | 0 | 0.0551 | +0.0551 |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | / | 0.0013 | 0 | 0.0013 | +0.0013 |
|  | 乙苯 | 0 | 0 | / | 0.0006 | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | / | 0.0010 | 0 | 0.0010 | +0.0010 |
|  | 丙烯腈 | 0 | 0 | / | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
|  | 丁二烯 | 0 | 0 | / | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | / | 255 | 0 | 255 | +255 |
|  | COD | 0 | 0 | / | 0.075 | 0 | 0.075 | +0.075 |
|  | SS | 0 | 0 | / | 0.063 | 0 | 0.063 | +0.063 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | / | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | / | 0.0001 | 0 | 0.0001 | +0.0001 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | / | 0.0001 | 0 | 0.0001 | +0.0001 |
| 一般工业固体废物 | 粉尘 | 0 | 0 | / | 0.6075 | 0 | 0.6075 | +0.6075 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | / | 12 | 0 | 12 | +12 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | / | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 含油抹布 | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 冷却废水 | 0 | 0 | / | 4.8 | 0 | 4.8 | +4.8 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | / | 5.6162 | 0 | 5.6162 | +5.6162 |

注：（1）⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。