- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产15万立方米商品混凝土扩建项目

建设单位（盖章）：      无锡建邦混凝土有限公司

编制日期：              2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	49

四、主要环境影响和保护措施	58

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	100

建设项目污染物排放量汇总表	101

附图及附件清单

附图：

- 建设项目地理位置图

- 建设项目周围环境示意图

- 厂区平面布置及设备分布图

- 无锡新区空港产业园区控制性详细规划硕放二-硕南管理单元（土地利用规划图）

- 江苏省生态空间保护区域分布图

- 无锡市环境管控单元图

附件：

- 登记信息单及备案证；

- 企业营业执照、码头经营许可证、取水许可证；

- 不动产权证

- 现场勘察表；

- 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

- 现有项目环保手续；

- 固定污染源排污登记回执；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 船舶污染物接收协议和危废暂存承诺书；

- 《委托书》，无锡建邦混凝土有限公司；

- 环评项目技术服务合同书；

- 《确认单》，无锡建邦混凝土有限公司；

- 《承诺书》，无锡市科泓环境工程技术有限责任公司；

- 公示截图；

- 现场踏勘照片。

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产15万立方米商品混凝土扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-320214-89-01-686818 |  |  |
| 建设单位联系人 | 顾维杰 | 联系方式 | 15050390783 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区硕放街道南开路79号 |  |  |
| 地理坐标 | 120 度 24 分 48.1784 秒， 31 度 27 分 57.7623 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 中的“商品混凝土制造” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无锡高新区（新吴区）数据局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 锡新数投备〔2024〕23号 |
| 总投资 （万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22381.8m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《无锡新区空港产业园区控制性详细规划硕放二-硕南管理单元动态更新》 审批单位：无锡市人民政府 审批文件：市政府关于无锡新区空港产业园区控制性详细规划硕放二—硕南管理单元动态更新的批复 批文号：锡政发〔2020〕65号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》 审批单位：江苏省生态环境厅 批文号：苏环审〔2022〕58号 审批时间：2022年9月8日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，根据不动产权证：无锡市不动产权第0034368号，地类（用途）：工业用地/工业、交通、仓储，本项目属于【C3021】水泥制品制造，故符合土地利用规划要求。 2、园区产业定位相符性分析 硕放工业园区自1998年8月设立至今，已形成以机械、纺织服装、建材、生物医药、电子信息及基础设施几个方面为主的产业局面。现有园区南片区（工业园区5期）西侧（沪宁铁路以西地块）得利于便利的水上交通，进驻企业以建材、机械行业为主，建材主要为水泥制品制造企业。 硕放工业园区总体规划中，在现有产业布局的前提下，将进一步整合、拓展，对产业方向进行了定位：以电子信息、光机电一体化、生物医药及基础设施为主导产业。优先发展高新技术产业、发展公共基础设施和基础工业。严格控制和限制有一定污染，但是经过成熟的工艺技术治理后能够达到环境要求的建设项目；同时严格把关，禁止污染项目进区，对于不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的小钢铁、小有色金属、小铁合金、小化工、小炼油、小建材、小造纸、小制革、小电镀等“十五小”企业及“新五小”企业，已在区建设的应坚决予以拆除。 本项目从事商品混凝土的生产制造，位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，周边建材行业企业聚集，对无锡及周边建材行业的产品供应有着重要作用。本项目新增1条商品混凝土生产线（设计产能为15万立方米/年），新购密闭性和自动化等程度较高的生产线，并配套材料（皮带）输送机、螺旋输送器等设备。全厂产能提升为55万立方/年，经济规模和效益显著提升，不属于禁止建设的小建材类项目。 综上，本项目建设符合园区产业定位相符。 3、与规划环评相符性分析 江苏无锡空港经济开发区前身为江苏无锡硕放工业园区，2006年经省人民政府批准为省级经济开发区（苏政复[2006]35号）。2007年开发区规划环评获得原江苏省环保厅批复（苏环管〔2007〕106号），2013年规划环境影响跟踪评价通过审核（苏环审〔2013〕234号）。2015年，江苏省人民政府正式同意将江苏无锡硕放工业园区更名为江苏无锡空港经济开发区（苏政办函[2015]39号）。《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）》（以下简称《规划》），于2022年9月8日取得江苏省生态环境厅的审查意见（苏环审〔2022〕58号）。 - 与空港经济开发区规划环境影响报告书及审查意见对照表 序号; 审查意见; 项目相符性. 对江苏无锡空港经济开发区规划优化调整和实施过程的意见; 规划面积21.9平方公里，西起华友中路、东至硕放街道边界、北临沪宁高速、南抵京杭运河-望虞河，近期至2025年、远期至2030年，主导产业为电子设备、通用设备、专用设备制造业，以及现代物流业、临空商务商贸产业等。; 本项目从事商品混凝土的生产制造，位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，周边建材行业企业聚集，对无锡及周边建材行业的产品供应有着重要作用。本项目新增1条商品混凝土生产线（设计产能为15万立方米/年），新购密闭性和自动化等程度较高的生产线，并配套材料（皮带）输送机、螺旋输送器等设备。全厂产能提升为55万立方/年，经济规模和效益显著提升，不属于禁止建设的小建材类项目。. 开发区位于太湖流域，涉及太湖一、二、三级保护区，南侧与望虞河清水通道维护区重叠，生态环境敏感。区内工居混杂，产业发展与人居环境质量的矛盾尚需进一步协调。《规划》实施将推动污染物减排，促进区域环境质量改善。开发区应依据《报告书》和审查意见，进一步优化《规划》方案，强化各项环境保护对策与措施的落实，有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响。; 本项目位于太湖流域一级保护区，产生的生产废水经三级沉淀后全部回用于生产，不排放。符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策。. 深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强《规划》引导。突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接。; 本项目距离最近的生态环境保护目标-太湖（无锡市区）重要保护区0.3km，与国土空间规划和生态环境分区管控体系等协调。. 严格空间管控，优化空间布局。落实望虞河清水通道维护区生态空间管控要求，以及《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。加快推进香楠村、安桥村、硕放村等地居民拆迁安置，优化空间布局。加快开发区产业转型升级和结构优化，现有不符合用地规划且与生态保护要求相冲突的污染企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰。做好重污染企业存续期间环境管控和风险防控，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目距离最近的生态环境保护目标-太湖（无锡市区）重要保护区0.3km，产生的生产废水经三级沉淀后全部回用于生产，不外排。与生态红线和太湖流域相关要求相符；项目位于规划工业用地内，不涉及居民区和拆迁安置。. 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态环境准入清单中的污染物排放管控要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为区域环境质量持续改善作出积极贡献。; 本项目新增的废气在新吴区范围内平衡，新增的废水污染物在硕放污水处理厂内平衡。. 加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用等应达到同行业先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。; 1）厂区设置车辆冲洗、地面冲洗预防逸尘，本项目生产过程中产生的颗粒物，经雾炮机、喷雾降尘设施、防尘罩、防尘棚、喷淋系统、脉冲布袋除尘器、布袋除尘器处理后，尾气在厂区范围内无组织排放，对环境影响可忽略不计；食堂油烟经专管烟道FQ-1屋顶排放。 2）码头船舶产生的船舶生活污水由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处理；产生的冲洗废水、收集的厂区内雨水经三级沉淀后全部回用于生产；厂区生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理，尾水一并接管至硕放水处理厂集中处理。 3）本项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用均达到先进水平，污染物达标排放，固废“零”排放。. 完善环境基础设施。强化污水管网建设，确保开发区废水全收集、全处理。推进区内生产废水和生活污水分类收集处理，完善企业废水预处理措施，对工业废水接入硕放污水处理厂的企业应开展排查评估并按要求整改。推进区内入河排污口排查整治，建立名录，强化日常监管。完善供热管网建设，全面实施集中供热。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 本项目雨污分流，码头船舶产生的船舶生活污水由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处理；产生的冲洗废水、生产区收集的雨水经三级沉淀后全部回用于生产；厂区生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理，尾水一并接管至硕放水处理厂集中处理。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固废“零”排放。. 健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测。严格落实开发区环境质量监测要求，布设空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在开发区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业规范安装在线监测设备，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，指导企业做好委托监测工作。; 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料等物质泄漏事故且泄漏液可能进入外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测。. 拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证工作，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评可结合实际情况予以简化。; 本项目已按规划环评提出的指导意见进行环境影响评价工作，本项目新增的废气在新吴区范围内平衡，新增的废水污染物在硕放污水处理厂内平衡。. 由上表可知，本项目建设与江苏无锡空港经济开发区开发建设规划的审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于C3021水泥制品制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制淘汰和禁止类；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，属于允许类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止投资项目。不属于《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函【2021】495号）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业；不属于《江苏省“两高项目”管理目录（2024年版）》（苏发改规发【2024】4号）中项目。符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。 综上，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，综合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》，本项目与最近生态环境保护目标之间关系见下表。 - 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态环境保护目标; 方位; 距离 （km）; 区域范围; 环境功能. 生态环境; 太湖（无锡市区）重要保护区; 西南; 0.3; 贡湖沙渚饮用水水源地和锡东饮用水水源地一级保护区水域，以及太湖湖体和湖岸。湖体为无锡市区太湖湖体范围和蠡湖宝界桥以西部分湖体范围。湖岸部分包括贡湖湾环太湖高速、干城路、南湖路、缘溪道以南部分区域，梅梁湖望湖路、锦园路、梁湖路、环湖路以南部分区域，马山东半山、西半山和燕山山体及东侧、南侧、西侧沿湖岸线，还包括莲花山、华藏山、鸡笼山、月台山、横山等连绵地区山体，鼋头渚、笔架山、石塘山、龙王山、军嶂山、南象山等连绵山体，横山山体，雪浪山山体; 生态空间管控区域范围，环境功能为：湿地生态系统保护. 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②环境质量底线 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2023年度）的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区O3未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，根据无锡市人民政府2019年1月29日印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》到2025年除O3以外的主要大气污染物浓度达到GB3095-2012二级标准；建设项目周边主要水体为京杭运河，走马塘（硕放水处理厂尾水受纳水体）地表水断面中COD、氨氮、总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。项目所在地的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气、废水均能达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目主要从事商品混凝土的生产制造，位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，区域环保基础设施较为完善，企业生产用水取自京杭运河，拥有取水许可证（编号：D320214S2021-0007），能够满足项目生产需求。产品所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目自来水水源来自市政管网、河水来自京杭运河以及雨水等；用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 ④环境准入负面清单 根据《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》中提出相关限制条件，本项目区域环境准入负面清单相符性分析具体情况见下表。 - 江苏无锡空港经济开发区生态环境准入清单相符性分析 序号; 类别; 内容; 相符性分析. 1; 项目准入; 禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高环境风险”产品生产企业; 本项目不属于“高污染、高环境风险”项目。. 2; 禁止引入纯电镀等污染严重项目; 本项目不涉及电镀生产工艺。. 3; 禁止引入新增铸造产能建设项目。对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气或电等清洁能源。; 本项目不涉及铸造建设项目。. 4; 空间布局约束; 严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河（无锡市区）清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。; 本项目距离望虞河1.6km，其选址不涉及生态空间。. 5; 太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。; 本项目距离太湖岸线1.9km，望虞河岸线1.6km，且不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场等。. 6; 区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。; 本项目不涉及。. 7; 工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。; 本项目河道两岸已设足够宽度的绿化带。. 8; 污染物排放管控; 环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准，2025年PM年均值达到28微克/立方米；走马塘、望虞河水环境质量达到《地表水环境环境质量》III类水标准；京杭运河水环境质量达到《地表水环境环境质量》Ⅳ类水标准；土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。; 根据《无锡市环境状况公报》（2023年度），区域大气环境臭氧浓度未达标，其余指标均已达标，区域已制定限期达标规划。根据环境质量状况公报，项目所在地地表水、地下水等均达到相应环境质量标准。. 9; 总量控制：大气污染物排放量：近期二氧化硫12.1吨/年、氮氧化物44. 0吨/年、颗粒物205吨/年、挥发性有机物70.47吨/年；远期二氧化硫1.28吨/年、氮氧化物9.1吨/ 年、颗粒物13.8吨/年、挥发性有机物37. 39吨/年。水污染物排放量：近期废水排放量 1317万吨/年，化学需氧量526.7吨/年、氨氮39.5吨/年、总氮131. 7吨/年、总磷4. 0吨/ 年；远期废水排放量1504万吨/年，化学需氧量601. 4吨/年、氨氮45. 1吨/年、总氮150.4 吨/年、总磷4.51吨/年。; 本项目新增的废气在新吴区范围内平衡，新增的废水污染物在硕放污水处理厂内平衡。. 10; 其他要求：所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置，物料储存、输送等环节在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。; 本项目厂区设置车辆冲洗、地面冲洗预防逸尘，生产过程中产生的颗粒物，经雾炮机、喷雾降尘设施、防尘罩、防尘棚、喷淋系统、脉冲布袋除尘器、布袋除尘器等处理后，尾气在厂区范围内无组织排放，对环境影响可忽略不计。. 11; 环境风险防控; 开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险应急预案和环境风险防控措施，定期开展演练; 本项目建成后，将采取风险防范措施，防止突发事故对区域环境造成不良影响。企业将尽快规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度，符合要求。. 12; 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。; 本项目不涉及。. 13; 资源开发利用要求; 土地资源可利用总面积上线21.9平方公里，建设用地总面积上线（远期）18.6平方公里，工业用地总面积上线（远期）2.41平方公里。禁止销售使用燃料为“III类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）：②石油焦、油页岩、原 油、电油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物 质成型燃料：④国家规定的其他高污染燃料。; 本项目不涉及使用煤炭及其制品和石油焦等。. 由上表可知，本项目符合江苏无锡空港经济开发区环境准入负面清单要求。 ⑤与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性分析 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，属于江苏无锡空港经济开发区，根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》属于重点管控单元，与该区域的生态环境准入负面清单相符性分析如下： - 与无锡市“三线一单”生态环境准入负面清单的相符性分析 序号; 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 1; 空间布局约束; （1）限制引进排放含重金属废水和废气排放量大的建设项目。 （2）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （3）严格控制含重金属污染物排放项目的入园。; 本项目不产生含重金属废气、废水；不涉及造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等行业，无含氮磷、重金属的生产废水产生。符合准入清单要求。. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物排放总量已落实，符合要求. 3; 环境风险防控; （1）加强对各入区企业的管理，要求企业对各种生产装置，尤其是物料贮罐、循环输送泵等采取相应防护措施，预防火灾等生产事故发生。同时，要求入区企业提高操作、管理人员的技术、管理水平，严格执行有关操作规程和管理制度，预防人为因素酿成安全和环境污染事故，减少事故发生频率及危害。 （1）镇区与工业园区之间、望虞河沿岸须设置100米以上的空间防护缓冲带，园区与镇区、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。区内现有居民点应当按照计划实施搬迁，已批准入区企业卫生防护距离内的居民必须立即搬迁。; 本项目不涉及危险化学品，园区已建立健全环境风险管控体系。本项目位于工业园区，距离望虞河岸线1.6km。. 4; 资源利用效率要求; （1）单位工业增加值综合能耗0.2吨标煤/万元。单位工业用地工业增加值15亿元/km2。 （2）单位工业增加值新鲜水耗3m3/万元。 （3）工业用水重复利用率85%。 （4）工业固体废物综合利用率95%。 （5）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目单位工业增加值综合能耗低于0.2吨标煤/万元，且不新增用地。本项目建成后，单位工业增加值新鲜水耗低于3m3/万元。工业用水重复利用率高于85%。工业固体废物“零”排放。本项目不涉及“Ⅱ类”燃料的销售使用。因此符合江苏省省域生态环境管控要求。. 综上可知，本项目符合区域生态环境准入清单的要求。 3、太湖水污染防治相关法规相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），“太湖流域除一、二级保护区以外的区域为三级保护区”。 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，距离太湖岸线1.9km，本项目所在地属于太湖流域一级保护区范围。 - 本项目与太湖流域相关条例相符性分析情况表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）; 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。; 本项目距离太湖岸线1.9km，望虞河岸线1.6km。本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，属于太湖流域一级保护区范围，主要从事商品混凝土的生产加工项目。; 相符. 第二十九条“新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模”。. 第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）; 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖流域一级保护区，属于商品混凝土的生产加工项目。码头船舶产生的船舶生活污水由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处理；产生的冲洗废水、收集的厂区内雨水经三级沉淀后全部回用于生产；厂区生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理，尾水一并接管至硕放水处理厂集中处理，不单独设置排污口。固废分类妥善处置，实现“零”排放。本项目利用现有厂房进行生产，不涉及违法建设行为。; 相符. 第四十四条规定：除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为： （一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业； （三）新建、扩建畜禽养殖场； （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目； （五）设置水上餐饮经营设施； （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭. 第四十五条规定：太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模； （四）法律、法规禁止的其他行为. - 由上表可知：本项目建设与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。 4、与《环境标志产品技术要求预拌混凝土》（HJ/T412-2007）相符性分析 根据《环境标志产品技术要求预拌混凝土》（HJ/T 412-2007）中基本要求： ①工业废水回用率100%。 ②工业固体废弃物回收率95%以上。 ③水泥散装率100%。 本项目生产废水全部经三级沉淀池沉淀后回用，不外排，可满足工业废水回用率100%的要求；固废“零”排放，回收率达100%；水泥散装率100%。因此，本项目符合《环境标志产品技术要求预拌混凝土》（HJ/T412-2007）。 5、与《江苏省大气污染防治条例》相符性 表1-6 与《江苏省大气污染防治条例》相符性一览表 要求; 本项目实际情况. 第五十五条钢铁、火电、建材等企业和港口码头、建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓与传送装置。 物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。; 本项目码头地面均已硬化，码头运输物为水泥、石子、黄砂、粉煤灰、矿石粉，石子、黄砂装卸于“砂石堆场”吊卸前洒水抑尘，吊卸过程中雾炮机降尘；水泥、粉煤灰、矿石粉由空压机提供动力，通过密闭管道气力输送至对应的筒仓内贮存，无粉尘产生。 厂区设置车辆冲洗、地面冲洗预防逸尘，本项目生产过程中产生的颗粒物，经雾炮机、喷雾降尘设施、防尘罩、防尘棚、喷淋系统、脉冲布袋除尘器、布袋除尘器处理后无组织排放。. 6、与《2020 年无锡市港口码头扬尘污染防治专项行动方案》相符性分析 为进一步加强无锡市港口码头扬尘污染防治监督管理工作，强化落实港口码头企业污染防治的主体责任，结合无锡市实际，无锡交通部门制定了2020年无锡市港口码头扬尘污染防治专项行动方案。 对照文件：加大现场检查力度，在前期工作基础上，对辖区内所有易起尘码头进行全覆盖的巡查，对检查发现的问题按照相关条例进行处理。逐步建立港口污染防治的工作保障机制。工作检查内容主要包括：码头扬尘防治设施、堆场防尘设施、文件检查。 本项目码头吞吐货种为水泥、石子、黄砂、粉煤灰、矿石粉，其中水泥、粉煤灰、矿石粉通过密闭管道传输进入筒仓贮存，卸载过程不产生扬尘；砂石吊卸存在扬尘，装卸前洒水抑尘，装卸过程中雾炮机降尘。已尽可能减少扬尘对环境的影响，故本项目码头符合《2020年无锡市港口码头扬尘污染防治专项行动方案》要求。 7、与《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法 的通知》（苏政发[2021]20号）相符性分析 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，属于江苏无锡空港经济开发区，与《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号）相符性分析见下表。 - 与大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法相符性分析 文件 名称; 具体内容; 相符性. 《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》; 三、国土空间准入; 第十条：严格准入管理。核心监控区内，实行国土空间准入正(负)面清单管理制度，控制开发规模和强度，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。; 本项目从事商品混凝土制造的生产制造，位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，周边建材行业企业聚集，对无锡及周边建材行业的产品供应有着重要作用，不属于禁止建设的小建材类项目。. 第十一条：加强岸线管理。严格保护和合理利用岸线，维护岸线基本稳定。项目占用岸线须符合《中华人民共和国水法》《江苏省河道管理条例》《江苏省建设项目占用水域管理办法》等法律法规及相关规划要求。; 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，项目建设不占用京杭运河岸线及水域。. 第十二条：滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入：(一)军事和外交需要用地的；(二)由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的；(三)由政府组织实施的科技﹑教育、文化，旅游、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务﹑社会福利、市政公用﹑优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的；(四)纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目；(五)国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。; 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，属于江苏无锡空港经济开发区，位于建成区范围内，不新增建设用地。. 第十三条 核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入： （一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目；（二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程；（三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的；（四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的；（五）不符合《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的；（六）法律法规禁止或限制的其他情形。; 本项目位于大运河江苏段核心监控区内，在现有建成区内改建，本项目不属于工矿企业，不属于禁止建设项目。. 第十四条：建成区(城市、建制镇)内﹐严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。城市建成区老城改造应加强建筑高度管控，开展建筑高度影响分析，按照高层禁建区管理，落实限高﹑限密度的具体要求，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。; 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，属于江苏无锡空港经济开发区，位于建成区范围内，根据不动产权证：无锡市不动产权第0034368号，地类（用途）：工业用地/工业、交通、仓储。. 五、国土空间整治修复; 第二十二条：加强不合理用地空间腾退。开展主河道沿线化工企业整治提升，依法关闭不符合安全生产标准的化工企业、园区，依法关停环保不达标的化工企业、园区，依法依规淘汰化工行业落后产能。对已存在具有历史文化遗产价值的建筑，在修复中予以保护；对于违规占压运河河道本体和岸线的建(构)筑物，按照相关要求及时处置整改，对其他不符合生态环境保护和历史文化遗产保护要求的已有项目和设施逐步搬离。滨河生态空间内腾退的土地优先用于建设公共绿地或基本公共服务设施。; 本项目不属于化工企业，不占压运河河道本体和岸线，符合文件要求。. 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 8、与《关于印发<无锡市内河港口码头环保问题整改攻坚行动实施方案>的通知》（锡污防攻坚办[2020]28号）相符性分析 表1-7 本项目与“无锡市内”内河港口码头环保整改标准相符性分析 一、生态环境部门关于内河港口码头环保整改标准. 序号; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 港口码头区域范围内不存在“小散乱污”企业; 不存在; 符合. 2; 符合产业政策要求; 本项目不属于限制类和淘汰类项目; 符合. 3; 符合主体功能区规划、水生态环境功能区划、生态功能区划、生态环境保护规划、 港口总体规划、流域规划、国土空间规划等，满足相关规划环评要求; 本项目符合《无锡内河港总体规划》的要求; 符合. 4; 确保位于国家生态红线、饮用水水源保护区、自然保护区、 风景名胜区以及法律法规禁止占用的其他区域之外。 满足《江苏省国家级生态保护红线规划》、 《江苏省生态 空间管控区域规划》、 《中华人民共和国自然保护区条例》、 《风景名胜区条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、 《江苏省风景名胜区管理条例》、 《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》等法律法规要求。; 本项目位于国家生态红线、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及法律法规禁止占用的其他区域之外。满足相关法律法规要求。; 符合. 5; 项目与居民集中区等环境敏感目标应设置合理的防护距离; 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，项目港口区域设置的50m卫生防护距离范围内无环境敏感目标。; 符合. 6; 码头各类生产、生活废水落实了收集和处置措施，达标排放，排污口设置符合相关要求；船舶污染物接收、转运及处置设施建设按照《关于印发2020年无锡市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案的通知》（锡船污办[2020]1号）执行，含油污水、洗舱水、生活污水等处理后要求达到《船舶水污染物排放标准》(GB3552-2018)要求；上岸后的船舶含油污水和船舶洗舱水经处理后直接排放的，处理后水质要求达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》; 码头船舶产生的船舶生活污水、船舶含油废水、生活垃圾由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处理。; 符合. 7; 控制治理堆场扬尘、装卸设备粉尘、汽车转运粉尘及道路扬尘，主要港口码头应配备岸电设施，同时应设置门禁系统，并形成台账记录，确保运输车辆均为国Ⅴ及以上柴油车；淘汰国Ⅲ以下非道路移动机械，码头港口作业机械达到国Ⅱ及以上。粉尘、挥发性气体等排放符合相关标准，不会对周边环境敏感目标造成重大不利影响。; 本项目码头主要从事水泥、石子、黄砂、粉煤灰、矿石粉的输送工作，码头废气主要为码头吊卸废气，企业通过砂石洒水、喷雾等措施，减少颗粒物排放，减轻对环境的影响。现有项目已完成岸电设施的安装，本项目可依托。; 符合. 8; 交通枢纽（客货运枢纽、城市轨道交通地面站场、 高速公路服务区、 内河港口）区域划为4a类声环境功能区。; 本项目码头声环境质量满足要求。; 符合. 9; 落实固体废物收集、贮存、运输及处置要求。码头固体废物贮存， 处置符合相关标准，水处理产生的污泥、废油等固体废物，必须有规范的堆放场所和处置去向。有合理有效的船舶垃圾等接收处置措施。; 本项目码头船舶产生的船舶生活污水、船舶含油废水、生活垃圾由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处理。; 符合. 10; 存在溢油或危险化学品泄涓等环境风险的码头，应具备完善工程防控、应急资源配备、 雨污分流和清污分流排水系统、应急池、事故污水处置等风险防范措施， 开展突发环境事件风险评估，以及环境应急预案编制和备案，并组织突发环境事件应急演练、 建立应急联动机制。; 本项目不是危化品码头。; 符合. 11; 制定水、大气、噪声等监测计划，明确了测点、因子、频次要求，并按规定定期开展监测。; 已制定。; 符合. 12; 不存在《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》明确规定不予批准的情形。; 不存在。; 符合. 13; 地表水国省控断面（水质自动站）上下游1公里、大气自动站周边3公里范围内码头项目从严控制、原则上不予补办：严禁国省考断面上下游1公里各类港口码头污水进入河道；大气自动站周边3公里范围内已有码头逐步搬迁退出。; 本项目距离最近水质自动站-望亭上游2.1公里，距离最近大气自动站-旺庄空气自动站6.9公里。; 符合. 二、交通运输部门关于内河港口码头环保设施建设标准. 序号; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 船舶污染物接收设施应符合《船舶水污染物内河港口岸上接收设施设计指南(JTS/T-2019)》《关于用更加严格举措切实加强船舶水污染防治的实施意见》（苏污防攻坚指办[2019]70号; 本项目码头船舶产生的船舶生活污水、船舶含油废水、生活垃圾由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处理。; 符合. 2; 港口码头防风抑尘设施（按苏交港 (2017) 11号文件执行）其中港口粉尘在线监测系统应符合《江苏省港口粉尘在线监测系统建设技术要求》，同时满足接入市级生态环境监测平台的要求; 本项目码头主要从事水泥、石子、黄砂、粉煤灰、矿石粉的输送工作，码头废气主要为码头吊卸废气，企业通过砂石洒水、喷雾等措施，减少颗粒物排放，减轻对环境的影响。码头已设置粉尘在线监测系统。; 符合. 3; 初期雨污水、生产废水收集处置措施应符合《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）; 本项目生产区初期雨水收集后与冲洗废水均回用于生产。本项目码头船舶产生的船舶生活污水、船舶含油废水、生活垃圾由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处理。; 符合. 三、关于港口规划符合性认定的标准. 1; 依据交通运输部《港口规划管理规定》， 江苏省打好污染防治攻坚战指挥部办公室《关于印发全省内河非法码头专项整治行动方案的通知》（苏污防攻坚指办(2020) 65号）精神相关文件精神， 结合我市实际，以下情况视为符合港口规划： 一、 符合2010年获得交通运输部批复的《无锡内河港总体规划》； 二、符合近年来经各级政府批复的港口总体规划或控制性详规的； 三、根据“全省内河非法码头专项整治行动方案”中对满足产业发展和污染防控、 供水、防洪、航运安全的港口岸线规划之外的码头，在新一轮内河港口总体修编时纳入港口规划范围内”的原则， 由各地政府及相关职能部门共同确认，同意纳 入新一轮内河港口规划修编的，也视同符合港口规划。; 本项目符合《无锡内河港总体规划》要求; 符合. 9、与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）相符性分析 表1-8 与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析 条款; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第一条; 本原则适用于沿海、内河港口建设项目环境影响评价文件的审批。; 本项目依托现有码头。; 符合. 第二条; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、近岸海域环境功能区划、水环境功能区划、生态功能区划、海洋功能区划、生态环境保护规划、港口总体规划、流域规划等相协调，满足相关规划环评要求。; 本项目符合各类法律法规和政策要求，与各类规划相协调。; 符合. 第三条; 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。通过优化项目主要污染源和风险源的平面布置，与居民集中区等环境敏感区的距离科学合理。; 本项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。本项目距离太湖（无锡市区）重要保护区0.3km；距离无锡市公路路政支队直属大队一中队0.315km。; 符合. 第四条; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量产生不利影响的，提出了工程设计和施工方案优化、施工噪声及振动控制、施工期监控驱赶救助、迁地保护、增殖放流、人工鱼礁及其他生态修复措施。对湿地生态系统结构和 功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计、生态修复等措施。对陆域生态造成不利影响的，提出了避让环境敏感区、生态修复等对策。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护或重要经济水生生物在相关河段、湖泊或海域消失，不会对区域生态系统造成重大不利影响。; 本项目在现有生产区进行扩建，无需进行施工。工程设施简单，不会对区域生态系统造成重大不利影响。; 符合. 第五条; 项目布置及水工构筑物改变水文情势，造成水体交换、水污染物扩散能力降低且影响水质的，提出了工程优化调整措施。针对冲洗污水、初期雨污水、含尘废水、含油污水、洗箱（罐）废水、生活污水等，提出了收集、处置措施。在采取上述措施后，废（污）水能够得到妥善处置，排放、回用或综合利用均符合相关标准，排污口设置符合相关要求。; 本项目运行期间对周边水体造成的流速、流向变化量较小，对周边水体水文及水动力基本没有影响。码头船舶产生的船舶生活污水由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处理；产生的冲洗废水、收集的厂区内雨水经三级沉淀后全部回用于生产；厂区生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理，尾水一并接管至硕放水处理厂集中处理。; 符合. 第六条; 煤炭、矿石等干散货码头项目，综合考虑建设性质、 运营方式、货种等特点，针对物料装卸、输送和堆场储存提出了必要可行的封闭工艺优化方案，以及防风抑尘网、喷淋湿式抑尘等措施。油气、化工等液体散货码头项目，提出了必要可行的挥发性气体控制、油气回收处理等措施。散装粮食、木材及其制品等采用熏蒸工艺的，提出了采用符合国家相关规定的工艺、药剂的要求以及控制气体挥发强度的措施。根据国家相关规划或政策规定，提出了配备岸电设施要求。在采取上述措施后，粉尘、挥发性气体等排放符合相关标准，不会对周边环境敏感目标造成重大不利影响。; 港区内地面硬化，码头废气主要为吊卸废气，通过洒水加湿、喷雾降尘等措施，减少颗粒物排放，减轻对环境的影响。码头配置码头岸电系统已安装。; 符合. 第七条; 对声环境敏感目标产生不利影响的，提出了优化平面布置、选用低噪声设备、隔声减振等措施。按照国家相关规定，提出了一般固体废物、危险废物的收集、贮存、运输及处置要求。在采取上述措施后，噪声排放、固体废物处置等符合相关标准，不会对周边居民集中区等环境敏感目标造成重大不利影响。; 本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；固体废物处置等符合相关标准，不会对周边居民集中区等环境敏感目标造成重大不利影响。; 符合. 第八条; 根据相关规划和政策要求，提出了船舶污水、船舶垃圾、船舶压载水及沉积物等接收处置措施。; 本项目产生的船舶含油污水、船舶生活污水和船舶生活垃圾均已委托处置，无船舶压载水及沉积物产生。; 符合. 第九条; 项目施工组织方案具有环境合理性，对取、弃土（渣） 场、施工场地（道路）等提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出防治或处置措施。其中，涉水施工对水质造 成不利影响的，提出了施工方案优化及悬浮物控制等措施；针对施工产生的疏浚物，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 本项目利用现有仓库进行改建，无需施工。; 符合. 第十条; 针对码头、港区航道等存在的溢油或危险化学品泄漏等环境风险，提出了工程防控、应急资源配备、事故池、事故污水处置等风险防范措施，以及环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制等要求; 本项目码头主要从事水泥、石子、黄砂、粉煤灰、矿石粉的输送工作，无危险品运输。企业突发环境事件风险评估，以及环境应急预案后续编制。; 符合. 第十一条; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了“以新带老”措施。; 本项目为扩建项目，已梳理了与项目有关的现有工程环境问题。; 符合. 第十二条; 按相关导则及规定要求，制定了水生生态、水环境、 大气环境、噪声等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价、根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 本项目已制定环境监测方案，按要求进行环境管理。; 符合. 第十三条; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 建设单位主体责任现已明确，可做到科学有效、安全可行、绿色协调。; 符合. 第十四条; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 本项目已公示。; 符合. 第十五条; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和 环评技术标准要求。; 本项目编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 符合. 10、与《关于规范全市现有内河港口码头环境影响评价文件审批工作的通知》（锡环办【2021】28号）相符性分析 表1-9 与《关于规范全市现有内河港口码头环境影响评价文件审批工作的通知》相符性分析 关于港口规划符合性认定的标准; 本项目情况; 相符性. 对于各市（县）、区人民政府上报的可完善环保手续码头名单，且在市交通运输局调查名单内的，可受理完善环保手续。; 本项目码头所在港区现有环保手续齐全。; 符合. 申请补办环保手续的码头，应按照《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021 年版）》要求，编制环境影响报告书或报告表，报告书（表）应对《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）和市攻坚办28号文环保整改标准规定要求的落实情况逐一论述，并就是否符合要求给出明确结论。; 按照《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》要求，本项目编制环境影响报告表。; 符合. 码头整改到位，符合《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》和市攻坚28 号文环保整改标准规定要求的，尽快落实环境影响评价文件的审批。; 本项目有岸电设施。; 符合. 码头不符合产业政策、规划要求，或位于国家生态红线等法律法规禁止占用区域的，不予审批。; 本码头符合产业政策、规划要求。; 符合. 码头符合产业政策和规划要求，选址不在法律法规禁止区域，基本完成整改，但尚未完全满足环境治理、管理要求的，在企业已落实临时性处置措施、对周边环境无不利影响且出具限期整改到位承诺书的情况下，可予办理。; 本项目码头符合产业政策和规划要求，选址不在法律法规禁止区域，满足环境治理、管理要求的。; 符合. 危险化学品码头等存在较大安全风险的，应按照《关于做好环评审批与安全生产联动工作的通知》（锡环发〔2020〕26号）要求，与应急管理部门联动审批；; 本项目不是危化品码头。; 符合. 码头位于地表水国省考断面（水质自动站）上下游1公里、大气自动站周边3公里范围内的，从严控制审批。; 本项目距离最近水质自动站-望亭上游2.1公里，距离最近大气自动站-旺庄空气自动站6.9公里。; 符合. 11、《中国大运河(江苏段)遗产保护规划(2011-2030)》相符性 根据《中国大运河(江苏段)遗产保护规划(2011-2030)》，遗产范围包括江南运河无锡城区段、清明桥沿河历史文化街区，本项目码头不在遗产范围内，不违背《中国大运河(江苏段)遗产保护规划(2011-2030)》的要求。 12、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》相符性 根据《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》，全省内河港口规划为主要港口、地区性重要港口和一般港口三个层次。徐州港、无锡内河港为主要港口，苏州内河港、常州内河港、淮安港、宿迁港、扬州内河港、镇江内河港为地区性重要港口，盐城内河港、连云港内河港、泰州内河港、南通内河港、南京内河港为一般港口。全省13个内河港口干线航道沿线共布局港区63个。 无锡内河港包括城郊、惠山、锡山、宜兴和江阴港区，以能源、矿建材料、工业原材料及产成品运输为主，积极发展集装箱运输。重点发展新安大桥作业区、石塘湾铁水中转作业区和宜兴新港作业区，新安大桥作业区加快发展成为公铁水多式联运作业区，石塘湾铁水中转作业区为周边地区和企业提供煤炭等散货多式联运等物流服务，宜兴新港作业区为周围物流园区和产业发展提供集装箱物流服务。 本项目为商品混凝土的生产加工，依托企业现有码头（证书编号：（苏锡新）港经证（0017）号），为厂区内商品混凝土的生产输送原料。与内河港的规划意义一致，有利于促进无锡市港口码头的建设与发展。故本项目的建设符合《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的要求。 13、关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）相符性 - 与长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）相符性分析 序号; 负面清单指南; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030 年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035 年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止长江千流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 相符. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。; 相符. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、治炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目 的的改建除外。; 相符. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 相符. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 相符. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 相符. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 相符. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 相符. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 相符. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 相符. 18; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江 岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. 19; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 20; 律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 相符. 综上所述，本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》中。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目由来 无锡建邦混凝土有限公司成立于2003年04月29日，利用自有厂区，从事商品混凝土的生产加工。现有项目环保手续齐全，设计生产能力为：40万m3商品混凝土/年。 现根据市场发展需求，拟投资1500万元，购置材料（皮带）输送机、螺旋输送器等配套设备，优化生产布局，开展年产15万立方米商品混凝土扩建项目。主要建设内容为：1）优化厂区现有2条商品混凝土生产线；2）新增1条商品混凝土生产线。全厂共设置3条商品混凝土生产线，本项目建成后，全厂生产能力达到：年产55万立方商品混凝土（本项目新增产能15万立方米/年）。 本项目已于2024年08月09日取得无锡高新区（新吴区）数据局出具的《备案证》（备案证号：锡新数投备〔2024〕23号，项目代码：2408-320214-89-01-686818），同意开展前期工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》以及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302”中的“商品混凝土制造”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托环评公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 - 项目概况 项目名称：年产15万立方米商品混凝土扩建项目； 行业类别：C3021水泥制品制造； 项目性质：扩建； 建设地点：无锡市新吴区硕放街道南开路79号； 投资总额：1500万元，其中环保投资150万元； 劳动定员：现有员工80人，扩建后，新增员工20人，全厂劳动定员100人； 工作制度：年生产天数350天，两班制，每班12h； 本项目建成后，厂区内设有员工食堂，无宿舍及浴室。 - 生产规模及内容 本项目的产品方案及主体工程见下表。 - 本项目主体工程及产品方案表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 单位; 设计生产能力; 年运行时数. 扩建前; 本项目; 扩建后全厂. 生产车间; 商品混凝土; 万立方米/年; 40; 15; 55; 8400h. - 贮运、公用及环保工程 - 本项目主体工程、公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 本项目; 扩建后全厂. 贮运工程; 生产区; 现有项目设有2条商品混凝土生产线。年生产商品混凝土40万立方米; 新建1条商品混凝土生产线。新增年生产商品混凝土15万立方米; 扩建后，全厂共设3条商品混凝土生产线；全厂年生产商品混凝土55万立方米; --. 砂石堆场; 6369m2; 依托现有; 6369m2; 设置防尘棚，堆场内设有喷淋降尘措施. 公用工程; 给水; 河水; 149927t/a; 9630t/a; 59865t/a; 现有项目“以新带老”后使用河水50235t/a. 自来水; 2960t/a; 688.6t/a; 3648.6t/a; 来自市政管网. *雨水; 0; 12200t/a; 12200t/a; 生产区雨水收集回用. 排水; 生活 污水 （厂区）; 1260t/a; 280t/a; 1260t/a; 生活污水经化粪池预处理后接管至硕放水处理厂集中处理. 食堂 废水 （厂区）; 896t/a; 140t/a; 1036t/a; 食堂废水经隔油池预处理后接管至硕放水处理厂集中处理. 供电; 110万 kw·h/a; 40万 kw·h/a; 150万 kw·h/a; 由市政电网统一供电. 环保工程; 废气 处理; 有组织; 食堂油烟通过油烟净化器处理后，尾气通过专管烟道屋顶排放; 依托现有; 食堂油烟通过油烟净化器处理后，尾气通过专管烟道屋顶排放; --. 无组织; 现有搅拌机产生的粉尘通过多孔式除尘过滤器进行处理后，尾气通过排气筒排放; 新增搅拌机产生的粉尘通过1套脉冲布袋除尘器处理、防尘罩降尘后，尾气在搅拌楼内无组织排放; 全厂3台搅拌机产生的粉尘通过3套脉冲布袋除尘器处理、防尘罩降尘后，尾气在搅拌楼内无组织排放; 现有2条商品混凝土生产线中搅拌机粉尘废气治理设施“以新带老”优化为脉冲布袋除尘器、防尘罩. 现有粉料筒仓呼吸粉尘通过多孔式除尘过滤器进行处理后，尾气通过排气筒排放; 新增筒仓呼吸粉尘通过5套布袋除尘器处理后，尾气无组织排放; 全厂15个粉料筒仓（水泥、粉煤灰、矿石粉）呼吸粉尘通过15套布袋除尘器处理后，尾气无组织排放; 现有2条商品混凝土生产线中粉料筒仓呼吸粉尘废气治理设施“以新带老”优化为布袋除尘器、防尘罩. 现有商品混凝土生产线材料输送带设置防尘罩，砂石堆场设置防尘棚，以减少无组织扬尘的产生; 依托现有，并在厂区新增喷淋系统; 全厂砂石输送带设置防尘罩，砂石堆场设置防尘棚并设置喷淋系统; 现有2条商品混凝土生产线“以新带老”优化为输送带设置防尘罩，砂石堆场设置防尘棚并设置喷淋系统. 厂区设置车辆冲洗、搅拌机冲洗、地面冲洗预防逸尘; 依托现有，并在厂区新增雾炮机、喷雾降尘设施等抑尘措施减少无组织扬尘的产生; 全厂设置车辆冲洗、搅拌机冲洗、地面冲洗预防逸尘，并在厂区设置雾炮机、喷雾降尘设施等抑尘措施; 现有2条商品混凝土生产线“以新带老”优化为车辆冲洗、地面冲洗预防逸尘，并全厂新增2个雾炮机，2套喷雾降尘设施. 废水处理; 化粪池; 10m3; 依托现有. 隔油池; 10m3; 依托现有. 三级沉淀池; 10m3/h（12m×3m×1.5m）; 冲洗废水、生产区雨水经三级沉淀池沉淀后全部回用. 固废处置; 危废 仓库; 0; 5m3; +5m3; 重点防渗. 一般固废堆场; 0; 10m3; +10m3; 重点防渗. 噪声处理; 设备运转噪声; 采用低噪声设备、隔声罩隔声、绿化及距离衰减等措施. - *注：本项目生产厂区的雨水收集后回用于生产，办公区的雨水接管至市政雨水管网。 - 主要设施及数量 - 主要设备一览表 序号; 设备名称/ 生产线; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 本项目; 改扩建后 全厂. 1; 商品混凝土生产线; --; 2条; 1条; 3条; 扩建1条生产线，并对现有项目废气治理设施进行升级. 码头设备. 1; 门座式起重机; --; 2座; 0; 2座; 卸货，砂石. 混凝土生产线设备. 1; 材料输送机 （皮带）; 100m; 2; 0; 2; 砂石卸货至料斗落料至材料输送机，传输至砂石堆场. 2; 砂石装卸机; 5T; 4; 0; 4; 砂石装载到料斗，落料至材料输送机上，并传输至骨料仓. 材料输送机 （斜皮带）; --; 2; 1; 3. 3; 配料仓 （骨料仓）; --; 2; 1; 3; 砂石配料. 4; 配料秤; --; 4; 2; 6; 砂石称量. 7; 中储仓; 中储仓有效高度2m，直径2m; 2; 1; 3; 配料称量后的砂石，传输至中储仓. 8; 搅拌主机 （搅拌楼）; KYC3000; 2; 1; 3; 混凝土搅拌、装车. 9; 水泥筒仓; 筒仓有效高度10m，直径5m; 4; 3; 7; 水泥船运，气力输送至水泥筒仓，通过螺旋输送器送料经水泥秤称量后，进入搅拌主机。（配套传感器、振动机、气动蝶阀等，下同）. 10; 水泥秤; 1560mm×1000mm; 4; 2; 6. 11; 粉煤灰筒仓; 筒仓有效高度10m，直径4m; 4; 1; 5; 粉煤灰船运，气力输送至粉煤灰筒仓，通过螺旋输送器送料经粉煤灰秤称量后，进入搅拌主机. 12; 粉煤灰秤; --; 2; 1; 3. 13; 矿石粉筒仓; 筒仓有效高度10m，直径4m; 0; 3; 3; 矿石粉船运，气力输送至矿石粉筒仓通过螺旋输送器送料经矿石粉秤称量后，进入搅拌主机。. 14; 矿石粉秤; --; 0; 3; 3. 15; 外加剂桶; 桶高2.9m，直径2.2m; 4; 2; 6; 外加剂汽运，外加剂泵入外加剂桶（运输公司泵），通过外加剂泵（厂区泵）传输经外加剂秤称量后，进入搅拌主机. 16; 外加剂仓; 长1m，宽1m，高1.5m; 4; 2; 6. 17; 外加剂泵; --; 4; 2; 6. 18; 外加剂秤; --; 4; 2; 6. 19; 河水取水泵; --; 1; 0; 0; 位于取水房. 20; 地下水池; 40m×8m×1.5m; 1; 0; 0; 暂存取水房泵取的河水. 21; 水泵; --; 2; 1; 3; 将地下水池内暂存的河水传输至搅拌楼蓄水箱，落料至河水秤上称量后，进入搅拌主机. 22; 蓄水箱; 2m×1m×1.5m; 2; 1; 3. 23; 河水秤（与清水秤共用）; --; 2; 1; 3. 24; 空压机; --; 2; 3; 5; 气力输送3台，阀门控制2台. 运输设备. 1; 地磅; 200T; 1; 0; 1; 出厂称量. 2; 混凝土运输车; --; 20; 0; 10; 大部分改由运输公司承运. 3; 混凝土泵送车; --; 3; 0; 7; 工程工地泵送混凝土. 水处理系统. 1; 三级沉淀池; 12m×3m×1.5m; 1; 0; 1; 冲洗废水及雨水收集沉淀后回用于生产. 2; 清水离心 水泵; --; 2; 1; 3; 经三级沉淀后，上层清水经清水离心泵传输至清水池，后用于车辆冲洗、地面冲洗、搅拌机冲洗或直接经清水水泵传输至清水秤称量后，进入搅拌机。. 3; 清水池 （回用水池）; 12m×4m×7m; 1; 0; 1. 4; 清水泵; --; 2; 1; 3. 5; 清水秤（与河水秤共用）; --; 2; 1; 3. 6; 泥浆水离心水泵; --; 2; 1; 3; 经三级沉淀后，下层泥浆水经泥浆水离心泵传输至传输至泥浆水秤称量后，进入搅拌机。. 7; 泥浆水秤; --; 2; 1; 3. 8; 砂石分离机; --; 1; 0; 1; 即砼清洗分离机. 9; 压滤机; --; 1; 0; 1; --. 废气处理系统. 1; 多孔式除尘过滤器; --; 12; 0; 0; 现有的搅拌机废气治理设施“以新带老”升级为脉冲布袋除尘器；现有的筒仓废气治理设施“以新带老”升级为布袋除尘器. 2; 脉冲布袋 除尘器; --; 0; 2; 2. 3; 布袋除尘器; --; 0; 10; 10. 2; 脉冲布袋 除尘器; --; 0; 1; 1; 新增的1个搅拌机. 3; 布袋除尘器; --; 0; 5; 5; 新增的5个粉料筒仓. 4; 喷淋系统; --; 0; 8; 8; 厂区设置8套喷淋系统. 5; 喷雾降尘设施; --; 0; 2; 2; 厂区进入口围墙. 6; 雾炮机; --; 0; 2; 2; 厂区门口、码头. 7; PM粉尘在线监测系统; --; 0; 2; 2; 厂区门口、码头. 其他. 1; 发电机; YW-1000GF/ S-500GF; 0; 1; 1; 配电房. 养护室. 1; 温控设备; --; 0; 1; 1; 保持养护室恒温. 2; 雾化设备; --; 0; 1; 1; 保持养护室恒湿. 3; 试模块; --; 0; 50; 50; --. 实验室. 1; 水泥抗折抗压试验机; NYL-50; 0; 1; 1; 仅进行物理试验. 2; 砼标准养护箱; HBY-III; 0; 1; 1. 3; 水泥胶砂搅拌机; JJ-20H; 0; 1; 1. 4; 水泥标准养护箱; 40B; 0; 1; 1. 5; 水泥试件恒温水养护箱; SBY-64B型; 0; 1; 1. 6; 微机控制电液伺服压力试验机; YAW4306; 0; 1; 1. 7; 水泥胶砂搅拌 机; JJ-20H; 0; 1; 1. 8; 混凝土抗渗仪; HP-4.0型; 0; 1; 1. 9; 全自动抗折抗压恒应力试验 机; TYA-300B; 0; 1; 1. 10; 沸煮箱; F2-31A; 0; 1; 1. 11; 混凝土维勃稠 度仪; VBR-2; 0; 1; 1. 12; 震击式标准振 筛机; ZBSX-92A; 0; 1; 1. 13; 恒温水养护箱; SBY-32C; 0; 1; 1. 14; 混凝土试件标 准养护箱; YG-40A-2-1; 0; 1; 1. 15; 氯离子测定仪; NJCL; 0; 1; 1. 16; 恒温水浴锅; HH-2; 0; 1; 1. 17; 水泥净浆搅拌 机; NJ-160A; 0; 1; 1. 18; 水泥胶砂试件; TKZS-20H; 0; 1; 1. 19; 混凝土贯入阻 力测定仪; 0-1200; 0; 1; 1. 20; 水泥雷氏夹测 定仪; LD-50; 0; 1; 1. 21; 电热恒温鼓风 干燥箱; 101-2; 0; 1; 1. 22; 混凝土回弹钢 钻; GZⅡ; 0; 1; 1. 23; 水泥细度负压 筛分析; FSY-150-4; 0; 1; 1. 24; 混凝土试验用 搅拌机; SJD-60; 0; 1; 1. 25; 混凝土含气量 测定仪; HZ-Ⅲ; 0; 1; 1. 26; 混凝土压力泌 水仪; SY-2; 0; 1; 1. 27; 水泥胶砂流动 度测定仪; NLD-3; 0; 1; 1. 28; 新标准砂石筛; φ300mm （0.075-9.5） mm1 套; 0; 1; 1. 29; 电热恒温鼓风 干燥箱; 101-2; 0; 1; 1. 30; 水泥试件恒温 水养护箱; SBY-32C 型; 0; 1; 1. 31; 电子天平; JJ100; 0; 1; 1. 32; 电子天平; HZS-150; 0; 1; 1. 33; 电子天平; 10kg; 0; 1; 1. 34; 电子天平; BH(3); 0; 1; 1. 35; 自动比表面积 测定仪; SZB-9; 0; 1; 1. 36; 水泥快速养护 箱; LJ-84; 0; 1; 1. 37; 箱式电阻炉; SX-25-12; 0; 1; 1. 38; 酸度计; PHS-2C; 0; 1; 1. 39; 水泥净浆标准稠度及凝结时 间测定仪; 0-70Sm/m; 0; 1; 1. 40; 混凝土振实台; ZT-96; 0; 1; 1. 41; 回弹仪; ZC3-A; 0; 1; 1. 42; 石子压碎仪; --; 0; 1; 1. 43; 针片状标准仪; --; 0; 1; 1. 44; 容积升; 1-30 升; 0; 1; 1. 45; 坍落度筒、捣 棒、漏斗; *2; 0; 1; 1. 46; 砂子漏斗; 砂堆积密度; 0; 1; 1. 47; 石子漏斗; 石子堆积密度; 0; 1; 1. 48; 深度游标卡尺; 0-300mm; 0; 1; 1. 49; 标准砂; --; 0; 1; 1. 50; 试模; --; 0; 1; 1. 51; 静水力学天平; ST5kg; 0; 1; 1. 52; 高强砼回弹仪; HT450-A; 0; 1; 1. 53; 混凝土回弹仪; ZC3-A; 0; 1; 1. - 主要原辅材料 - 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 重要组分、规格、指标; 年用量/万吨; 备注. 扩建前; 本项目; 改扩建后全厂. 混凝土生产线主要原辅料. 1; 水泥; --; 13.3; 6; 19.3; 船运. 2; 石子; --; 43.6; 15; 58.6; 船运. 3; 黄砂; --; 25.8; 11; 36.8; 船运. 4; 粉煤灰; --; 3.5; 0.38; 3.88; 船运. 5; 外加剂; 水59.5~60.5%，聚羧酸39.5~40.5%; 0.07; 0.11; 0.18; 汽运. 6; 矿石粉; --; 0; 0.22; 0.22; 船运. 7; 河水; --; 14.9927; 0.963; 5.9865; 现有项目河水“以新带老”削减为5.0235万吨. 8; 液压油; 170kg/桶; 0; 1.53t; 1.53t; 设备维修及保养. 养护室主要原辅料. 1; 液压油; 170kg/桶; 0; 0.17t; 0.17t; 作脱模剂. - 主要原辅材料理化性质 - 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 外加剂; 聚羧酸减水剂母液，透明白色液体，无味道，密度约为1.08t/m3; 无资料; 无资料. - 项目位置及项目厂区周围布置情况 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，厂区东南面是走马塘，西南面是京杭运河，西北面是谈更上浜，东北面是无锡振亚再生资源有限公司。详见附图1建设项目地理位置图、附图2建设项目周围环境示意图。 - 厂区及车间平面布置情况 本项目厂区自东北向西南依次为办公区、生产区等，一般固废堆场、危废仓库位于生产区北侧，生产车间平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 工艺流程（G：废气、S固废、N噪声） - 商品混凝土生产工艺： - 商品混凝土生产工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | 生产性工序工艺说明： （1）原料运输（委外） 项目外购原辅料，其中黄砂、石子、水泥、粉煤灰、矿石粉采用船运，外加剂采用汽运。原料运输至项目厂区船运环节会产生S1船舶生活垃圾、S2船舶含油废水、S3船舶废油，W1船舶生活污水；外加剂采用汽运，原料运输至项目厂区汽运环节产生车辆扬尘G1颗粒物。 （2）原料卸载 ①黄砂、石子卸载：使用门座式起重机将码头船只中的黄砂、石子装卸至材料运输机，传输至砂石堆场贮存。此过程会产生码头吊卸粉尘G2颗粒物。 ②水泥、粉煤灰、矿石粉卸载：码头船只中的水泥、粉煤灰、矿石粉由空压机提供动力，通过密闭管道气力输送至对应的筒仓贮存，输送过程为密闭空间，不产生粉尘。 ③外加剂卸载：汽运至厂区的外加剂（液态）直接使用液泵（外加剂泵）输送至对应的外加剂桶，输送过程为密闭的空间。 （3）原料输送、配料、计量 搅拌楼智能控制室发出指令，将拌和混凝土所需的各项材料（黄砂、石子、水泥、粉煤灰、矿石粉、水、外加剂等）输送至全封闭拌和仓：砂石堆场的砂石经装载机装载到料斗上，落料至材料输送机上输送至配料仓（即骨料仓），骨料仓落料至配料秤进行配料称量，称量后的砂石经材料输送机传输至中储仓，中储仓落料至搅拌机。砂石输送过程会产生砂石输送粉尘G3颗粒物、G7颗粒物，砂石装载过程会产生砂石装载粉尘G6；。水泥、粉煤灰、矿石粉分别由各自的螺旋输送器（设备密闭）送料经各自对应的计量称称量后，卸入搅拌机中。河水、清水、泥浆水、外加剂经管道（泵）输送到计量称称量后，卸入搅拌机中。期间产生落料粉尘G8颗粒物。 （4）原料贮存 ①黄砂、石子贮存：经卸载的黄砂、石子贮存于砂石堆场中。此过程会产生砂石堆放粉尘G4颗粒物。 ②矿石粉、水泥、粉煤灰贮存：矿石粉、水泥、粉煤灰经气力输送至相应筒仓内，筒仓必须排气，让物料进入筒仓时置换的空气逸出，在物料自料仓底出料时，由于落差，物料在料仓内跌落时产生排空物料粉尘。此过程产生筒仓贮存（呼吸）粉尘G5颗粒物。 ③外加剂贮存：经液泵输送的外加剂贮存于外加剂桶内，外加剂桶密闭。 ④蓄水箱：经水泵抽入的河水输送至地下水池，后泵入至搅拌楼蓄水箱暂存。 （5）物料搅拌 商品混凝土的生产主要在搅拌工序，该工序的生产操作由控制系统自动完成，无需人工干预。根据智能控制室发出的指令，将所需的各项材料（黄砂、石子、水泥、粉煤灰、矿石粉、水、外加剂等）经配料、称量定量后自动输送到搅拌楼，搅拌完毕后成为最终产品。此过程产生搅拌粉尘G9颗粒物。 - （6）成品运输（大部分委外） - 搅拌车将成品混凝土输送至所需工地，运出厂区过程会产生车辆扬尘G10颗粒物。 回用工序： 京杭运河取水：本项目工艺用水主要为京杭运河河水，公司拥有河水取水证（编号：D320214S2021-0004）。使用水泵将京杭运河内河道河水抽至地下水池。 冲洗：成品运输至工地后，卸料。卸料过程中，有余料残留在搅拌车内，搅拌车回厂后，需进行冲洗。搅拌主机需定期冲洗，确保搅拌主机正常运行、延长使用寿命、提高生产效率以及确保产品质量。地面也需定期冲洗，以确保厂区各处无灰尘堆积，厂区路面整洁。此工序产生W2冲洗废水。 砂石分离：清洗废水经砂石分离机分离出S4结块水泥，暂存于厂区一般固废堆场，由相关单位回收利用；分离出的S5黄砂、石子回用于生产，暂存于砂石堆场。 沉淀：经砂石分离后的冲洗废水、生产区雨水进入厂区三级沉淀池沉淀，沉淀后的W3清水回用于冲洗工序，沉淀后的W4泥浆水经泥浆水称称量后进入搅拌主机，回用于生产。 试模和养护： 企业按批次取样商品混凝土，15万方商品混凝土，约取样700组，每组3个试模块，每个试模块约3kg，合计取样商品混凝土6.3t。养护完成后的试模块，委托监测站进行质检，测试样品不回收，由监测站自行处置。 前期准备‌：确保所有工具和设备准备齐全，包括试模块、捣棒、刮铲、橡胶锤、湿抹布、摆放架等‌。 ‌制备混凝土试模‌：将试模清理干净，并涂上矿物油（液压油，作脱模剂用），确保混凝土能够顺利脱模‌‌。 ‌振捣混凝土‌：将混凝土装入试模内，使用振动台振捣至表面出浆，确保混凝土密实‌。 ‌刮平上口混凝土‌：用刮铲刮去多余的混凝土，确保试块表面平整‌。 ‌覆盖试件表面‌：用湿抹布或塑料薄膜覆盖试件表面，防止水分蒸发‌。 ‌静置试件‌：让试件再静置一段时间，通常需要等待初凝‌。 ‌编号、拆模‌：在试件上标注编号，待混凝土硬化后（通常24小时左右）拆模‌。 ‌放入养护室‌：将拆模后的试件放入养护室，保持温度在20±2℃，湿度≥95%‌。 ‌保持试件潮湿‌：在养护期间，确保养护室内的湿度保持在95%以上，以防止混凝土干燥。 送检‌：养护完成的试模块送检。 - 实验室工艺流程： 原材料检验‌：实验室人员对进厂的原材料进行检验，包括水泥、砂石、水等，根据需要掺入的外加剂、粉煤灰、矿石粉等。所有原材料必须符合国家相应标准和企业标准，并进行厂家优选，确保质量稳定。 ‌配合比设计‌：实验室根据原材料情况、混凝土强度等级、施工方法、耐久性要求等因素进行配合比设计。配合比设计应满足相关规范要求，并保留足够的富裕强度，在满足各项质量性能的前提下，尽可能降低成本‌。 ‌生产配合比调整‌：在每次生产前，根据砂、石的含水情况进行调整，并根据试验情况对砂率进行调整。生产过程中应随时观察混凝土情况，并对配合比进行相应的调整。 ‌样品检验、复验和判定‌：取样员取样后填写“委托试验单”，实验员按照规范进行检测，填写试验原始记录。实验过程中不受任何干涉，严格按操作规程进行，确保检验判定的可靠性、正确性和科学性。 ‌原始记录管理‌：实验员手工填写统一表格的原始记录，字迹清晰，易于辨认。记录内容包括检测样品名称、编号、收样日期、检测日期和完成日期等。记录填写过程中出现错误需划线更正并加盖名章确认，不允许随意涂改和删减。 ‌质量控制和监督‌：实验室人员保持实验室整洁、卫生，严格按照实验规程操作，观察实验反应情况，及时处理异常情况，并做好实验设备和器材的清洗、整理和保养。‌ 物料平衡分析： - 本项目物料平衡表 入方（万t/a）; 出方（万t/a）. 水泥; 6; 商品混凝土; 34.5（15万m3/a）. 石子; 15; 无组织排放; 0.0000332. 黄砂; 11; 固废（结块水泥）; 0.0059668. 粉煤灰; 0.38; 河水损耗; 0.3870. 外加剂; 0.11; --; --. 矿石粉; 0.22; --; --. 河水; 0.9630. 雨水; 1.22; --; --. 合计; 34.893; 合计; 34.893. 2、主要污染物产污环节汇总 - 本项目产污环节汇总 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 治理措施及去向. 废气; G1 G10; 车辆运输; 颗粒物; 连续; 雾炮机、喷雾降尘系统. G2; 码头吊卸; 颗粒物; 连续; 雾炮机、喷淋系统. G3 G7; 砂石输送; 颗粒物; 连续; 防尘罩、喷淋系统、防尘棚. G4; 砂石堆放; 颗粒物; 连续; 喷淋系统、防尘棚. G5; 筒仓贮存; 颗粒物; 连续; 经脉冲布袋除尘器、布袋除尘器收集处理后，尾气无组织排放. G6; 砂石装载; 颗粒物; 连续; 防尘棚、喷淋系统. G8; 落料; 颗粒物; 连续; 脉冲布袋除尘装置、防尘罩. G9; 搅拌; 颗粒物; 连续. G11; 食堂; 油烟; 连续; 依托现有油烟净化器收集处理后，尾气专管烟道FQ-1屋顶排放. 废水; W1; 船舶; 船舶生活污水; 间断; 由无锡南站船舶防污有限公司收集处理. W2; 车辆冲洗、搅拌机冲洗、地面冲洗; 冲洗废水; 间断; 全部进入沉淀池. W3; 沉淀; 清水; 间断; 回用于冲洗工序或生产. W4; 沉淀; 泥浆水; 间断; 回用于商品混凝土生产. W5; 办公生活; 生活污水; 间断; 经化粪池预处理后，接管至硕放污水处理厂. W6; 食堂; 食堂废水; 间断; 经隔油池预处理后，接管至硕放污水处理厂. 噪声; N; 生产设备; 噪声; 间断; 厂房隔声、距离衰减. 固体废物; S1; 船舶; 船舶生活垃圾; 间断; 委托无锡南站船舶防污有限公司收集处理. S2; 船舶; 船舶含油废水; 间断; 委托无锡南站船舶防污有限公司收集处理. S3; 船舶维修及保养; 船舶废油; 间断; 委托有资质单位处理处置. S4; 砂石分离; 结块水泥; 间断; 外售综合利用. S5; 砂石分离; 黄砂、石子; 间断; 回用于商品混凝土生产. S6; 设备维修及保养; 废油; 间断; 委托有资质单位处理处置. S7; 废气治理; 渣尘; 间断; 回用于商品混凝土生产. S8; 废气治理; 废滤袋; 间断; 厂商回收. S9; 办公生活; 生活垃圾; 间断; 环卫清运. S10; 食堂; 厨余垃圾; 间断; 专业厨余处置单位处理. - 水平衡分析 - 本项目厂区内新增自来水用水，其中码头有船舶生活用水、船舶其他用水，厂区有新增员工生活用水、食堂用水。本项目厂区内新增河水用水，其中厂区有除尘用水、养护室用水、卸船防逸尘用水、生产用河水补充水、车辆冲洗用水、搅拌机冲洗用水、地面冲洗用水。本项目生产区雨水收集后经沉淀池沉淀后回用于生产。 - 船舶生活污水：本项目水泥船运吞吐量为6万吨/年、石子15万吨/年、黄砂11万吨/年、粉煤灰0.38万吨/年、矿石粉0.22万吨/年，采用800DWT船舶水运，分别约为75艘·次/年、188艘·次/年、138艘·次/年、5艘·次/年、3艘·次/年，合计本项目码头每年约有409艘800吨级船舶靠泊至码头。按每艘船2人计，用水量按100L/人·日计，则船舶生活用水总量为81.8t/a。船舶生活污水污水排放系数取0.8，污水排放量为65.44t/a。船舶生活污水由无锡南站船舶防污有限公司收集处理。 - 船舶其他用水：根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），500~1000吨级船舶舱底油污水产生系数为0.14~0.27m3/d·艘，本项目取0.2m3/d·艘，本项目合计每年约有409艘800吨级船舶靠泊至码头，船舶含油废水产生量约为81.8t/a。船舶含油废水排放系数取0.8，废水年排放量为65.44t/a。船舶含油废水由无锡南站船舶防污有限公司收集处理。 - 生活用水：按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），员工生活用水定额为每人每天40～60L，生活用水采用50L/人·天计。本项目建成后，新增员工20人，年工作时间350天，计算得生活用水量350t/a。生活污水排放系数取0.8，废水年排放量为280t/a，生活污水经化粪池预处理后，尾水进入硕放污水处理厂。 - 食堂用水：按照国家《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中快餐店、职工及学生食堂用水定额为20～25L/人·次，本报告采用25L/人·次计。本项目建成后，新增员工20人，年工作时间350天，计算得食堂用水量175t/a。食堂废水排放系数取0.8，废水年排放量为140t/a，食堂废水经隔油池预处理，尾水进入硕放污水处理厂。 - 除尘用水：本项目砂石堆场设置防尘棚和砂石材料输送机防尘罩，且设置全覆盖的喷淋系统；厂区门口设置喷雾降尘设施；厂区与码头设置雾炮机。喷淋系统流量合计为2500L/h，每天新增2小时工作时间，因此除尘喷淋用水量约为5t/d（1750t/a）。喷淋用水为河水，全部以水蒸汽形式蒸发损耗，不外排。喷雾装置流量合计为300L/h，每天新增4小时工作时间，因此喷雾装置用水量约为1.2t/d（420t/a）。喷雾用水为河水，全部以水蒸汽形式蒸发损耗，不外排。雾炮机流量合计为1000L/h，每天新增1小时工作时间，因此雾炮机用水量约为1t/d（350t/a）。喷淋用水为河水，全部以水蒸汽形式蒸发损耗，不外排。综上，本项目降尘用水2520t/a。 - 养护室用水：养护室试模块需保持湿润，雾化机流量为100L/h，每天1小时工作时间，因此雾化机用水量约为0.1t/d（35t/a）。雾化用水为河水，全部以水蒸汽形式蒸发损耗，不外排。 卸船防逸尘用水：正常情况下，来料砂石含水率约5~8%，同时本项目在码头卸船作业前需采取洒水抑尘措施，保证黄砂、石子在吊机抓斗装卸时含水率达到8%，通过采取上述措施可有效减少卸船时逸尘。其中石子卸船188艘·次/年，黄砂138艘·次/年，合计326艘·次/年。根据建设单位提供的资料可知，平均每艘砂石卸船防逸尘用水约3.06t，合计用水997.56t/a，本项目以1000t/a计。 生产用河水补充水：根据企业提供的资料，平均每立方物料添加100kg水，计算得生产用补充水15000t/a，其中泥浆水10760t/a（水量以10000t/a计），计算得生产用河水补充水5000t/a。 - 车辆冲洗用水：本项目年产混凝土15万m3，年工作时间为350天，因此混凝土平均日产量约429m3/d。单车一次运输量约为8m3，需运输54辆次/天。混凝土运输车每次卸料完毕后，开至专用洗车台，采用喷枪进行冲洗。根据建设单位提供的资料，冲洗混凝土运输车用水量约为0.037t/辆·次，因此运输车清洗需用水量为1.988t/d（699.3t/a，以700t/a计），损耗按照20%计，则产生车辆冲洗废水1.6t/d（560t/a）。车辆冲洗废水排放至三级沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 - 搅拌机冲洗用水：本项目新增1台搅拌机，根据建设单位提供的资料，搅拌机平均每天冲洗1次，每次需冲洗水0.5t/台，因此搅拌机冲洗需用水量约175t/a。损耗按照20%计，则产生搅拌机冲洗废水140t/a。搅拌机清洗废水排放至沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 - 地面冲洗用水：本项目每天需进行地面冲洗，根据建设单位提供的资料，新增需冲洗地面的面积约2000m²，冲洗水量按1t/1000m²·d计，则冲洗水用量为2t/d（700t/a），损耗按20%计，则产生地面冲洗废水560t/a。地面冲洗废水排放至沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 - 雨水：本项目对雨水进行导流收集，生产区雨水经收集后进入沉淀池，用于车辆冲洗和产品制造等。本项目所在地的年平均降雨量按1048mm计，生产区（雨水收集区）面积按11641m²计，则年收集雨水约12200t/a。 - 本项目水平衡图（单位：t/a） - 本项目建成后全厂水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1建设单位环保手续执行情况 《无锡建邦混凝土有限公司 年产40万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》于2003年09月15日获得无锡市新区规划建设环保局审批通过，并于2004年04月20日通过无锡市新区规划建设环保局的验收。《无锡建邦混凝土有限公司 新建砂石堆场仓库项目环境影响报告表》于2014年11月21日获得无锡市环境保护局审批通过，并于2016年07月07日通过无锡市环境保护局的验收。 - 公司环保手续一览表 序号; 项目名称; 环保审批; “三同时”竣工验收. 审批通过时间; 审批部门; 验收通过时间; 验收部门; 验收意见. 1; 无锡建邦混凝土有限公司 年产40万立方米商品混凝土项目环境影响报告表; 2003.09.15; 无锡市新区规划建设环保局; 2004.04.20; 无锡市新区规划建设环保局; 同意通过 验收. 2; 无锡建邦混凝土有限公司 新建砂石堆场仓库项目环境影响报告表; 2014.11.21; 无锡市环境保护局; 2016.07.07; 无锡市环境保护局; 同意通过 验收. 现有项目固定污染源排污登记回执编号：9132021474684869X3001W，有效期2020年03月24日至2025年03月23日。 2 现有项目概况 现有项目产品方案见下表。 - 公司现有项目产品方案 车间名称; 产品名称及规格; 单位; 设计能力; 现阶段实际生产量; 年运行时数（h）. 生产车间; 商品混凝土; 万立方米/年; 40; 40; 8400. |
| --- | --- |

|  | - 3 现有工程工艺流程（G废气、S固废、N噪声、W废水） - （1）商品混凝土生产工艺： - 现有项目商品混凝土生产工艺生产工艺流程图 工艺流程简述： - 将水泥、煤灰、黄砂、石子、外加剂和水按一定比例投入搅拌机中搅拌均匀即得到商品混凝土。 |
| --- | --- |

|  | - 现有项目水平衡 - 现有项目仅识别卸船防逸尘用水、降尘用水，但并未定量，本报告补充定量。现有项目未识别船舶其他用水、船舶生活用水、生产用河水补充水，本报告补充识别并定量。 - 现有项目水平衡图 （单位：t/a） 5、现有项目污染物产生及排放情况 根据现有项目环评报告、“三同时”验收报告、日常监测报告，现有项目污染物产生及治理情况如下。 （1）废气 现有项目生产过程中废气主要为码头吊卸、砂石输送、砂石堆场、筒仓贮存和搅拌过程中产生的粉尘（以颗粒物计），码头吊卸、砂石输送、砂石堆放产生的粉尘（以颗粒物计），无组织排放；筒仓贮存和搅拌过程中产生的粉尘（以颗粒物计），经多孔式除尘过滤器收集处理后，尾气有组织排放。食堂产生的油烟经油烟分离装置收集处理后，尾气通过专用烟道排放。 现有项目废气污染治理措施情况见下表。 - 现有项目废气污染治理措施情况表 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施及工艺; 排放去向. 码头吊卸; 颗粒物; 无组织; 雾炮机、喷淋系统; 无组织排放. 砂石输送; 颗粒物; 无组织; 防尘罩、喷淋系统、防尘棚; 无组织排放. 砂石堆放; 颗粒物; 无组织; 喷淋系统、防尘棚; 无组织排放. 筒仓贮存; 颗粒物; 有组织; 多孔式除尘过滤器; FQ-2. 搅拌; 颗粒物; 有组织; 多孔式除尘过滤器; FQ-3. 食堂; 食堂油烟; 有组织; 油烟分离装置; 专用烟道FQ-1排放. 根据苏州市科旺监测技术有限公司于2023年12月26日出具的监测报告，报告编号：2023科旺（环）字第112410，现有项目废气实际排放情况见下表。 - 现有项目无组织废气厂界排放情况 监测点位; 监测项目; 限值; 单位; 监测结果. 2023.12.08. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向G1; 颗粒物; 0.5; mg/m3; 0.093; 0.102; 0.097. 下风向G2; 0.141; 0.131; 0.144. 下风向G3; 0.166; 0.161; 0.107. 下风向G4; 0.193; 0.199; 0.201. 根据上表可知，现有项目无组织排放颗粒物的排放浓度，满足江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3中标准限值。废气污染物排放量不超过原环评核定量。 （2）废水 现有项目生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理接管至硕放水处理厂集中处理达标排放。根据苏州市科旺监测技术有限公司于2023年12月26日出具的监测报告，报告编号：2023科旺（环）字第112410，现有项目废水排放情况如下表： - 现有项目废水排放情况 污染源; 污染物名称; 环评数据; 监测结果; 达标 情况. 排放量 (t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 排放浓度 (mg/L). 综合废水; 废水量; 1610; --; 1610; --; 达标. COD; 0.483; 300; 0.13846; 86; 达标. SS; 0.322; 200; 0.0966; 60; 达标. NH3-N; 0.056; 35; 0.024472; 15.2; 达标. TP; 0.003; 2; 0.0025438; 1.58; 达标. TN; --; --; 0.065688; 40.8; --. 动植物油; 0.024; 15; 0.0062629; 3.89; 达标. 根据上表，现有项目综合废水排放口各监测指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的A级标准。废水污染物实际排放量未超过环评批复量。 - 噪声 - 根据苏州市科旺监测技术有限公司于2023年12月26日出具的监测报告，报告编号：2023科旺（环）字第112410，现有项目噪声实际排放情况见下表。 - 现有项目噪声排放情况监测结果分析一览表 监测日期; 监测点位; 监测结果; 标准限制; 达标情况. 昼间dB（A）; 昼间dB（A）. 2023.12.26; 东厂界外 1 米▲N1; 59.0; 65; 达标. 南厂界外 1 米▲N2; 58.2; 65; 达标. 西厂界外 1 米▲N3; 58.3; 65; 达标. 北厂界外 1 米▲N4; 57.9; 65; 达标. 根据上表，现有项目各厂界噪声检测点噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固废 “零”排放。 6、现有项目污染物排放总量 - 现有项目污染物排放量汇总 单位：t/a 类别; 项目; 实际排放量; 现有项目环评批复污染物排放量; 达标情况. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0228; 0.0228; 达标. 油烟; 0.014; 0.014; 达标. 无组织; 颗粒物; 0.258; 0.258; 达标. 废水; 废水量; 2156; 2156; 达标. COD; 0.646; 0.646; 达标. SS; 0.518; 0.518; 达标. NH3-N; 0.058; 0.058; 达标. TP; 0.0075; 0.0075; 达标. TN; 0.0864; 0.0864; 达标. 动植物油; 0.047; 0.047; 达标. 固废; 工业固废; 0; 0; 达标. 7现有项目存在的主要环保问题 搅拌机、筒仓露天工作，现场逸尘较大。 8有无居民投诉、扰民等现象 无。 9“以新带老”措施 - 大气：（1）现有筒仓废气治理措施“以新带老”升级为布袋除尘器，现有搅拌机废气治理措施“以新带老”升级为脉冲布袋除尘器，升级后筒仓贮存废气、搅拌机废气在搅拌楼内无组织排放。（2）搅拌机、筒仓所在的搅拌楼，整体加装防尘罩。 - 水：（1）本项目建成后，现有项目商品混凝土抽样进入厂区养护室，期间养护室需用水。（2）根据建设单位提供的资料，企业绿化用水1000t/a，由河水直接灌溉。（3）优化现有项目车辆冲洗、搅拌机冲洗、地面冲洗的用水和回水过程。 - 现有项目“以新带老”后水平衡图 （单位：t/a） - 建设单位“以新带老”削减量 单位：t/a 类别; 污染物指标; “以新带老”削减量t/a. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0228. 油烟; 0. 无组织; 颗粒物; -0.0228. 废水; 生活污水; 废水量; 0. COD; 0. SS; 0. 氨氮; 0. 总磷; 0. 总氮; 0. 食堂废水; 废水量; 0. COD; 0. SS; 0. 氨氮; 0. 总磷; 0. 总氮; 0. 动植物油; 0. 综合废水; 废水量; 0. COD; 0. SS; 0. 氨氮; 0. 总磷; 0. 总氮; 0. 动植物油; 0. 工业固废; 0. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，与2022年相比，O3浓度下降6.7%，PM2.5、SO2浓度同比持平，PM10、NO2、CO浓度同比上升2%、23.1%、9.1%。2023年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 - 2023年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; 二氧化硫 (μg/m3); 二氧化氮 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 一氧化碳 (mg/m3); O3 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3). 无锡市; 2023年; 8; 32; 50; 1.2; 167; 28. 评价标准; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 根据《2023年度无锡市环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，各市（县）、区臭氧浓度未达标，其余指标均已达标。综上，项目所在地属于不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 2 地表水环境 本项目废水接入硕放水处理厂，尾水排入走马塘河，最终汇入江南运河。根据江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）苏政办〔2022〕82号，走马塘2030年功能区水质目标为Ⅲ类。本报告地表水环境质量现状引用无锡市新环化工环境监测站对走马塘（硕放污水处理厂排放口处上游 500m）W1、走马塘（硕放污水处理厂排放口下游 1000 米处）W2的检测报告（（2022）环检（ZH）字第（22060801）号），检测及评价结果详见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH为无量纲) 断面名称; 采样时间; 样品编号; pH; COD; DO; NH3-N; TP; LAS; 石油类. 走马塘（硕放污水处理厂排放口处上游500m）; 2022.6.8; W1-1; 7.2; 18; 6.5; 0.136; 0.07; 0.13; 0.03. 2022.6.9; W1-2; 7.3; 19; 6.6; 0.156; 0.08; 0.12; 0.04. 2022.6.10; W1-3; 7.2; 18; 6.8; 0.178; 0.10; 0.14; 0.03. Ⅲ类水体标准值; 6-9; ≤20; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 走马塘（硕放污水处理厂排放口下游1000米处）; 2022.6.8; W2-1; 7.1; 19; 6.6; 0.163; 0.10; 0.12; 0.03. 2022.6.9; W2-2; 7.2; 19; 6.6; 0.185; 0.10; 0.10; 0.04. 2022.6.10; W2-3; 7.2; 18; 6.8; 0.245; 0.12; 0.12; 0.04. Ⅲ类水体标准值; 6-9; ≤20; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，监测断面水质因子（pH值、氨氮、化学需氧量、溶解氧、五日生化需氧量、总磷等）均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3 声环境 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)，项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，2023年无锡市区域环境噪声昼间均值为57.1dB(A)，夜间均值为49.7dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 4 生态环境 本项目不涉及。 5 电磁辐射 本项目不涉及。 6 地下水、土壤环境 （1）地下水环境 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，利用现有厂房，辅料暂存区域、危废仓库等区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，本项目涉及的液态物料，外加剂位于搅拌楼，液压油位于辅料仓库，不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径。本项目大气污染物包括颗粒物等废气，经收集处理后达标排放，对土壤环境污染较小。对土壤环境无污染。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，项目西南侧315m处有环境敏感保护目标无锡市公路路政支队直属大队一中队。 - 声环境 经调查，本项目200m范围内无声环境保护目标。 - 地表水环境 本项目生活污水、食堂废水接管至硕放污水处理厂，尾水排入走马塘，最终汇入江南运河。地表水环境保护目标见下表。 - 水环境保护目标一览表 环境对象; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离km; 经纬度坐标; 高差m; 距离km; 经纬度坐标. X; Y; X; Y. 走马塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类; 相邻; 120.414284; 31.466272; 0; 0.1; 120.413621; 31.466929; 雨、污水纳污水体. - 地下水环境 本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于无锡市新吴区硕放街道南开路79号，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1环境质量标准 （1）水环境质量标准 本项目污水排入硕放水处理厂，其纳污水体为走马塘河，按照《江苏省地表水（环境）功能区划修编（2021-2030年）》的要求，走马塘参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体。详见下表。 - 地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名; 执行标准; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 走马塘河; GB3838-2002; Ⅲ类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. （2）大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5、NOx等环境空气质量因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准值见下表。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. CO; mg/m3; --; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75; --. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （3）声环境质量标准 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)的规定，区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，具体至见下表。 - 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2污染物排放标准 （1）废水 本项目生活污水、食堂废水接管至硕放水处理厂进行集中处理，废水接管要求pH、COD、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。硕放水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。详见下表。 表3-8 废污水排放标准限值表单位：mg/L（pH为无量纲） 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; pH; 6~9. COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准; NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. 尾水 排放标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准; COD; 40. NH3-N; 3（5）*. TP; 0.3. TN; 10（12）*. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; pH; 6~9. SS; 10. 动植物油; 1. 注：括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）废气 本项目生产过程中产生的颗粒物无组织排放执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2、3中标准限值。具体情况见下表。 - 本项目废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度值; 采用标准. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 厂界; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3规定的排放限值. 厂区内; 5; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2规定的排放限值. 本项目营运期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2中标准限值，具体数值见表3.8。 - 本项目饮食业油烟排放标准 污染物; 最高循序排放浓度(mg/m3); 采用标准. 油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2中排放限值. （3）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 - 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 厂界名; 执行标准; 级别; 昼间标准限值; 夜间标准限值. 厂界外1米; GB12348-2008; 3类; 65; 55. （4）固体废弃物 生活垃圾贮存、处置执行住房和城乡建设部令第24号《城市生活垃圾管理办法》（2015修正），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |

| 总量 控制 - 指标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于《江苏省太湖流域水污染防治条例（2021年修订版）》中三级保护区。 废水：本项目厂区新增的废水污染物排放量在硕放污水处理厂内平衡。 废气：本项目厂区新增的废气污染物排放量在新吴区范围内平衡。 固废：“零”排放。 - 污染物总量控制一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目建议核准量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0228; 0; 0.0228; 0; -0.0228. 油烟; 0.014; 0.0035; 0; 0.0175; +0.0035. 无组织; 颗粒物; 0.258; 0.332; -0.0228; 0.6128; +0.3548. 类别; 污染物名称; 现有项目建议核准量; 本项目接管量; “以新带老”削减量; 全厂接管量; 接管增减量. 废水; 生活污水; 废水量; 1260; 280; 0; 1540; +280. COD; 0.3776; 0.1120; 0; 0.4896; +0.1120. SS; 0.3027; 0.0840; 0; 0.3867; +0.0840. 氨氮; 0.0339; 0.0098; 0; 0.0437; +0.0098. 总磷; 0.0044; 0.0014; 0; 0.0058; +0.0014. 总氮; 0.0505; 0.0126; 0; 0.0631; +0.0126. 食堂废水; 废水量; 896; 140; 0; 1036; +140. COD; 0.2685; 0.0560; 0; 0.3245; +0.0560. SS; 0.2153; 0.0420; 0; 0.2573; +0.0420. 氨氮; 0.0241; 0.0049; 0; 0.029; +0.0049. 总磷; 0.0031; 0.0007; 0; 0.0038; +0.0007. 总氮; 0.0359; 0.0063; 0; 0.0422; +0.0063. 动植物油; 0.0470; 0.0140; 0; 0.061; +0.0140. 综合废水; 废水量; 2156; 420; 0; 2576; +420. COD; 0.646; 0.1680; 0; 0.814; +0.1680. SS; 0.518; 0.1260; 0; 0.644; +0.1260. 氨氮; 0.058; 0.0147; 0; 0.0727; +0.0147. 总磷; 0.0075; 0.0021; 0; 0.0096; +0.0021. 总氮; 0.0864; 0.0189; 0; 0.1053; +0.0189. 动植物油; 0.047; 0.0140; 0; 0.061; +0.0140. 类别; 污染物名称; 现有项目建议核准量; 本项目产生量; “以新带老”削减量; 全厂产生量; 产生增减量. 固废; 船舶生活垃圾; 0; 1.227; 0; 1.227; +1.227. 结块水泥; 0; 59.668; 0; 59.668; +59.668. 废滤袋; 0; 0.5; 0; 0.5; +0.5. 生活垃圾; 0; 3.5; 0; 3.5; +3.5. 厨余垃圾; 0; 3.5; 0; 3.5; +3.5. 船舶含油废水; 0; 65.44; 0; 65.44; +65.44. 船舶废油; 0; 0.7; 0; 0.7; +0.7. 废油; 0; 0.3; 0; 0.3; +0.3. |
| --- | --- |

- 主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产。不新建建筑以及不再对车间进行装修，在施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和设备包装箱等。施工期的环境保护措施略。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 1.废水 1.1废水来源及产生源强 - 本项目废水有船舶生活污水，车辆、搅拌机、地面等冲洗废水和厂区新增员工生活污水、食堂废水。其中船舶生活污水由无锡南站船舶防污服务有限公司收集处置；车辆、搅拌机、地面等冲洗废水沉淀后全部回用；生活污水、食堂废水分别经化粪池、隔油池预处理后，尾水接管至硕放污水处理厂处理。 - 本项目水污染物产生及污染防治措施情况表 产排污 环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生源强; 污染治理设施. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 员工 办公; 生活 污水; 废水量; --; 280; 化粪池; 厌氧生化; --; 是. pH; 6~9（无量纲）; --. COD; 500; 0.1400; 20%. SS; 400; 0.1120; 25%. 氨氮; 35; 0.0098; --. 总磷; 5; 0.0014; --. 总氮; 45; 0.0126; --. 员工 就餐; 食堂 废水; 废水量; --; 140; 隔油池; 沉淀、浮油分离; --; 是. pH; 6~9（无量纲）; --. COD; 500; 0.0700; 20%. SS; 400; 0.0560; 25%. 氨氮; 35; 0.0049; --. 总磷; 5; 0.0007; --. 总氮; 45; 0.0063; --. 动植物油; 300; 0.0420; 66%. --; 综合 废水; 废水量; --; 420; --; --; --; --. pH; 6~9（无量纲）. COD; 500; 0.2100. SS; 400; 0.1680. 氨氮; 35; 0.0147. 总磷; 5; 0.0021. 总氮; 45; 0.0189. 动植物油; 100; 0.0420. 1.2废水污染物排放情况 本项目废水污染物排放情况见下表。 - 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活污水; 废水量; --; 280; 直接排放 □ 间接排放 √; 硕放水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; WS-01; 综合废水排放口; 一般排口; E：120.413621 N：31.466929. pH; 6~9（无量纲）. COD; 400; 0.1120. SS; 300; 0.0840. 氨氮; 35; 0.0098. 总磷; 5; 0.0014. 总氮; 45; 0.0126. 食堂废水; 废水量; --; 140. pH; 6~9（无量纲）. COD; 400; 0.0560. SS; 300; 0.0420. 氨氮; 35; 0.0049. 总磷; 5; 0.0007. 总氮; 45; 0.0063. 动植物油; 100; 0.0140. 综合废水; 废水量; --; 420. pH; 6~9（无量纲）. COD; 400; 0.1680. SS; 300; 0.1260. 氨氮; 35; 0.0147. 总磷; 5; 0.0021. 总氮; 45; 0.0189. 动植物油; 33.33; 0.0140. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 1.3废水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 （1）污水处理厂概况 硕放水处理厂位于硕放街道盈发西路，一期工程于2002年底动工建设，规模2.0万m3/d，采用“预处理+A2O-SBR”工艺；二期工程于2009年10月投产，规模2.0万m3/d，采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺；三期一阶段工程土建规模5.0万m3/d，设备安装规模2.5万m3/d，采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺，出水中1.0万m3/d作为中水回用于硕放街道市政绿化等，剩余1.5万m3/d排河。现阶段，三期二阶段环评已通过审批，建成后将一期工程停运，补充三期工程二阶段土建预留部分的设备后将一期进水调至三期二阶段处理，全厂处理规模仍为6.5万m3/d。采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺，出水中1.0万m3/d作为中水回用于硕放街道市政绿化等，剩余5.5万m3/d排入走马塘河（原唐庄河），执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）表1标准限值：pH6-9、SS≤10mg/L、BOD5≤10mg/L、COD≤40mg/L、氨氮≤3（5）mg/L、总氮≤10（12）mg/L、总磷≤0.3mg/L、总铜≤0.5mg/L、总氰化物≤0.5mg/L）。提标后全厂废水处理工艺流程图4-1： - 硕放水处理厂全厂水处理工艺流程图 （2）处理规模的可行性分析 本项目生活污水、食堂废水接管至硕放水处理厂进行处理，污水厂现已具备6.5万t/d的处理能力，本项目建成后，新增生活污水（0.8t/d）、食堂废水（0.4t/d）在硕放污水处理厂内平衡。对硕放水处理厂的水量负荷较小，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 （3）工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目新增生活污水、食堂废水的排放，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，满足硕放水处理厂水质接管要求，污水中不含有对硕放水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响硕放水处理厂的处理工艺，因此排入硕放水处理厂集中处理是可行的。 1.4本项目水污染物自行监测要求 本项目仅涉及生活污水、食堂废水的排放，参考《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），建议每年至少开展一次自行监测，本项目水污染物自行监测要求如下表。 - 建设单位水污染物自行监测要求 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监 测频次. 综合废水; WS-01; 综合废水接管口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2.废气 2.1正常工况大气污染物产生源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目源强核算选择产污系数法、排污系数法。 ①车辆运输扬尘（G1、G10）： 本项目混凝土生产原料（粉煤灰、矿石粉、外加剂）及产品运输车辆进出产生少量扬尘，产生量使用经验公式计算。 Q=0.123(V/5)(M/6.8)0.8(P/0.5)0.72 式中：Q--车辆扬尘量，kg/km·辆； V--车辆速度，km/h，取5km/h； M--车辆载重量，t/辆；项目混凝土运输车辆空车重约15t，重车约35t（注：混凝土运输车辆可运载8m3的商品混凝土，计算得运输次数18750次；商品混凝土的容重在2.3~2.5t/m3，本报告取2.5t/m3，即重车运载20t商品混凝土。）； P--道路表面积尘量，kg/m2，项目道路起尘P按0.01kg/m2计。 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计（来回200m），以速度5km/h行驶。项目车运外加剂运输量为0.07万t/a，运输88辆次（空车15t/a，重车23t/a）。则车辆动力起尘量见表4-4。 - 建设单位车辆动力起尘量预测表 运输物料; 运输次数(次); 车辆起尘量(t/a). 空车; 重车; 小计. 商品混凝土; 18750; 0.02597; 0.05116; 0.07713. 外加剂; 88; 0.00001; 0.00002; 0.00003. 合计; 18838; 约0.77; 约0.077. 为减少车辆运输过程粉尘产生量，建设单位设置车辆冲洗、地面冲洗预防逸尘。建设单位采取雾炮机、喷雾降尘设施等降尘措施处理后，减少粉尘无组织排放。规范场内运输通道及运输车辆的管理，及时清扫路面，定期对厂区及运输通道洒水抑尘；运输物料采用罐车防止撒落；厂区设车辆清洗区冲洗车辆轮胎，运输车辆冲洗干净轮胎后方可出厂，采取上述措施后，可减少95%以上的扬尘。则车辆扬尘产生量约减少至0.004t/a，在厂区范围内无组织排放。 ②码头吊卸粉尘G2、砂石堆放粉尘G4、砂石装载粉尘G6 正常情况下，来料石料含水率约5~8%，卸船作业时采取洒水防止产尘，保证黄砂、石子在装卸时含水率达到8%。黄砂、石子装载作业将产生粉尘污染，起尘点发生在吊机抓斗卸料处。建设单位采取雾炮机等降尘措施，减少无组织粉尘的排放。 码头装卸粉尘参照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020），计算公式如下： E装船（E卸船/E堆场/E装车/E卸车）=R×G×β×10-3 式中：R——实际散货作业量，t；本项目混凝土生产线黄砂用量11万t/a，碎石子用量15万t/a，砂石卸船量共计使用约26万t/a； G——不同粉尘污染防治措施下的颗粒物排污系数值，kg/t，取值参见技术规范表 E.1、表 E.2； β——货类起尘调节系数，无量纲，取值参见技术规范附录 A 中表 A.3；本项目取0.6； 根据上式计算得，本项目码头卸船排污系数取值0.0345kg/t，码头吊卸粉尘产生量约0.005t，经雾炮机等处置后（处置效率取90%），码头吊卸粉尘排放量约0.001t。同理，砂石堆放粉尘排污系数取值0.19365kg/t，粉尘产生量约0.030t，经防尘罩、喷淋系统等处置后（处置效率取95%），砂石堆放粉尘排放量约0.002t；砂石装载粉尘排污系数取值0.01385kg/t（参考装车排污系数），粉尘产生量约0.002t，经防尘罩、喷淋系统等处置后（处置效率取95%），砂石装载粉尘排放量约0.001t。 ③砂石输送粉尘G3、G7 黄砂、石子输送时会产生粉尘，本项目砂石提升是由装载机将砂石料由砂石堆场装载至料斗，落料至材料输送带，依次输送至骨料仓、斜皮带、搅拌机，输送过程中设有喷淋降尘措施。砂石装载与输送过程会产生扬尘，砂石装载粉尘产生量见上文，砂石输送粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“转运砂和粒料至高架贮仓”排污系数为0.02kg/t（搬运料）。本项目混凝土生产线黄砂用量11万t/a，碎石子用量15万t/a，砂石共计使用约26万t/a，则砂石输送粉尘产生量共计5.2t/a。整个输送过程采用防尘罩和喷淋系统等降尘措施，除尘效率以95%计，则砂石输送粉尘无组织排放量为0.26t/a。 ④筒仓贮存（呼吸）粉尘G5 筒仓（水泥、粉煤灰、矿石粉）进料、出料时产生粉尘，类比“苏州凉兴混凝土有限公司扩建生产混凝土项目（苏环建〔2023〕07第0008号），粉料输送进入筒仓时，产尘系数为0.12kg/t-粉料”。本项目混凝土生产线粉状物料（水泥、粉煤灰、矿石粉）用量为6.6万t/a，粉尘产生量为7.92t/a。项目水泥、粉煤灰、矿石粉均由空压机提供动力，通过密闭管道传输至对应的筒仓贮存，各粉料筒仓均为密闭状态，顶部呼吸口均设置密闭管路连接至脉冲布袋除尘器、布袋除尘器进行收集（收集过程为密闭状态，收集效率可达100%）处置。筒仓呼吸粉尘经布袋除尘器处理、处理后粉尘在搅拌楼防尘罩内进一步沉降后（综合除尘效率99.5%），颗粒物排放量约为0.040t/a。 ⑤搅拌粉尘G9、落料粉尘G8 原料进入搅拌机产生卸料粉尘，卸料、搅拌均在密闭的搅拌机内，故将落料粉尘纳入搅拌粉尘统一核算。搅拌工序粉尘产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册》中的“物料搅拌-混凝土制品”的产污系数“0.13kg/t-产品”。本项目商品混凝土生产量为36.21万t/a（15万立方），粉尘产生量为47.073t/a。项目搅拌机为密闭状态，顶部排气口均设置密闭管路连接至脉冲布袋除尘器、布袋除尘器进行收集（收集过程为密闭状态，收集效率可达100%）处置。搅拌粉尘（含落料粉尘）经脉冲布袋除尘器、布袋除尘器处理、处理后粉尘在搅拌楼防尘罩内进一步沉降后（除尘效率99.5%），颗粒物排放量约为0.024t/a。 ⑤食堂油烟 食堂厨房新增1个炉灶头，属于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1中中型规模。配备的排油烟机风量为10000m3/h，年运行350天，每天2.5h，经类比分析，油烟产生浓度约1.6mg/m3，油烟产生量为0.014t/a，产生的油烟经油烟净化器处理，油烟去除率按75%计，则食堂油烟排放量为0.0035t/a，排放浓度为0.4mg/m3，通过设在食堂楼顶的烟囱FQ-1排空。 - 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 污染源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 收集方式和治理 工艺; 效率; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 车辆运输; 厂区; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; --; 0.077; 雾炮机、喷雾降尘设施等; 95%; 是; --; 0.004; --; 8400. 码头吊卸; 码头; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; --; 0.005; 雾炮机等; 90%; 是; --; 0.001; --; 8400. 砂石输送; 生产区; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; --; 5.2; 防尘罩、喷淋系统; 95%; 是; --; 0.26; --; 8400. 筒仓贮存; 筒仓; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; --; 7.92; 防尘罩、 脉冲布袋除尘装置; 99.5%; 是; --; 0.040; --; 8400. 砂石堆放; 材料堆场; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; --; 0.030; 防尘棚、喷淋系统; 95%; 是; --; 0.002; --; 8400. 砂石装载; 材料堆场; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; --; 0.002; 防尘棚、喷淋系统; 95%; 是; --; 0.001; --; 8400. 卸料、搅拌; 搅拌机; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; --; 47.073; 防尘罩、 脉冲布袋除尘装置; 99.5%; 是; --; 0.024; --; 8400. 员工就餐; 食堂; 油烟; 有组织; 类比分析法; 1.6; 0.014; 油烟净化器处理; 75%; 是; 0.4; 0.0035; 10000; 875h. 2.2正常工况废气污染物排放情况 - 正常工况有组织废气排放情况一览表 污染源; 风量 （m3/h）; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 经度; 纬度. FQ-1 （本项目）; 10000; 油烟; 0.4; 0.004; 0.0035; 15; 0.5; 45; FQ-1; 废气 排放口; 一般 排放口; 120.413106; 31.466730; 2.0; --. FQ-1 （全厂）; 2; 0.02; 0.0175. - 正常工况无组织废气排放情况一览表 生产设施/无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 排放量 （t/a）; 排放标准. 厂界浓度限值 （mg/m3）; 厂区无组织浓度限值 （mg/m3）. 厂区; 车辆运输、码头吊卸、物料输送、砂石堆放、砂石装载、搅拌; 颗粒物; 雾炮机、喷淋系统、防尘罩、防尘棚、脉冲布袋除尘装置等; 0.332; 0.5 (监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值); 5 (监控点处1h平均浓度值). |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2.3本项目大气污染防治措施有效性分析 - 本项目大气污染物治理方案 - 本项目废气污染治理方案示意图 废气污染防治措施可行性分析： - 本项目废气种类及治理措施一览表 产生点; 污染物; 治理措施; 是否为可行性技术; 判定依据. 车辆运输; 颗粒物; 车辆冲洗、地面冲洗、雾炮机、喷雾降尘设施等; 是☑ 否□; 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ 886-2018）. 码头吊卸; 颗粒物; 雾炮机、喷淋系统; 是☑ 否□. 物料输送; 颗粒物; 防尘罩、喷淋系统、脉冲布袋除尘装置; 是☑ 否□. 筒仓贮存; 颗粒物; 防尘罩、布袋除尘装置; 是☑ 否□. 砂石堆放; 颗粒物; 防尘棚、喷淋系统; 是☑ 否□. 砂石装载; 颗粒物; 防尘棚、喷淋系统; 是☑ 否□. 搅拌; 颗粒物; 防尘罩、 脉冲布袋除尘装置; 是☑ 否□. 食堂; 油烟; 油烟净化器处理; 是☑ 否□; 简要分析. （2）污染治理措施简述 脉冲布袋除尘器、布袋除尘器 - 除尘器类型的选择 选择除尘器时必须全面考虑有关因素，如除尘效率、压力损失、一次投资、维护管理，其中最重要的是除尘效率。以下问题要特别引起注意。 - ① 选择的除尘效率必须满足排放标准规定的排放要求。 - ② 粉尘颗粒的物理性质对除尘器的性能具有较大影响。 - ③ 气体的含尘浓度。 - ④ 烟尘温度和其他性质是选择除尘设备时必须考虑的因素。 - ⑤ 选择除尘器时，需要考虑收集粉尘的处理问题。 - ⑥ 选择除尘器时还必须考虑设备的位置、可利用的空间、环境等因素，设备的一次性投资以及操作和维修费用等经济因素。 - 通过以上对除尘器选择原则要求的综合考虑，选用脉冲布袋除尘器、布袋除尘器对本项目的污染颗粒进行除尘。原因如下： - 根据所给条件，可选定除尘装置为脉冲布袋除尘器、布袋除尘器，选择理由如下： - ①除尘效率要大于等于99.7%，可选择有布袋除尘器、文丘里除尘器、电除尘器三种选择。 - ②于文丘里除尘器的压力损失太大，且不利于水泥的回收利用，故选择文丘里除尘器是不合理的。 - ③据水泥的性质，水泥粉尘的比电阻较大，选用电除尘器的设备、运行成本太大，且不易清灰及维修，故不宜选择。 - ④布袋除尘器与文丘里除尘器相比，动力消耗小。因此对于微细的干颗粒物，采用脉冲布袋除尘器、布袋除尘器捕集是适宜的。 - ⑤布袋除尘器的结构简单、易清灰，除尘效率-般可达95%-99.9%，且压力损失适中，投资运行费用也比较经济。 - 综上所述：选择脉冲布袋除尘器、布袋除尘器是合理的。 - 除尘器的选型 - 根据除尘器的最大风量和动力要求，选脉冲布袋除尘器的型号为WDA-DS45F 型布袋除尘器，具体参数如下： - ① 滤袋数N=64 条。 - ② 风量Q=5000m3/h. - ③ 滤面积A=45.2m2 - ④ 过滤风速：1.9~2.0m/min - ⑤ 压力(压力损失)OP＜1500~1700Pa。 - 除尘器原理：尘气体通过吸气管后进入箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。由于本机采用的吹气脉冲阀系全进口产品，该产品具有稳定性高，使用寿命长等特点。通过控制系统的PLC控制其高压吹气，使滤袋长期保持正常过滤状态。通过风机抽风产生负压，加速除尘效率。 - 清灰原理：随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，除尘设备的阻力不断上升，除尘效果明显下降，清灰装置开始进行清灰。首先，必须切断风机电源，同时停止往主机加注粉料，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气在极短促的时间内，通过文氏管的流速放大作用，涌入滤袋，使滤袋快速膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入锥斗内，再经过螺旋机送回主机。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，该滤袋又恢复正常过滤功能。清灰时各滤袋依次进行，从第一列滤袋清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。 - （3）无组织达标分析 - 本项目无组织排放及估算结果详见下表： - 无组织排放废气（面源）参数调查清单 名称; 面源起点经纬度/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角 /°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放速率（kg/h）. E; N. 厂区; 120.413436; 31.466258; 5; 160; 140; 50; 8400; 正常; 颗粒物; 0.040. - 估算模式计算结果统计 污染源; 污染因子; 厂界浓度（mg/m3）; 厂界浓度标准限值（mg/m3）. 厂区; 颗粒物; 0.0284; 0.5. 由上表可知，颗粒物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3中无组织排放限值。 2.4卫生防护距离测算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。首先根据单个大气有害物质的等标排放量（Qc/Cm）筛选特征大气有害物质，本项目污染物的等标排放量计算结果见下表。 - 大气有害物质等标排放量计算结果表 污染源; 污染指标; Qc排放速率kg/h; Cm小时标准浓度mg/m3; Qc/Cm. 厂区; 颗粒物; 0.040; 0.45; 0.089. 根据上表可知，本项目厂区相关的大气污染物为颗粒物，因此选择颗粒物为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。计算公式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 - 卫生防护距离一览表 污染源名称; 污染 指标; 计算系数; 污染物最大排放速率(kg/h); Cm (mg/Nm3); 无组织排放源面积（m2）; 无组织排放源高度(m); 计算卫生防护距离L计(m); 卫生防护距离初值L(m). A; B; C; D. 厂区; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.040; 0.45; 22381.8; 5; 0.988; 50. 根据计算，从上表可知，建议本项目建成后，卫生防护距离终值为以整个厂区为边界外扩50m形成的卫生防护距离。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无学校、医院等敏感环境保护目标，在该防护距离内今后也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 2.5本项目大气污染物自行监测要求 为定期自查维护污染治理设施的运行效果，参考《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819 2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)，生产废气建议每年至少开展一次自行监测，本项目大气污染物自行监测要求如下表： - 本项目大气污染物自行监测要求 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 监测频次. 废气; FQ-1; 油烟; 1年1次. 厂界; 颗粒物; 季度/年. 厂区内（物料储存、输送、运输等）; 颗粒物; 季度/年. 2.6非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，事故状态最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表： - 本项目有机废气有组织非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 污染物排放量（kg）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ-1 （本项目）; 油烟; 废气处理效率50%; 0.8; 0.008; 0.008; 1; 2.0; --. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放的油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值。建设单位需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 - 3.噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 - 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： Lpli(T)=10lg（j=1N100.1Lplij) 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 - 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； - 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 |
| --- | --- |

| - 续上表：运营期环境影响和保护措施 | 本项目新增高噪声设备及噪声源情况见下表。 - 本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备数量; 单台声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级dB(A); 建筑外距离m. 1; 厂区; 搅拌主机; 1; 88; 厂房隔声、距离衰减; 110; 30; 5; 东; 80; 东; 49.9; 00:00~24:00; 20; 东; 29.9; 1. 南; 105; 南; 47.6; 南; 27.6; 1. 西; 60; 西; 52.4; 西; 32.4; 1. 北; 15; 北; 64.5; 北; 44.5; 1. 2; 除尘器; 6; 80; 厂房隔声、距离衰减; 115; 35; 5; 东; 80; 东; 49.7; 东; 29.7; 1. 南; 95; 南; 48.2; 南; 28.2; 1. 西; 55; 西; 53.0; 西; 33.0; 1. 北; 20; 北; 61.8; 北; 41.8; 1. 3; 泵; 5; 88; 厂房隔声、距离衰减; 130; 20; 5; 东; 20; 东; 69.0; 东; 49.0; 1. 南; 140; 南; 52.1; 南; 32.1; 1. 西; 120; 西; 53.4; 西; 33.4; 1. 北; 25; 北; 67.0; 北; 47.0; 1. 注：选取厂区西侧拐角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 - 本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 设备数量; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB(A); 距厂界距离m. - 1; 空压机; 3; 85; 25; 5; 88; 东; 90; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩 20dB(A); 00:00~24:00. 南; 85. 西; 75. 北; 85. 注：选取厂区西侧拐角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 - 本项目工业企业厂界噪声预测结果 序号; 预测点位置; 噪声影响值dB(A); 噪声标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 49.2; 65; 55; 达标. 2; 南厂界; 37.4; 65; 55; 达标. 3; 西厂界; 39.7; 65; 55; 达标. 4; 北厂界; 49.8; 65; 55; 达标. - 全厂工业企业噪声预测结果 序号; 预测点位置; 昼间噪声背景值dB(A); 昼间噪声贡献值dB(A); 昼间噪声叠加值dB(A); 昼间噪声标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 56.7; 49.2; 56.7; 65; 达标. 2; 南厂界; 58.7; 37.4; 58.7; 65; 达标. 3; 西厂界; 59.9; 39.7; 59.9; 65; 达标. 4; 北厂界; 59.5; 49.8; 59.5; 65; 达标. 序号; 预测点位置; 夜间噪声背景值dB(A); 昼间噪声贡献值dB(A); 昼间噪声叠加值dB(A); 昼间噪声标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 56.7; 49.2; 56.7; 55; 达标. 2; 南厂界; 58.7; 37.4; 58.7; 55; 达标. 3; 西厂界; 59.9; 39.7; 59.9; 55; 达标. 4; 北厂界; 59.5; 49.8; 59.5; 55; 达标. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 | ④噪声自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范·工业噪声》(HJ1301-2023)要求和建设单位实际生产情况，建议厂界至少每季度开展一次噪声监测，监测项目和监测内容如下表。 - 噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. - 4.固体废物 - 本项目副产物种类判断 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，识别得到本项目建成后产生的固体废物有船舶生活垃圾、船舶含油废水、船舶废油、结块水泥、废油、废滤袋、生活垃圾、厨余垃圾等。详见下表： - 本项目副产物产生情况及副产物种类判断结果 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 船舶生活垃圾; 船舶; 固; 塑料瓶等; √; --; 4.4 b. 2; 船舶含油废水; 船舶; 液; 石油类等; √; --; 4.2 g. 3; 船舶废油; 船舶维修及保养; 液; 矿物油; √; --; 4.2 g. 4; 黄砂、石子; 砂石分离; 固; 黄砂、石子; --; √; 4.2 a. 5; 结块水泥; 砂石分离; 固; 混凝土; √; --; 4.1 a. 6; 废油; 设备维修及保养; 液; 矿物油; √; --; 4.2 g. 7; 渣尘; 废气治理; 固; 水泥、粉煤灰等; --; √; 4.3 a. 8; 废滤袋; 废气治理; 固; 布袋; √; --; 4.1 a. 9; 生活垃圾; 办公生活; 固; 塑料瓶等; √; --; 4.4 b. 10; 厨余垃圾; 食堂; 固; 泔水等; √; --; 4.4 b. - 本项目建成后固体废物产生源强核算依据 - 本项目固废产生源强表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量 （t/a）; 产生依据; 核算方法. 1; 船舶; 船舶生活垃圾; 1.227; 根据《港口工程设计环境保护规范》（JTS149-1-2007）以及现有资料类比，产生系数按在船人数计，内河船舶为1.5kg/人·日。本项目水泥船运吞吐量为6万吨/年、石子15万吨/年、黄砂11万吨/年、粉煤灰0.38万吨/年、矿石粉0.22万吨/年，采用800DWT船舶水运，分别约为75艘·次/年、188艘·次/年、138艘·次/年、5艘·次/年、3艘·次/年，合计本项目码头每年约有409艘800吨级船舶靠泊至码头。按每艘船2人计，计算得船舶生活垃圾产生量1.227/a，由无锡南站船舶防污有限公司处理处置。; 产污系数法. 2; 船舶; 船舶含油废水; 65.44; 由本报告水平衡图可知，本项目预计产生船舶含油废水65.44t/a。; 产污系数法. 3; 船舶维修及保养; 船舶废油; 1; 类比同类项目，本项目预计产生船舶废油1t/a。; 类比分析法. 4; 砂石分离; 结块水泥; 59.668; 类比同类项目，本项目经车辆冲洗、砂石分离出结块水泥约59.668t/a。; 类比分析法. 5; 设备维修及保养; 废油; 0.7; 本项目设备维修及保养使用液压油1.7t/a，，预计产生废液压油0.7t/a。; 类比分析法. 6; 废气治理; 废滤袋; 0.5; 类比同类项目，本项目预计产生废滤袋0.5t/a。; 类比分析法. 7; 办公生活; 生活垃圾; 3.5; 本项目建成后，新增劳动定员20人，产生的生活垃圾按0.5kg/人/天计，则共计产生生活垃圾3.5t/a。; 产污系数法. 8; 食堂; 厨余垃圾; 3.5; 本项目建成后，新增劳动定员20人，产生的厨余垃圾按0.5kg/人/天计，则共计产生厨余垃圾3.5t/a; 产污系数法. - 固体废物属性识别 根据《国家危险废物名录（2025版）》以及《危险废物鉴别标准》相关内容识别出本项目上述固废中的危险废物。 - 本项目工业固体废物属性判别、产生及处理处置情况表 工序/ 生产线; 固体废物 名称; 主要有 害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废 代码; 固废编码; 产生量 （t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理 处置量 （t/a）; 处理处 置情况. 船舶; 船舶生活垃圾; --; 固; --; 一般固废; SW64; 900-099-S64; 1.227; 0; 1.227; 委托处置. 砂石分离; 结块水泥; --; 固; --; SW72; 900-001-S72; 59.668; 59.668; 0; 外售综合利用. 废气治理; 废滤袋; --; 固; --; SW59; 900-009-S59; 0.5; 0.5; 0; 厂家回收. 办公生活; 生活垃圾; --; 固; --; SW64; 900-099-S64; 3.5; 0; 3.5; 环卫清运. 食堂; 厨余垃圾; --; 固; --; SW61; 900-002-S61; 3.5; 0; 3.5; 委托专业厨余处置单位处理. 船舶; 船舶含油废水; 石油类; 液; --; 危险废物; HW09; 900-006-09; 65.44; 0; 65.44; 委托处置. 船舶维修及保养; 船舶废油; 矿物油; 液; T，I; HW08; 900-217-08; 0.7; 0; 0.7; 委托有资质单位处置. 设备维修及保养; 废油; 矿物油; 液; T，I; HW08; 900-218-08; 0.3; 0; 0.3. |
| --- | --- |

|  | - 固废防治措施评述 - 固废处置方法 - 本项目固体废物贮存、利用处置方式一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 贮存地点; 利用处置方式; 利用处置单位; 是否符合环保要求. 1; 船舶生活垃圾; 船舶; 一般固废; SW64; 900-099-S64; 1.227; 垃圾箱; 码头; 委托处置; 无锡南站船舶防污有限公司; 符合. 2; 结块水泥; 砂石分离; SW72; 900-001-S72; 59.668; 堆放; 一般固废仓库; 外售综合利用; 相关单位. 3; 废滤袋; 废气治理; SW59; 900-009-S59; 0.5; 堆放; 回收; 厂家. 4; 生活垃圾; 办公生活; SW64; 900-099-S64; 3.5; 垃圾箱; 垃圾箱; 环卫清运; 环卫部门. 5; 厨余垃圾; 食堂; SW61; 900-002-S61; 3.5; 垃圾桶; 垃圾桶; 委托处置; 专业厨余处置单位. 6; 船舶含油废水; 船舶; 危险废物; HW09; 900-006-09; 65.44; 船舶含油废水收集装置; 危废暂存仓库; 委托处置; 无锡南站船舶防污有限公司. 7; 船舶废油; 船舶维修及保养; HW08; 900-217-08; 0.7; 密闭桶装; 委托处置; 有资质单位. 8; 废油; 设备维修及保养; HW08; 900-218-08; 0.3; 密闭桶装; 委托处置. 本项目建成后全厂固废利用处置情况见下表。 - 全厂固体废物贮存、利用处置方式一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 贮存 地点; 利用处置方式; 利用处置单位. 改扩建前; 本项目; 改扩建后全厂. 1; 船舶生活垃圾; 船舶; 一般固废; SW64; 900-099-S64; 0; 1.227; 1.227; 桶装; 一般固废仓库; 外售综合利用; 相关单位. 2; 结块水泥; 砂石分离; SW72; 900-001-S72; 0; 59.668; 59.668; 堆放. 3; 废滤袋; 废气治理; SW59; 900-009-S59; 0; 0.5; 0.5; 桶装. 4; 生活垃圾; 办公生活; SW64; 900-099-S64; 0; 3.5; 3.5; 桶装; 垃圾桶; 环卫 清运; 环卫部门. 5; 厨余垃圾; 食堂; SW61; 900-002-S61; 0; 3.5; 3.5; 桶装; 厨余桶; 委托 处置; 专业厨余处置单位. 6; 船舶含油废水; 船舶; 危险废物; HW09; 900-006-09; 0; 65.44; 65.44; 桶装; 危废 仓库; 委托有资质单位处理; 无锡中天固废处置有限公司. 7; 船舶废油; 船舶维修及保养; HW08; 900-217-08; 0; 0.7; 0.7; 桶装. 8; 废油; 设备维修及保养; HW08; 900-218-08; 0; 0.3; 0.3; 桶装. （2）委托处置可行性分析 本项目产生的危险废物均拟委托有资质单位处理处置，区域内有无锡市工业废物安全处置有限公司等具备相关危险废物处理处置的资质单位，且尚有余量消纳本项目新增的危险废物，相关危废经营许可单位基本信息详见下表4-25。 - 危废处置单位概况 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 无锡市工业废物安全处置有限公司; 无锡市滨湖区荣巷街道青龙山村(桃花山); JS0200OOI032-15; 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）]、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计2.3万吨/年. |
| --- | --- |

|  | - 由上表可见，省内有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力均尚有余量，本项目产生的危险废物是能够做到安全处置的。本项目产生的危险废物拟委托上表中单位或其他有相应资质的单位处置（危废处置协议或处置承诺见附件），措施可行。 - 固废环境影响分析 - 固体废弃物产生情况及其分类 本项目建成后，全厂产生的固体废物有船舶生活垃圾、结块水泥、废油、废滤袋、生活垃圾、厨余垃圾、船舶含油废水、船舶废油、废油等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 - 一般工业固废 本项目建成后，产生的一般工业废物有船舶生活垃圾、结块水泥、废油、废滤袋、生活垃圾、厨余垃圾等，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 - 危险废物 ②危险废物运输环境影响 危废运输过程影响主要是夜间运输噪声可能会影响居民正常休息。因此，运输过程必须要引起建设单位的足够重视，改进车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，同时应调整好运输的时间尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③堆放、贮存场所的环境影响 Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。 Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。 Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。 ④综合利用、处理、处置的环境影响 厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 - 本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）I类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 本项目建成后，全厂危险固废堆场占地面积5m2，按照一年处置一次计算，危废仓库容量可满足全厂危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。 - 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险固废 堆场; 船舶含油废水; HW09; 900-006-09; 车间北侧; 5m2; 密闭桶装; 3t; 2天. 船舶废油; HW08; 900-217-08; 密闭桶装; 2t; 1年. 废油; HW08; 900-218-08; 密闭桶装. 注：船舶含油废水一般直接由无锡南站船舶防污有限公司的转运船直接从船舶中抽走，码头船舶含油废水收集装置仅作备用。 ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。 - 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危废仓库内应设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目新增危废仓库将按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位应落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。新增危废仓库建成后，将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危废仓库防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。液态危废暂存区域应设置截留沟并通过事故废水排放管道排至事故应急池。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。; 本项目危废仓库内危险废物分类分区存放。液态危废存放在桶内，危废仓库地面拟铺设环氧地坪，并设置防渗托盘。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目危废仓库设计阶段应充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目危险废物分类贮存，液态危废（船舶含油废水、船舶废油、废油）采用桶装暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 本项目涉及的危废为船舶含油废水、船舶废油、废油等，在危废贮存过程中进行密封存放，尽可能减少异味产生。 - 4.地下水、土壤 （1）本项目地下水、土壤污染防治措施 - 本项目地下水和土壤污染主要来源于化学原辅料和危险废物的泄漏，建设单位使用的液态原料储存于生产区域、辅料暂存区、危废仓库等，车间区域地面地面硬化。废油等加盖后下设防渗漏托盘储存于危废仓库。 - 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 生产区域; 一般防渗：水泥硬化基础（利用厂房现有结构）. 2; 辅料暂存区; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+防渗托盘等. 3; 危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+防渗托盘等. 4; 码头; 重要防渗区域：水泥硬化基础（利用厂房现有结构）. 5; 一般固废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础（利用厂房现有结构）. （2）地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测。 - 5.生态 本项目不涉及。 - 6.环境风险分析 6.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目建成后，全厂主要环境风险物质存储情况及临界量详见下表。 - 建设单位涉及的环境风险物质储存情况及临界量 名称; 最大储存量（t）; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 液压油; 1.7; 2500; 0.00068. 外加剂; 60; 100; 0.6. 船舶含油废水; 3; 2500; 0.0012. 船舶废油; 0.7; 2500; 0.00028. 废油; 0.3; 2500; 0.00012. 合计; 0.602. 由上表可知，Q＜1，该项目环境潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 6.2风险源分布情况及可能影响的途径 - 建设单位环境风险源分布情况及可能的影响途径 风险单元; 风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 生产区域; 外加剂、液压油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 辅料暂存区; 外加剂、液压油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 码头; 船舶含油废水; 泄漏; 地表水、土壤、地下水环境. 危废仓库; 船舶含油废水、船舶废油、废油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 环境风险重要设施; 废气治理设施; --; 事故排放; 废气治理设施运行不当或维护不到位，导致处理效率降低，引起废气污染物超标排放. 6.3环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，增强员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。 - 6.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施 - （1）选址、总图布置 - 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；生产车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）建筑安全防范 主要生产装置区布置在车间厂房内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2015版)的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。 - 6.3.2贮运安全防范措施 本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危废暂存间内。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。 危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。 - 6.3.3工艺技术设计安全防范措施 各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。生产车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。 按照《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入生产区域人员应穿戴好个人安全防护用品，如防护眼镜等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。 - 6.3.4自动控制设计安全防范措施 厂区设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在生产车间及贮存区设置可燃性气体检测报警器、烟感报警器、火灾报警器，空气中产生烟雾或可燃性气体浓度出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。 生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。 - 6.3.5电气、电讯安全防范措施 企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。 - 6.3.6火灾消防安全防范措施 （1）火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(2014版)的要求。场内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。 - 次生风险防范：拟采用厂区雨水管网收集消防废水。发生火灾，通过阀门切断雨水管排放口，将消防尾水收集到雨水管网中暂存，避免进入外环境。 - 6.3.7安全生产管理系统 项目投产后，公司在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 - 6.3.8泄漏事故的防范 企业涉及液态原辅料时，物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真地管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终收集暂存，待事故结束后委外处置。 - 发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员组成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 - 在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。 - 定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并做好记录。 - 定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生的重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。 6.3.9污染治理设施的管理 制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效地运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。 - 6.3.10事故应急预案 建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。 本项目利用标准厂房进行生产，在生产设施及公辅设施布局时充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。生产车间地面全部地面硬化，危废仓库设有防渗托盘，各风险单元防腐防渗措施均应落实到位。公司已在雨水排口设有切断阀门，提高风险防控能力。本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。 - 7.电磁辐射 - 本项目不涉及。 - 8.排污口规范化管理 - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 - （1）废水：全厂实行清污分流、雨污分流，厂区设1个雨水排放口和1个污水接管口。 - （2）废气：厂区设置车辆冲洗、地面冲洗预防逸尘，本项目生产过程中产生的颗粒物，经雾炮机、喷雾降尘设施、防尘罩、防尘棚、喷淋系统、脉冲布袋除尘器、布袋除尘器处理后，尾气在厂区范围内无组织排放，对环境影响可忽略不计；食堂油烟经专管烟道FQ-1屋顶排放。 - （3）固废：本项目新增1个一般固废堆场和1个危险固废仓库，并分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）等规范设置标识标志牌、信息公开栏、暂存场所等。 - （4）噪声：本项目噪声源主要为生产设备的运转噪声。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | FQ-1 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1及表2中标准限值 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 厂区设置车辆冲洗、地面冲洗预防扬尘，雾炮机、喷雾降尘设施、防尘罩、防尘棚、喷淋系统、脉冲布袋除尘器、布袋除尘器等降尘 | 江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3中标准限值 |
|  |  | 厂区内 | 颗粒物 |  | 江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2中标准限值 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准 |
|  |  | 食堂废水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 隔油池 |  |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 |  | 船舶 | 船舶生活垃圾 | 无锡南站船舶防污有限公司收集处理 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 砂石分离 | 结块水泥 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废气治理 | 废滤袋 | 厂家回收 |  |
|  |  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  |  | 食堂 | 厨余垃圾 | 专业厨余处置单位收集处理 |  |
|  |  | 船舶 | 船舶含油废水 | 无锡南站船舶防污有限公司收集处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 船舶维修及保养 | 船舶废油 | 有资质单位处理处置 |  |
|  |  | 设备维修及保养 | 废油 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、分区防渗：建设单位危险废物暂存区采用不发火混凝土（厂房现有结构）地面； 其他区域采用水泥硬化基础（厂房现有结构）地面。 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作； |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | -- |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 雨水排放口应安装切断阀，避免事故废水进入外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1、本项目卫生防护距离为厂区外50m，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合要求，今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。 2、加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，做好噪声防治措施，确保厂界噪声贡献值达标排放。 3、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求贮存危险废物，落实危险固废处置单位，做到固废“零”排放。 4、加强对废气处理装置的管理，确保废气污染物稳定达标排放。加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

- 六、结论

- 1.相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 2.环保措施有效性分析 全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施，确保各类污染物达到有效控制实现达标排放： （1）水污染物：本项目生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理，尾水一并接管至硕放水处理厂集中处理。接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准。 （2）大气污染物：本项目产生的颗粒物，无组织排放执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2、3中标准限值；产生的油烟废气，有组织排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2中相应的标准限值。 （3）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上，无锡建邦混凝土有限公司“年产15万立方米商品混凝土扩建项目”符合国家产业政策，选址符合“三线一单”和城市发展总体规划。采取的污染防治措施有效可行，各类污染物能够稳定达标排放，对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能；满足总量控制要求，环境风险可接受。因此，在有效落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0228 | 0.0228 | -- | 0 | 0.0228 | 0 | -0.0228 |
|  | 油烟 | 0.014 | 0.014 | -- | 0.0035 | 0 | 0.0175 | +0.0035 |
| 废水 | 废水量 | 2156 | 2156 | -- | 420 | 0 | 2576 | +2576 |
|  | COD | 0.646 | 0.646 | -- | 0.1680 | 0 | 0.814 | +0.814 |
|  | SS | 0.518 | 0.518 | -- | 0.1260 | 0 | 0.644 | +0.644 |
|  | 氨氮 | 0.058 | 0.058 | -- | 0.0147 | 0 | 0.0727 | +0.0727 |
|  | 总磷 | 0.0075 | 0.0075 | -- | 0.0021 | 0 | 0.0096 | +0.0096 |
|  | 总氮 | 0.0864 | 0.0864 | -- | 0.0189 | 0 | 0.1053 | +0.1053 |
|  | 动植物油 | 0.047 | 0.047 | -- | 0.0140 | 0 | 0.061 | +0.061 |
| 一般工业 固体废物 | 船舶生活垃圾 | 0 | 0 | -- | 1.227 | 0 | 1.227 | +1.227 |
|  | 结块水泥 | 0 | 0 | -- | 59.668 | 0 | 59.668 | +59.668 |
|  | 废滤袋 | 0 | 0 | -- | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | -- | 3.5 | 0 | 3.5 | +3.5 |
|  | 厨余垃圾 | 0 | 0 | -- | 3.5 | 0 | 3.5 | +3.5 |
| 危险废物 | 船舶含油废水 | 0 | 0 | -- | 65.44 | 0 | 65.44 | +65.44 |
|  | 船舶废油 | 0 | 0 | -- | 0.7 | 0 | 0.7 | +0.7 |
|  | 废油 | 0 | 0 | -- | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。